РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Шифр 118/5881 – ГП/7                                Заказчик: Администрация Духовницкого МО

Духовницкого МР  Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Современное состояние, обоснование предложений

по территориальному планированию.

Директор института                                                                                               Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                               Р.В. Карякин

Зам. директора по архитектуре и градостроительству                                  В.А. Желанов

Главный инженер проекта                                                                                  А.В. Швырева

Главный архитектор проекта                                                                                  А.В. Котлов

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Духовницкого муниципального образования.

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том I Положение о территориальном планировании в текстовой форме: |  |  |  |
| 1. | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2. | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
| 3. | Приложения к пункту 6 | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана (предложений по территориальному планированию): |  |  |  |
| 4. | Карта границ населенных пунктов и функциональных зон Духовницкого муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5. | Карта границ функциональных зон р.п.Духовницкое | н/с |  | М 1:5 000 |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов местного значения р.п.Духовницкое | н/с |  | М 1:5 000 |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов местного значения Духовницкого муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 8. | Карта развития транспортной инфраструктуры Духовницкого муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 9. | Карта развития транспортной инфраструктуры р.п. Духовницкое | н/с |  | М 1:5 000 |
| 10. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь) Духовницкого муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 11. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) р.п. Духовницкое | н/с |  | М 1:5 000 |
| 12. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, связь) рабочего поселка Духовницкое | н/с |  | М 1:5 000 |
|  | Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 13. | Современное состояние, обоснование предложений по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 14. | Схема положения Духовницкого муниципального образования в составе Духовницкого муниципального района Саратовской области | н/с |  | М 1:100 000 |
| 15. | Карта современного использования территории Духовницкого муниципального образования и границ зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:25 000 |
| 16. | Карта современного использования территории р.п.Духовницкое и границ зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:5000 |
| 17. | Карта результатов анализа комплексного развития территории Духовницкого муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 18. | Карта результатов анализа комплексного развития территории р.п. Духовницкое | н/с |  | М 1:5000 |
| 19. | Генеральный план р.п.Духовницкое (проектный план) | н/с |  | М 1:5000 |

Авторский коллектив:

Швырева А.В.		Главный инженер проекта

Котлов А.В.		Главный архитектор проекта

Замский С.Я.		Начальник отдела ТПМ

Вирич Е.И.                Начальник группы

Раздел транспортной инфраструктуры разработал:

Лисовой В.А.		Главный специалист по транспортной инфраструктуре

Раздел инженерной инфраструктуры разработали:

Куликов В.Г.		Ведущий инженер (раздел водоснабжение и водоотведение, раздел газоснабжения и раздел теплоснабжения)

Кузькин В.И.		Ведущий инженер (раздел электроснабжения, связи)

Вохрин Д.Н.             Инженер II категории

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ	   Градостроительный кодекс Российской Федерации

МОУ СОШ      муниципальное  образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа

МО	  муниципальное образование

ДМО	  Духовницкое муниципальное образование

СЗЗ	  санитарно-защитная зона

СО 	  Саратовская область

СТП	  схема территориального планирования

ДМР	  Духовницкий муниципальный район

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                               9

Историко-градостроительная справка	12

Положение Духовницкого МО в системе расселения Духовницкого муниципального района и Саратовской области	14

Глава I. Анализ состояния территории Духовницкого МО	16

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ                  ДУХОВНИЦКОГО МО	16

1.1.Климат	16

1.2.Геоморфология	17

1.3.Геологическое строение	18

1.4.Рельеф	19

1.5.Полезные ископаемые	20

1.6. Поверхностные и подземные воды	20

1.7. Экзогенные геологические процессы	22

1.8. Почвенный покров	23

1.9. Естественная растительность и животный мир	24

1.10. Ландшафтное районирование и основные виды ландшафтов	25

1.11. Природно-экологический каркас Духовницкого МО	26

2.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ	28

2.1.Динамика численности населения, воспроизводство, половозрастная структура 	28

2.2. Миграционные процессы, этнический состав	30

2.3. Прогнозы численности населения	31

2.4. Концептуальные подходы и основные направления демографической политики	32

2.5. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала	35

2.6. Основные направления в развитии труда и занятости населения…………………...36

3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ДУХОВНИЦКОГО МО	38

3.1.Хозяйственный комплекс Духовницкого МО	38

3.2.:Жилищный фонд и жилищное строительство 	39

3.3.Культурно-бытовое обслуживание и социальная сфера.  	40

4.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	52

4.1.Планировочная структура территории.	54

4.2.Земельный фонд 	55

4.3.Функциональное зонирование.	56

4.4.Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	62

5.ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	67

6.СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	71

6.1.Размещение учреждений социальной сферы	71

6.2.Размещение объектов торгово-бытового обслуживания	75

6.3.Культовые здания	76

6.4.Коммунальные объекты	76

7.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	77

7.1.Улично-дорожная сеть	77

8.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	89

8.1.Водоснабжение и водоотведение	89

8.2. Электроснабжение	95

8.3. Газоснабжение	102

8.4. Теплоснабжение	103

8.5.Система связи	105

9.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	112

10.БЛАГОУСТРОЙСТВО	116

10.1.Озеленение территории	117

10.2.Освещение	118

10.3.Мусороудаление и мусоропереработка	119

Глава II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	120

Глава III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории	122

1.Демографический прогноз	123

2.Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования	123

3.Прогноз развития планировочной структуры	128

4.Базовый сценарий развития территории	129

Глава IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана)	129

1.Оптимизация планировочной структуры муниципального образования	129

2.Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	130

3.Жилищное строительство	131

4.Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения	132

5.Развитие транспортного комплекса	133

6.Мероприятия по охране окружающей среды	134

7.Развитие инженерной инфраструктуры	134

8.Инженерная подготовка и благоустройство территории	137

9.Система правового сопровождения градостроительной деятельности	138

Функциональное зонирование территории Духовницкого МО (проектное)

139

Баланс территории р.п.Духовницкое (проектный)	139

вВедение

Проект генерального плана Духовницкого МО Духовницкого района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании муниципального контракта № 118/5881-ГП/7 от 15.08.2012 г. с администрацией Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку генерального плана.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2012 г.

Первая очередь	—	2017 г.

Расчётный срок	—	2032 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью генерального плана является:

- разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования административно-правовыми нормами по определению на будущее и фиксации основных видов совокупного использования территории и расположенных на ней объектов капитального строительства местного значения.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать природный и экономический потенциал территории Духовницкого МО и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- обследовать существующие и планируемые границы муниципального образования и описать их;

- определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Духовницкого МО;

- определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установить границы поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, существующие и планируемые границы земель и территорий, зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, а также границы зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

В основу разработки проекта генерального плана положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального образования как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Генеральный план Духовницкого муниципального образования содержит положения о генеральном плане и карты-схемы предложений по территориальному планированию.

Текстовые материалы генерального плана и материалов обоснования размещены в трёх томах. В первом томе выявлены цели и задачи территориального планирования и предложены мероприятия по территориальному планированию. Том второй содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальное образование как единое целое, выполнен анализ территориальных систем внутри него и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципального образования. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф «Для служебного пользования».

При подготовке проекта использовались Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, схема территориального планирования Духовницкого района, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»).

В ходе работы над проектом генерального плана осуществлен сбор исходных данных в администрации Духовницкого района, Духовницкого МО о состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Авторский коллектив ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района — Садчикова Александра Ивановича, главу администрации Духовницкого муниципального образования — Забелина Вадима Николаевича, главного специалиста  администрации Духовницкого муниципального образования — Путилину Елену Геннадьевну.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

# Историко-градостроительная справка.

## Согласно  архивных  данных  Государственной  архивной  службы  России  Духовницкое  (Павловское) – деревня  владельческая, образовалась  в  1778 году  по  Указу  Екатерины II.

Вначале  в  Духовницком  проживало  84 человека. По  некоторым  свидетельствам, это  были  старообрядцы, гонимые  Петром - I. Они  обосновались  у  Волги, в  местах  густо  поросших  лесом. Постепенно  появлялись  селения  с  монастырями  и  даже  духовной  школой, которая  готовила  священников  старой  веры  и  скитов, разбредавшихся  по  всей  России. Статус – Духовное – селение  имело  весьма  высокий. По  этой  причине  селение  сплошь  заселенное  священниками  и  получило  название – Духовницкое.

Существует  и  иная  версия, по  которой  селение  получило  свое  название. Она  гласит, что  у  ватаг  бурлаков  именно  здесь  было  излюбленное  место  отдыха.

Село  Духовницкое  входило  в  Липовскую  волость  Никольского  уезда  Самарской  волости. Окружавшие  Духовницкое  земли, леса, луга, озера, Волга  принадлежали  нескольким  зажиточным  помещикам – Протопопову, Соплякову, Лебедеву  и  другим. Самые  крупные  владения  были  у  Протопопова.

На многие сотни метров вдоль Волги стояли внушительные, купеческие лабазы, поскольку Духовницкое было весьма важной и перспективной хлебной торговой пристанью, куда везли зерно жители всего Заволжья.

Становление  Духовницкого  района  происходило  в  1927 – 1929 годы  путем  административно - территориального  деления  прежних  губерний  и  уездов  на  более  мелкие. Окончательно Духовницкий район был образован в 1928 году. Расположен на берегу русской реки Волга в северной части левобережья Саратовской области. На севере граничит с Самарской областью, на востоке с Ивантеевским и Пугачевским районами, на юге с Балаковским районом, западная граница проходит по Саратовскому водохранилищу.

22  июня  состоялся  I съезд  Советов  в  с. Липовка. Главным  был  один  вопрос: установление  нового  центра, который  бы  отвечал  возросшим  экономическим  требованиям  волостей  и  сел, способствовал  их  развитию   новой  формации. Здесь  и  было  установлено, что  таким  центром  будет  Духовницкое.

К началу 1930 года район, в котором насчитывалось 62 села, объединенных в 18 сельсоветов с населением свыше 40 тысяч человек.

В  результате  проведенной  сплошной  коллективизации  ускоренными  темпами  в  районе  образовалось  34  сельхозартели  (колхоза).

Наиболее  урожайным  из  предвоенных  лет  был  1937 год, помогший  большинству  наиболее  работоспособных  подняться  на  ноги, забыть  страшный  голод  1932 – 1933 годов, когда  от  него  погибло  почти  треть  населения  района.

Райцентр  постепенно  обустраивался. Появилась  средняя  школа, Дом  культуры, грузовые  и  пассажирские  переправы  через  Волгу, заработали  промышленные  предприятия.

Казалось, жизнь  налаживается  в  том  русле, о  котором  мечтали  крестьяне. Но  после  волны  массовых  репрессий, прокатившейся  по  селам  района, жителям – духовничанам – предстояло  пережить  страшную  и  кровавую  Великую  Отечественную  войну.

Почти  11  тысяч  духовничан  ушли  на  фронт  Великой  Отечественной  войны. Треть  из  них  пропали  без  вести, треть  погибло. Орденами  за  мужество  и  героизм, проявленные  в  боях, было  награждено  свыше  4  тысяч  человек.

С 1966 года районный центр – село Духовницкое с прилегающими и фактически слившимися с ним населенными пунктами: д.Веденяпинка, д.Корпачевка,  д.Чичеринка и пос.с-за «Духовницкий» отнесен к категории рабочих поселков с общими границами и сохранением прежнего названия – Духовницкое.

В настоящее время Духовницкий район включает в себя 20 населенных пунктов, 7 муниципальных образований. Расстояние от районного центра до г. Саратов составляет 250 км.

Основное направление развития района – сельскохозяйственное, специализация зерново-животноводческая. Функционирует птицефабрика, две транспортные организации, несколько довольно крупных крестьянских хозяйств.

В состав Духовницкого муниципального образования входит один населенный пункт, год основания которого приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Название населенного пункта | Год основания |
| --- | --- |
| р.п. Духовницкое | 1778г. |

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории Духовницкого муниципального образования, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Основным документом регионального уровня является схема территориального планирования Саратовской области, которая завершена осенью 2007г. и утверждена Правительством области в январе 2008г.

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории муниципального района – схема территориального планирования Духовницкого муниципального района Саратовской области — утверждена  25.10.10г.

Ранее была разработана градостроительная документация на Духовницкое муниципальное образование:

1)  Проект концепции генерального плана и проект поселковой черты р.п.Духовницкое Духовницкого района Саратовской области, 1995г («Саратовгражданпроект»);

2)   «Рабочий проект берегоукрепления участка Саратовского водохранилища в р.п.Духовницкое Духовницкого района Саратовской области», 2001г («Приволжводпроект» г.Саратов);

3) «Рабочий проект. Обустройство биотермической ямы Беккера в Духовницком муниципальном образовании», 2007г («Горпроект» г.Балаково).

# Положение Духовницкого МО в системе расселения Духовницкого района и Саратовской области

Расселение населения в районе — это заселение в течение трех последних столетий русскими и мордвой побережья Волги и ее здешних основных притоков — Малаго Иргиза, Стереха и Сухого Стереха.

Массовое расселение русских по территории района берет начало с первой половины XVIII в. Характер самих поселений во многом диктовался природными условиями. Они располагались довольно обособленно и отличались довольно значительной людностью (более 1 тыс. чел).

В условиях Духовницкого района, где до начала XVIII века не было постоянных поселений, сложившаяся к середине ХХ века сеть сельских поселений изменяется сравнительно медленно.

Сложилось современное расселение в результате трансформации традиционной сети сельских населенных мест, заложенной в XVIII-XIX вв. Самые существенные изменения — образование новых населенных пунктов и укрепление существующих за счет ликвидации (сселения) мелких поселений и отдельных жилых строений.

Можно, сделать вывод об устойчивости системы сельского расселения района, ибо ни попытки реконструкции 1970—80 гг., ни экономические реформы 1990-х гг. не вывели систему из равновесного состояния.

В характере расселения населения существенных различий от места к месту не наблюдается. Ландшафтные особенности территории объясняют практическое отсутствие населенных пунктов в приводораздельных частях и концентрацию их в долинах Волги и ее притоков.

На территории муниципального образования площадью 5,58 тыс. км2 проживает 5,29 тыс. чел. при плотности 0,94 чел./км2. Это один из самых низких показателей по области.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области №115-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре муниципального образования – р.п. Духовницкое.

Население всего Духовницкого МО – 5293 человек, которое проживает в административном центре поселения.

Таблица 2.

Динамика численности населения Духовницкого муниципального образования, человек

| Населённые пункты | На 01.01.08г. | На 01.01.09г. | На 01.01.10г. | На 01.01.11г. | На 01.01.12г. | Индекс людности (2008 г. к 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р.п.Духовницкое | 5808 | 5800 | 5832 | 5322 | 5293 | 91,13 |

Существующая территориальная организация местного самоуправления в границах Духовницкого муниципального образования.

Одной из основных целей Закона №131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её размеры является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области составляют:

- Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Постановление Саратовской областной Думы от 29.01.2003 г г. №6-185  «Об установлении границ Духовницкого района»;

- Закон Саратовской области №115-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района».

В целях организации местного самоуправления на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, руководствуясь требованиями Федерального Закона №131-ФЗ; Законом Саратовской области №115-ЗСО от 29.01.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»:

  - установлены границы Духовницкого муниципального образования;

  - утверждены в виде картографического описания границы Духовницкого муниципального образования;

  - административный  центр Духовницкого муниципального образования – рабочий поселок Духовницкое  с  населением  5293 чел  и  площадью 1093 га.

На территории Духовницкого МО согласно закону № 115–ЗСО  расположен один населенный пункт: рабочий поселок Духовницкое, имеющий статус городского поселения.

По согласованию с администрацией Духовницкого МР генеральным планом предлагается не изменять границы Духовницкого МО.

Внешняя граница земель Духовницкого муниципального образования проходит по смежествам:

- с Дмитриевским муниципальным образованием —  17  км 500 м;

- с Липовским муниципальным образованием —  5 км 500 м;

- с Березово-Лукским муниципальным образованием —  17 км 000 м;

- с Хвалынским муниципальным районом —  8  км 500 м.

Протяженность границ Духовницкого МО, посчитана по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства.

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №115-ЗСО отображены на схеме «Карта размещения Духовницкого муниципального образования в составе Духовницкого муниципального района Саратовской области».

Глава I. Анализ состояния территории Духовницкого МО

## Общая характеристика и природные условия территории Духовницкого муниципального образования

### Климат

Духовницкое муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины в северной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории континентальный с холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом.

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории района составляет +4,7°С. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в январе ― -13°С, высокие в июле ― +22,6°С. Абсолютный годовой максимум составляет — +40°С, абсолютный минимум — –44°С.

Сумма температур свыше +10°С составляет 2700-2900°. Среднегодовое количество осадков колеблется от 318 до 340 мм. Из них на холодный период (октябрь-май) приходится 107-120 мм осадков, на тёплый — 210-220 мм. В отдельные годы наблюдается отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября — начале декабря, сход его начинается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 120-136 дней. Высота снежного покрова колеблется в среднем от 8-21 до 20-23 см. Средняя глубина промерзания почвы составляет от 18 см в декабре до 51 см в марте. Наибольшая глубина промерзания ― 100 см, наименьшая ― 25 см.

В течение года на территории муниципального образования преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. В период с апреля по сентябрь наблюдаются суховейные ветры различной интенсивности. Общая средняя продолжительность дней с суховеями составляет 64,9 дня, из них слабые суховейные проявления длятся 43,4 дня, средние — 16,7 дней, интенсивные и очень интенсивные — 4,7 дней. Сильные ветры от 15 м/с и более, отмечаются 25 дней в году.

Для решения тех или иных задач, связанных с проблемой загрязнения атмосферы на урбанизированных территориях, часто используется так называемый потенциал загрязнения атмосферы, который представляет собой отношение между средними уровнями загрязнения атмосферы в городском и фоновом районах. Ведущим фактором, влияющим на удаление или концентрацию вредных примесей в том или ином районе, безусловно, является ветровой режим. Главными метеорологическими параметрами, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, являются слабые скорости ветра, инверсии и туманы. По этим показателям территорию Духовницкого муниципального образования можно отнести в зону с относительно благоприятными метеорологическими условиями.

### Геоморфология

Территория Духовницкого МО Духовницкого района располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, в зоне сочленения Рязано-Саратовского прогиба и Прикаспийской низменности.

Тектоническая платформа имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. Кристаллический фундамент в Духовницком МО большей частью находится на глубине 2000-3000 м.

Фундамент сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

Рязано-Саратовский прогиб как отрицательный структурный элемент является очень древним. Он выполнен рифейскими и девонскими отложениями, которых нет в строении соседних тектонических форм.

### Геологическое строение

В геологическом строении территории Духовницкого муниципального образования принимают участие отложения различных геологических эпох и возрастов – от каменноугольного до четвертичного.

Наиболее древними горными породами являются известняки и доломиты каменноугольной системы, мощность которых составляет 290-300 м.

Пермские отложения распространены по всей территории муниципального образования и представлены трещиноватыми известняками, доломитами, песками с прослоями глин, мощностью до 30 м. Глубина их залегания изменяется от 50 до 100 м.

Юрские и нижнемеловые отложения сложены толщей тёмно-серых плотных глин мощностью до 80 м. На дневную поверхность отложения не выходят.

Отложения неогеновой системы развиты почти повсеместно и представлены акчагыльским и апшеронским ярусами. Акчагыльский ярус сложен тёмными и зеленовато-серыми глинами и песками.

Апшеронские отложения принимают участие в строении современного рельефа, слагают Сыртовую равнину. В нижней части эти отложения сложены мелко-зернистыми песками мощностью 10-15 м, в верхней — суглинками и глинами мощностью от 0 до 10-15 м.

Древние породы перекрыты с поверхности комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений четвертичного возраста.

Древнеаллювиальные отложения представлены хазарским, хвалынским и бакинским ярусами. Хазарские отложения в нижней части яруса сложены разнозернистыми песками с линзами гравия и галечника мощностью 40-50 м. В верхней части яруса залегают пески мелко- и среднезернистые с прослоями суглинков и глин, общей мощностью 10-15 м. Хвалынский ярус сложен жёлто-бурыми суглинками и «шоколадными» глинами мощностью от 10 до 158 м. Отложения бакинского яруса представлены суглинками и глинами мощностью 18-30 м.

Современные аллювиальные отложения слагают поймы рек, прирусловые части крупных балок и представлены песками с прослоями супеси и суглинков, мощностью от 0 до 10 м. Делювиальные отложения, приуроченные к склонам долин и балок, залегают с поверхности и представлены суглинками мощностью до 10 м.

Элювиальные образования имеют большое площадное распространение, покрывая водораздельные пространства маломощным слоем, представлены как правило желтовато-бурыми суглинками.

### Рельеф

Территория Духовницкого муниципального образования по схеме геоморфологического районирования Саратовской области, расположена на древних надпойменных террасах р. Волги и высокой части Низкой Сыртовой равнине. Общий уклон поверхности наблюдается с востока на запад. Для территории характерны пологие склоны от 0,5° до 4°. Восточная и северо-восточная часть находятся на Сыртовой равнине.

Преобладающие абсолютные высоты на территории муниципального образования составляют 50-100 м. Наивысшая точка, 60 м, расположена на востоке муниципального образования, низшая отметка, 28 м — урез воды Саратовского водохранилища.

Основной водораздел в северо-восточной части муниципального образованияа расчленяется долинно-балочным комплексом  на второстепенные водоразделы 2-3 порядка. Они имеют однотипное строение поверхности и состоят из двух морфологических элементов – плоских водоразделов и склонов. Водораздельные поверхности представляют собой неширокие равнинные участки вытянутой формы и имеющие в основном северное и северо-западное направление. Местами равнинные участки сильно сжаты овражно-балочной сетью. Ширина водоразделов колеблется от 0,5 до 3,5 км.

Склоны водоразделов значительно шире водораздельных участков и занимают 70-80% их площади. В зависимости от экспозиции склоны имеют различную протяженность и характерную поверхность. Северный и северно-восточные склоны длинные (до 3 км), в верхней части преимущественно слабопологие (0,5-1°). Склоны данных экспозиций слабо расчленены потяжинами и ложбинами. В средней и нижней части склоны пологие (1-3°) и волнистые. Южные и западные склоны значительно короче северных и северо-восточных.

Первая надпойменная терраса представляет собой плоскую равнину с уклоном на запад и юг, абсолютные отметки которой достигают 50-60 м. На её поверхности ясно выражен мезорельеф — западины различной величины с ровными площадками между ними и слабо расчленёнными оврагами.

Вторая надпойменная терраса очень плавно переходит в первую, абсолютные отметки здесь достигают 35-40 м. Поверхность террасы расчленена старицами, озерами и протоками.

Пойма р. Волга в пределах муниципального образования затоплена в связи со строительством Саратовского водохранилища. Овраги и балки в муниципальном образовании отмечаются значительной длиной, склоны их хорошо разработаны и задернованы. Густота овражной сети колеблется от 0,01 до 0,4 км/км2.

Таким образом, большая часть территории по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна как для гражданского строительства так и для сельского хозяйства, за исключением некоторых участков вдоль р. Волги, оврагов, расчленённых промоинами, а также покатых склонов холмов.

### Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала района.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Духовницкое муниципальное образование располагает минерально-сырьевой базой преимущественно строительных материалов.

Ресурсная база твёрдых полезных ископаемых представлена месторождениями и проявлениями суглинков, глинистого сырья и месторождениями строительных песков:

- Духовницкое месторождение четвертичных суглинков расположено в 0,5 км северо-восточнее р.п. Духовницкое. Мощность полезной толщи составляет 4 м. Общие запасы по категории АВС1 — 270 тыс. м3. В настоящее время карьер выработан.

- Духовницкое проявление четвертичных суглинков расположено к югу от р.п. Духовницкое. Мощность полезной толщи около 9 м. Прогнозные ресурсы составляют около 945 тыс. м3. В настоящее время месторождение готовиться к разработке.

### Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Духовницкого муниципального образования основано на использовании подземных вод, которые являются основным источником водоснабжения.

Подземные воды

Гидрогеологические условия.

Главная гидрографическая единица Духовницкого муниципального образования ― р. Волга, сток которой в настоящее время зарегулирован Саратовским водохранилищем. Вся западная граница Духовницкого муниципального образования омывается водами Саратовского водохранилища, протяженность которого в пределах МО составляет 11,1 км.

Меженный период длятся с июля по сентябрь. Зимний режим р.Волга характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается с середины ноября по середину марта и начало апреля, продолжительность его 130-145 дней, толщина льда от 50-85 см. Температурный режим меняется в зависимости от сезонов года, наиболее интенсивный нагрев водной поверхности происходит в июне-августе и колеблется от +17 до +23°С, максимум наступает в июле — +21°С.

Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными температурами воды выше +17°С составляет 90-95 дней.

Поверхность первой террасы р. Волга пересечена старицами и ериками, кроме того река имеют много плесов и перекатов протяженностью от 0,4 до 2 км и более. Дно реки в основном ровное, суглинистое и песчаное с примесью гальки и гравия. Берега умеренно крутые, местами обрывистые, заросшие луговой, местами кустарниковой растительностью.

Овраги и балки, расчленяющие территорию муниципального образования, принимают дождевые и талые воды, и в некоторых из них устроены пруды, вода которых используется для хозяйственных нужд.

По гидрогеологическому районированию территория Духовницкого муниципального образования  располагается в пределах Большеиргизского района Прикаспийского артезианского бассейна. В целом, территория характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями и на его территории водопотребители могут получить пресные подземные воды практически в любой точке.

Подземные воды приурочены к четвертичным аллювиальным отложениям волжской долины и к неогеновым отложениям апшеронского и акчагыльского ярусов.

Для подземных вод аллювиального современного и средне-четвертичного водоносного комплекса, развитого на территории Левобережья Саратовской области, характерно повышенное содержание железа. На территории рассматриваемого муниципального образования  содержание железа превышает нормативное значение (0,3 мг/дм3) в 1,2-31,6 раз и изменяется от 0,24 до 9,5 мг/дм3.

Территория Духовницкого МО относится к первому гидрогеологическому району и располагается широкой полосой вдоль р. Волги. Основным источником водоснабжения здесь является водоносный горизонт, приуроченный к пескам и суглинкам хвалынского яруса.

Динамические запасы этого горизонта пополняются за счет инфильтрации атмосферных осадков и волжской воды и практически неисчерпаемы.

Территория характеризуется наиболее благоприятными гидрогеологическими условиями водоснабжения.

На территории Духовницкого муниципального образования имеется  месторождение с разведанными и утверждёнными запасами питьевых подземных вод.

Духовницкое месторождение питьевых вод расположено в районе р.п. Духовницкое. Эксплуатационные запасы месторождения по категории АВС1 составляют 3,20 тыс. м3/сут. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

### Экзогенные геологические процессы

На территории муниципального образования широко распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа. Наиболее ярко проявляются водная эрозия (овраги, плоскостной смыв), а также процессы переработки берегов рек, водохранилищ и суффозионные процессы. Образованы мощные толщи насыпных грунтов. В пределах оврагов и крупных балок в облик современного сельскохозяйственного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин. Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Особенности расположения Духовницкого муниципального образования предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся: засухи и суховеи, степные пожары, весенние заморозки.

Современные геодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях муниципального образования.

На данной территории отмечаются следующие процессы и явления:

- Линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии средней и сильной степени отмечаются на покатых и сильнопокатых слабоволнистых и волнистых склонах долинных комплексов;

- Ветровая эрозия. В слабой степени проявляется в западной части района, как правило, на чернозёмах южных слабодифференцированных, залегающих на лёгких породах;

- Заболачивание. Встречается в долине р. Волга. Образуется оно, как правило, в замкнутых понижениях микрорельефа и в результате близкого залегания грунтовых вод;

- Суффозионно-просадочные явления. Участки подверженные данным явлениям наиболее широко распространены в западной муниципального образования, тяготеющие к долине р. Волга;

- Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с резким изменением уровня воды в водохранилище приводит к активизации суффозионных и просадочных процессов.;

- Процессы абразии (переработка берегов). После создания Саратовского водохранилища береговая полоса была подвержена интенсивной абразионной переработке. Величина линейной скорости переработки составляла 3-5 м. Практически на всем протяжении береговой линии был выработан характерный абразионный уступ.

Наиболее активное разрушение берегов на Саратовском водохранилище сохраняется в северной части районного центра Духовницкое. Участок Духовницкое вместе с д. Вечный Хутор вытянут вдоль водохранилища на 10 км. В районе р.п. Духовницкое в 2005 г. было начато, в 2006 г. продолжено строительство берегоукреплений. Проектная протяженность берегоукреплений этого этапа строительства составила 1037 м.

Следующяя стадия работ по берегоукреплению была выполнена за период с 2009 по 2012гг.  Протяженность этого участка берегоукрепления составила 3960 метров.

### Почвенный покров

Территория Духовницкого муниципального образования относится к умеренно теплой фации Заволжской степной провинции южных черноземов. Однообразие природных условий (почвообразующих пород, рельефа, глубины залегания грунтовых вод) определило достаточно однообразный почвенный покров района. На рассматриваемой территории господствующим типом почв являлись черноземы южные, которые заняли почти всю территорию района. Они сформировались на водораздельных сыртах и их склонах, а также на склонах надпойменных террас.

Содержание гумуса в чернозёмах южных колеблется от 4,9 до 6,8%. Механический состав глинистый и тяжелосуглинистый.

Чернозёмные почвы достаточно плодородны и интенсивно используются под все зерновые и бобовые культуры.

Лугово-болотные почвы встречаются и на первой надпойменной террасе р. Волги, в западинах с избыточным поверхностным и грунтовым увлажнением.

Кроме чернозёмных почв на данной территории встречаются солонцы в сочетании с южными маломощными черноземами. Наибольшее распространение они получили на первой надпойменной террасе р. Волга.

Комплексные почвы с содержанием солонцов от 25 до 50% малопригодны для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Эти почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами на пологих и покатых склонах, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам р.Волга..

Все типы почв на территории  Духовницкого МО подвержены водной эрозии, которая проявляется в основном в слабой форме. Для сохранения почвенного плодородия необходимо проведение агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

### Естественная растительность и животный мир

По схеме геоботанического районирования Саратовской области территория Духовницкого  муниципального образования расположена в типично-степной зоне Левобережья, в подзонах разнотравно-типчаково-ковыльных степей на черноземах южных.

В настоящее время большая часть коренной степи распахана и занята под посевы сельскохозяйственных культур. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном в балках, оврагах, на склонах речных долин.

В растительном покрове целинных и старозалежных степных участков, на южных чернозёмах господствует типчак, тонконог, житняк степной, острец. Кроме того, встречается представители более сухой зоны ― пырей пустынный, ковыль Лессинга и тырса. Из бобовых преобладают астрагалы. Разнотравье представлено южно-степными видами (тысячелистник, ромашник, икотник).

На территории района также встречаются эфемеры и эфемероиды (гвоздика, птицемлечник, мятлик луковичный, гусиный лук, тюльпан)

Преобладающее распространение естественная древесная растительность получила в долине р. Волга. Лесные массивы в основном состоят из дуба, вяза, клёна, осины и акации жёлтой.

Искусственные лесонасаждения представлены полезащитными и приовражными лесополосами состоящими из вяза, ясеня, клёна, лоха серебристого и акации желтой.

Под лесами занято около 265 га, что составляет около 3,18% общей площади района. Лесистость территории МО не высокая и составляет 2,6%, при средней лесистости области 6,7%. (средняя лесистость Саратовского Заволжья — 2,2%).

По народнохозяйственному значению все леса Духовницкого муниципального образования отнесены к 1-ой группе и имеют большое санитарно-гигиеническое и отчасти рекреационное значение.

Животный мир Духовницкого муниципального образования имеет относительно невысокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением района, своеобразием ландшафтных условий и невысокой мозаичностью ландшафтов.

Теме не менее на территории муниципального образования обитают как типичные представители степной фауны, так и космополитические виды в пойменных сообществах р. Волга.

В условиях степной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием; населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек гнездятся перелетные птицы: утки, кулики, цапли  и др.

В пойменных лесных участках можно встретить мелких лесных хищников — лесную куницу и ласку.

Наиболее распространенными видами животных встречающихся на территории  являются заяц-русак, лисица, обыкновенная полёвка, суслик крапчатый, слепыш. Из копытных животных встречаются косуля, кабан.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация на рассматриваемой территории, представляет главную задачу для специалистов в сохранении и увеличении природных ресурсов Духовницкого муниципального образования.

### Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую  дифференциацию.

Территория муниципального образования целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья и приурочена к двум крупным элементам рельефа: долине р. Волги и западному склону высокой части Низкой Сыртовой равнины раннечетвертичного возраста.

Рельеф равнины отличается сравнительно спокойными, мягкими очертаниями со сглаженными, слабоволнистыми водораздельными поверхностями с пологими склонами и балками.

В пределах высокой части Низкой Сыртовой равнины на территории МО возрастает континентальность климата с северо-запада на юго-восток. Типичная степь в пределах территории характеризуется в основном распространением разнотравно-типчаково-ковыльных степей на черноземах южных.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные территориальные целостности — ландшафтные районы.

Духовницкое муниципальное образование расположено в пределах одного ландшафтного района – в Заволжском террасовым северном.

В пределах ландшафта среди почвообразующих пород преобладают средние суглинки. Второе место по площади принадлежит карбонатным глинам и тяжелым суглинкам, которые распространены в северной и южной частях ландшафта.

В почвенном покрове представлены черноземы южные слабо- и малогумусные среднемощные на средних суглинках. Незначительное распространение имеют черноземы обыкновенные остаточно-луговатые. Ближе к пойме распространение получили черноземы южные остаточно-луговатые, иногда в комплексе с  солонцами или песками среднедефлированными.

### Природно-экологический каркас Духовницкого МО.

Природно-экологический каркас Духовницкого муниципального образования включает, прежде всего, территории, сохранившие естественный (зональный) растительный покров и, следовательно, относящиеся к слабонарушенным, а также акватории рек, водоемов и водотоков выполняющих эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли;

- фрагменты речных долин с водохранилищами, прудами и водотоками.

К площадным элементам природно-экологического каркаса относятся леса и древесно-кустарниковые насаждения. Их площадь составляет 228 га. Древесная растительность в основном встречается в пойме р. Волга. Кроме того, на территории МО имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных лесополос, состоящих из лиственных пород. Все леса Духовницкого  муниципального образования относятся к 1-ой группе и имеют большое эстетическое, санитарно-гигиеническое и, отчасти, рекреационное значение.

На территории муниципального образования также имеются участки с посадками сосны обыкновенной, произрастающие на эрозионно-опасных надпойменных террасах Волги.

Такие зональные варианты степей сохранились, главным образом, в долинах рек и крупных балках. В основном большая часть сохранившихся участков используется под выпас или сенокошение, что привело к изменению растительных сообществ. Наибольшая площадь таких участков приходится на прилегающие территории к р. Волга. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, сенокосные участки, старозалежные участки пашни.

Существенной частью природно-экологического каркаса муниципального образования являются акватория Саратовского водохранилища, старичные озера и другие более мелкие водотоки. Данные элементы каркаса выполняют средорегулирующие, рекреационные функции в муниципальном образовании и являются местообитанием многих видов животных и птиц.

Особую природоохранную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют объекты сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), т.к. находятся под защитой специального природоохранного законодательства позволяющего регулировать характер природопользования в пределах какой-либо ООПТ и, следовательно, выполнять природоохранные задачи.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Духовницкого  муниципального образования  в настоящее время, согласно постановлению правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. №385 П, отсутствуют памятники природы регионального значения и особо охраняемые природные территории.

В охраняемую территорию также входят участки поймы и первой надпойменной террасы Волги с неширокими ериками и озерами в северной части муниципального образования.

Для сохранения всех вышеназванных участков имеющих эстетическое, природоохранное и рекреационное значение необходимо, решением Администрации Духовницкого муниципального района придать им статус памятников природы местного значения и установить режим особой охраны.

Вместе с тем, экологическое состояние водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение, уменьшает санирующую способность, приводит к обеднению ихтиофауны. Река Волга принимает  загрязненные талые воды во время весеннего снеготаяния, дренируя населенные пункты, кладбища и скотомогильники,  площадки сельскохозяйственных предприятий.

В основе стратегии рационального природопользования Духовницкого МО должна быть борьба с оврагообразованием, сбережение лесополос и зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль дорог и полей, сохранение и строительство новых прудов, недопущение захламления территории строительным и бытовым мусором.

2.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

2.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения Духовницкого МО составляла 5293 человек.

Динамика численности населения МО за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

### Таблица 2.1.1.

### Динамика численности населения Духовницкого МО, чел.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Духовницкое |  |  |  |  |  |
| общая численность | 5808 | 5800 | 5832 | 5322 | 5293 |
| мужчин | 2673 | 2678 | 2710 | 2384 | - |
| женщин | 3135 | 3122 | 3122 | 2938 | - |

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением

Таблица 2.1.2.

Динамика естественного прироста Духовницкого МО, чел.

|  | 2000г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 35 | 56 | 62 |
| Умершие | 117 | 106 | 103 |
| Естественный прирост | -82 | -50 | - 41 |

Из приведенной таблицы видно, что естественный прирост населения имел тенденцию к понижению в Духовницком МО. Рождаемость выросла на 56,5%, смертность же снизилась на 12%.

В результате движения населения меняется и его возрастная структура.

Численность населения Духовницкого МО по состоянию на 01.01.2011г, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 3075 человек (57,8% от общей численности), старше трудоспособного – 1401 человек (26,3%), моложе трудоспособного – 846 человек (14,8%).

В соответствии с материалами статистического управления Духовницкого МО, по состоянию на 01.01.2011г. 44,8% от общей численности постоянного населения – мужчины (2384 человек), 55,2% – женщины (2938 человек).

Таблица 2.1.3.

Динамика возрастной структуры населения Духовницкого МО, чел.

| Возрастные группы | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Дети | 823 | 846 |
| Трудоспособный возраст | 3335 | 3075 |
| Старше трудоспособного | 1674 | 1401 |

В Духовницком МО людей старше трудоспособного возраста больше чем детей из-за низкой рождаемости. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 2 ребенка, что соответствует доле детей порядка 24—25%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 26—28%. Отсюда следует, что Духовницкое МО по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

2.2. Миграционные процессы, этнический состав

Механический прирост, принимающий участие в формировании населения, за период с 2010 по 2011 год по Духовницкому МО был как положительным, так и отрицательным.

Таблица 2.2.1.

Сальдо миграции населения Духовницкого МО

|  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Прибывшие | 110 | 119 |
| Убывшие | 95 | 131 |
| Механический прирост | 15 | - 12 |

Население Духовницкого МО многонациональное, но резко преобладает русское население. Однако различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности  за период 1993-2011 гг. привели к росту доли армян, азербайджанцев и снижению доли мордвы, увеличение доли русского населения произошло в результате смены этнической идентичности украинцев.

Таблица 2.2.2.

Национальный состав населения Духовницкого МО в 2010г.

| Народ | Населении в 2010 г. |
| --- | --- |
| Русские | 5023 |
| Аварцы | 1 |
| Азербайджанцы | 15 |
| Армяне | 55 |
| Башкиры | 1 |
| Белорусы | 8 |
| Болгары | 1 |
| Грузины | 7 |
| Дагестанцы | 7 |
| Даргинцы | 12 |
| Казахи | 10 |
| Карачаевцы | 1 |
| Киргизы | 1 |
| Корейцы | 1 |
| Лезгины | 14 |
| Марийцы | 9 |
| Мордва | 10 |
| Немцы | 3 |
| Осетины | 1 |
| Персы | 1 |
| Поляки | 1 |
| Табасараны | 6 |
| Таджики | 1 |
| Татары | 37 |
| Удмурты | 5 |
| Узбеки | 3 |
| Украинцы | 38 |
| Чеченцы | 12 |
| Чуваши | 21 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут русские и украинцы — славянское православное население, армяне — христиане-грегориане, марийцы — угрофины, лезгины, казахи и татары — тюркское мусульманское население.

2.3. Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы

Прогнозирование численности населения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения Духовницкого МО, Духовницкого муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу и т.д. Учитывались также географическое положение МО, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в МО на начало 2011 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в Духовницком МО, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию МО, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является стабилизационный сценарий развития демографических процессов.

Численность населения Духовницкого МО будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо, которое наблюдалось в последние годы. Однако, одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную, постепенно уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения МО. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2012 по 2032 год снижается удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 15,9 до 14,5%. В то же время абсолютное число детей за указанный период увеличивается.

Таблица 2.3.1.

Возрастная структура населения Духовницкого МО,

оптимистический  сценарий (прогноз)

| Возрастные категории | 2011 г. |  | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 846 | 15,9 | 858 | 15.1 | 870 | 14.5 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 3075 | 57,8 | 3263 | 57,2 | 3450 | 57.5 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 1401 | 26,3 | 1579 | 27.7 | 1680 | 28.0 |
| Всего | 5322 | 100 | 5700 | 100 | 6000 | 100 |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Духовницкого МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

2.4. Концептуальные подходы и основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Духовницком МО была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления муниципальной политики в вопросах демографической политики.

Духовницкое МО имеет относительно высокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию: отрицательный естественный прирост в сочетании с тенденцией старения населения.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (с преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в пенсионном возрасте). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Духовницкое МО имеет постоянный миграционный приток населения, что свидетельствует о его привлекательности не только для населения других регионов России и стран СНГ, но и для своего собственного.

Этнический состав населения МО очень разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Духовницком МО, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, так и имиджа МО.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Духовницкого МО необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Духовницкого МО должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Духовницкого МО, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Здоровый ребенок»;

«Дети-сироты»;

«Дети-инвалиды»;

«Одаренные дети»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Вакцинопрофилактика»;

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

«Сахарный диабет»;

«Анти-ВИЧ/СПИД»;

«Онкология»;

«Развитие психиатрической помощи населению области»;

«Профилактика и лечение наркологических расстройств».

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

2.5. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на 01.01.2011 г. население Духовницкого МО в трудоспособном возрасте составляло 3075 чел. или  57,8% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения по его численности, половой и возрастной структуре, внешним миграциям и др. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения МО в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 2.5.1.

Прогноз численности  населения Духовницкого МО, оптимистический  сценарий

| 2012 г. | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. | Чел. | В % к 2012 г. | чел. | В % к 2012 г. |
| 5293 | 5700 | 107.7 | 6000 | 113,4 |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в Духовницком МО за предстоящий двадцатилетний период вырастет на 700 человек или на 13,4%.

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие низкой рождаемости и эмиграции. В тоже время произойдет старение трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

  - Основные направления в развитии труда и занятости населения

Духовницкое МО обладает высоким трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый бизнес и пр.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы МО, реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- улучшение условий и охраны труда;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области»;

- «Основные направления развития промышленности в Саратовской области»;

- «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области»;

- «Социальное развитие села»;

- «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области»;

- «Развитие образования».

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации Духовницкого МО были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

Демографический анализ Духовницкого МО

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (57,8%) | Отрицательный естественный прирост (-41 чел./год) |
| Высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (15,9%) |  |
| Отрицательный миграционный прирост (-12 чел./год) |  |
| Наличие незначительной половой диспропорции (55,2% - женщины,44, 8% - мужчины) |  |
| Невысокий удельный вес пожилого населения (26,3%) |  |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасными являются низкий уровень рождаемости и высокая смертноть, которые на перспективу могут отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития Духовницкого МО, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в МО.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 5700 человек, на расчетный срок – 6000 человек.

3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ДУХОВНИЦКОГО МО

3.1 Хозяйственный комплекс Духовницкого МО

Хозяйственный комплекс Духовницкого МО сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия. Муниципальное образование представляет собой слаборазвитый регион аграрного типа.

Экономика Духовницкого МО в настоящее время представлена всеми тремя основными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;

  - вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

  - третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса  муниципального образования, а основным его средством производства выступает земля. Оно имеет преимущественно частную форму собственности и представляет собой личные подсобные хозяйства.

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Духовницкого МО и представлена четырьмя предприятиями по производству и хранению сельскохозяйственного сырья и четырьмя – пищевой промышленности.

Таблица 3.1.1.

Основные показатели функционирования предприятий Духовницкого МО, 2012 г.

| Наименование предприятий | Вид деятельности | Число работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| КХ «Берег Волги» | производство, хранение зерновых, зернобобовых культур | 68 |
| Духовницкая птицефабрика КХ «Возрождение» | производство мяса птицы, яиц | 60 |
| КХ Гузев А.А. | хранение и переработка зерновых культур | 27 |
| ООО «Зерно Духовницка» | хранение зерна | 17 |
| ИП Ваулин В.И. | маслоцех | 4 |
| ИП Кузьминов В.Н. | минипекарня | 4 |
| ИП Зарипова Г.В. | минипекарня | 4 |
| ИП Алиев А.Р. | минипекарня | 2 |

Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации.

3.2. Жилищный фонд  и жилищное строительство

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 2011 год жилищный фонд Духовницкого муниципального образования составил 149,8 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составила 28,1 м2 на 1 постоянного жителя.

Таблица 3.2.1.

Благоустройство жилищного фонда, тыс. м2

| Всего | водопроводом | канализацией | отоплением | горячим водоснабжением | газом | ванными (душем) | напольными электроплитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149,8 | 109,3 | 109,3 | 149,8 | - | 124,6 | 61,5 | - |

Таблица 3.2.2.

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | 2,16 | 1.44 |
| 2 | 1921-1945 г.г. | 42,89 | 28.63 |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 68,56 | 45.77 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 33,21 | 22.17 |
| 5 | После 1995 г.г. | 2,98 | 1.99 |
| Итого |  | 149,8 | 100 |

Таблица 3.2.3.

Характеристика жилищного фонда по количеству квартир

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах | - | 644 |
| 2 | Однокомнатные (многоквартир.жилые дома): | - | 76 |
|  | однокомнатные квартиры | - | 51 |
|  | двухкомнатные квартиры | - | 353 |
|  | трехкомнатные квартиры | - | 60 |
| 3 | Двухкомнатные (многоквартир.жилые дома): | 27,3 | - |
| 4 | Однокомнатные (индивидуальные жилые дома) | - | 1038 |
| 5 | Трехкомнатные (индивидуальные жилые дома) | - | 215 |
| 6 | Двухкомнатные (индивидуальные жилые дома) | - | 902 |
| Итого |  |  | 3339 |

3.3. Культурно-бытовое обслуживание и социальная сфера

Социальная сфера

Являясь центром муниципального образования, р.п. Духовницкое исполняет роль центра повседневного и частично периодического обслуживания жителей поселка. Культурно-бытовое обслуживание р.п. Духовницкое представлено довольно скудной системой учреждений. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания низкое.

Ниже приводится краткая характеристика объектов социальной сферы, расположенных в пределах планируемой территории.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование детских садов | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Площадь здания, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» | р.п. Духовницкое, ул.Чернышевского, д.13а | 140 | 130 | типовое | удовлетворит. | 1110 | 0,5 |
| 2 | МДОУ «Детский сад Ручеек» | р.п. Духовницкое, ул.Чернышевского, д.6 ул.Юбилейная д.6в | 220 | 150 | типовое | хорошее | 2952 | 0,8 |
| 3 | МОУ «Начальная школа-детский сад» | р.п. Духовницкое, ул.60 лет Советской Армии, 7 | 80 | 32 | специальное | хорошее | 1267 | 1,2 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Центральная районная больница

(р.п.Духовницкое, ул. Академика Марчука, д.11)

ШКОЛЫ

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МОУ СОШ р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, 13 а | 920 | 551 | специальное | удовлетворит. | 18399 | 2,36 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МОУ ДОД «Дом детского творчества» | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. | 300 | 150 | специальное | удовлетворит. | 1104 | 1,03 |

УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учреждения культуры и спорта

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | РДК | р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д. 10 б | 400 | 283 | специальное | удовлетворит. | 2632 | 0.790 |

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Центральная районная библиотека (р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д.10 б);

Центральная детская библиотека (р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д.10 б).

ОБЪЕКТЫ  ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Храм Пророка Божиего Илии (р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д.10 а)

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Спортивный зал при МОУ СОШ р.п. Духовницкое площадью 409,6 м2

(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 13а);

- Спортивная площадка - футбольное поле при МОУ СОШ р.п. Духовницкое площадью 1500 м2

(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 13а);

- Хоккейная коробка площадью 180 м2  (р.п.Духовницкое, ул. Чернышевского);

- Спортивный зал при МОУ «Начальная школа – детский сад» р.п. Духовницкое площадью 729 м2 (р.п. Духовницкое, ул. 60 лет Советской Армии, д.7);

- Спортивная площадка при МОУ «Начальная школа–детский сад» р.п. Духовницкое площадью 1000 м2

(р.п. Духовницкое, ул. 60 лет Советской Армии, д.7 ).

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ

| Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Торговая площадь в магазинах | Профиль учреждения | Отдельно стоящее или встроенное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Магазин «Центр» | Фатеева Елена Александровна | р.п. Духовницкое Магазин «Центр» ул. Ленина, д. № 33 | 20 | Розничная торговля(продтовары бытовая химия) |  |
| Магазин «Тополек» | Филкина Надежда Валентиновна | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского, д. 53а | 35 | Розничная торговля (продтовары бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «За рулём» | Абанин Олег Александрович | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского, р-н автовокзала | 23 | Розничная торговля (автозапчасти) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Авто Лада» | Ивашкин Виталий Владимирович | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского, р-н автовокзала | 16 | Розничная торговля (автозапчасти) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Элит плюс» | Лаврентьев Михаил Вячеславович | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского, д. 42 | 25 | Розничная торговля (бытовая техника и оргтехника) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Перекрёсток» | Сорокин Александр Михайлович | р.п. Духовницкое ул. Гагарина | 21 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Перекрёсток-2» | Сорокин Александр Михайлович | р.п. Духовницкое пер Юбилейный | 18 | Розничная торговля (продтовары) |  |
| Магазин «Идеал» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое ул.Гагаринад.9а | 60 | Розничная торговля ( бытовая химия, игрушки,канцтовары,посуда) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Соблазн» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое, ул. Гагарина д.9 | 30 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Ахдан» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое, ул. Академика Марчука | 28 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Соблазн 2» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое ул. Некрасова д. 1а | 25 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Строй мастер» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое ул. Заводская д. 5 | 40 | Розничная торговля (строительные материалы) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Лагуна» | ЗариповаГалияВалиахметовна | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 2 | 42 | Розничная торговля (продтовары, бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Золотая рыбка» | Ливочкина Татьяна Александровна | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, базарная площадь | 15 | Розничная торговля (продтовары) |  |
| Магазин «Черёмушки» | Храмухина Елена Александровна | р.п. Духовницкое ул. Гагарина д. 7а | 45 | Розничная торговля (мебель) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Весна» | Минтягова Татьяна Анатольевна | р.п. Духовницкое ул. Ленинад.12/3 | 20 | Розничная торговля (мебель,промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Аистёнок» | Лялина Галина Николаевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/4 | 21 | Розничная торговля (промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Анастасия» | Кузнецов Сергей Владимирович | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/4 | 20 | Розничная торговля (промтовары, бытовая химия) | Встроенное |
| Магазин «Ультра» | Наумов Дмитрий Евгеньевич | р.п. Духовницкое ул. Ленина д.12/4 | 16 | Розничная торговля (компьютеры, оргтехника) | Встроенное |
| Магазин «Виктория» | Цатурян Артур Сталикович | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/6 | 15 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Миледи» | Гуреева Ольга Александровна | р.п. Духовницкое Ленина д. 12/6 | 6 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Стиль» | Хасаншина Светлана Ильдусовна | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д. 12/6 | 16 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Грация», | Кострикин Павел Сергеевич | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д. 12; | 28 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Модис» | Кострикин Павел Сергеевич | р.п. Духовницкое ул.Ленина,12/12б | 35 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Малыш» | Солоневич Ирина Ильдусовна | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д. 12 | 15 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Кафе -магазин «Теремок» | Солоневич Ирина Ильдусовна | р.п. Духовницкое ул. Ленина,24 | 15 | Розничная торговля (продтовары) | Встроенное |
| Магазин «Одежда» | Цатурян Рита Владимировна | р.п. Духовницкое ул. Ленина,12/9 | 20 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Рыболовные снасти» | Грацинская Галина Георгиевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина,12/10 | 60 | Розничная торговля (промышленные товары) | Встроенное |
| Магазин «Видео-аудио-фото товары» | Чуриков Игорь Владимирович | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д.12/11 | 50 | Розничная торговля (бытовая техника и оргтехника) | Встроенное |
| Магазин «Диамант» | Косарев Николай Александрович | р.п. Духовницкое ул.Ленина,д.22 | 10 | Розничная торговля (ювелирные изделия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Сюрприз» | Денисова Татьяна Александровна | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д.23 | 20 | Розничная торговля (промышленные товары) |  |
| Магазин «Сельхоззапчасти» | Кудинов Алексей Владимирович | р.п. Духовницкое ул. Свобода, 27 | 25 | Розничная торговля (запчасти) | Отдельно стоящее |
| Магазин «1000 мелочей» | Долганова Тамара Михайловна | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/8; район автовокзала | 27 | Розничная торговля (хозтовары строительные товары) | Встроенное |
| Магазин «Товары для дома» | Долганова Тамара Михайловна | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского.59 | 20 | Розничная торговля (хозтовары строительные товары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Автомиг» | Долганова Тамара Михайловна | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского.57 | 18 | Розничная торговля (автозапчасти) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Вектор» | Ворожцова Лидия Васильевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д. 29 | 14 | Розничная торговля (канцтовары) | Встроенное |
| Магазин «Небоскреб» | Лагутин Дмитрий Петрович | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского 55 | 40 | Розничная торговля (стройматериалы) | Встроенное |
| Магазин «Сельхоззапчасти» | Семыкин Алексей Александрович | р.п. Духовницкое ул. Парковая 1/1 | 15 | Розничная торговля (запчасти) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Надежда» | Павлова Светлана Юрьевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/5 | 60 | Розничная торговля (промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Новинка» | Бердникова Ольга Викторовна | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/5а | 35 | Розничная торговля (промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Триумф» | Герасимов Евгений Анатольевич | р.п. Духовницкое ул. Дома8 Марта д.4 кв. 10 | 44 | Розничная торговля (продовольственные товары, промтовары,бытовая химия) | Встроенное |
| Магазин «Русь» | Герасимов Евгений Анатольевич | р.п. Духовницкое ул. Свобода д.40 | 36 | Розничная торговля (продовольственные товары, промтовары,бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Визит» | Герасимов Евгений Анатольевич | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/2 | 70 | Розничная торговля (продовольственные товары промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Ассорти» | Попов Александр Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Ленин, д.58 | 40 | Розничная торговля (продовольственные товары, бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Вадим» | Омарова Сирена Мехединовна | р.п. Духовницкое ул. Гагарина в районе рыночной площади | 20 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Айболит» | Позднякова Ольга Ивановна | ул. Гагарина район рыночной площади | 9 | Розничная торговля (ветпрепараты) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Светлана» | Аветисова Светлана Григорьевна | р.п. Духовницкое Дома 8 Марта | 20 | Розничная торговля (промтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Светлана» | Аветисова Светлана Григорьевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/1 | 30 | Розничная торговля (промтовары) | Встроенное |
| Магазин «Изюминка» | Зыков Александр Александрович | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского | 18 | Розничная торговля (продовольственные товары промтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Орешек» | Зыков Олег Александрович | р.п. Духовницкое ул. Комсомольская | 12 | Розничная торговля (продовольственные товары) | Отдельно стоящее |
| Магазин-бар «Гранд» | Пигарёв Владимир Петрович | р.п. Духовницкое ул. Луговцева, д. 2 | 65 | Розничная торговля (продовольственные товары ) |  |
| Магазин «Каприз» | Кузьминов Виктор Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Карла Маркса д. 23а | 70 | Розничная торговля (продтовары промтовары бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Фея» | Кузьминов Виктор Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского, д.30 б | 20 | Розничная торговля (продтовары промтовары бытовая химия) | Встроенное |
| Магазин «777» | Кузьминов Виктор Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Луговцева, д50 | 10 | Розничная торговля (продовольственные товары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Кристалл» | Кузьминова Татьяна Васильевна | р.п. Духовницкое ул. Гагарина, д.5а | 40 | Розничная торговля (продовольственные товары промтовары бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Хозяин» | Кузьминова Татьяна Васильевна | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта, д.6 кв. 15 | 30 | Розничная торговля (промтовары бытовая химия) | Встроенное |
| Магазин «Магнит» | ЗАО «Тандер» | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского, д.19 | 265 | Розничная торговля (продовольственные товары промтовары бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Стройбыт» | Радаева Мария Костантиновна | р.п. Духовницкое ул. Шевелева, д. 17а | 30 | Розничная торговля (строительные материалы) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Согласие» | Трошин Александр Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Плодопитомник, д. 8 | 34 | Розничная торговля (продовольственные товары промтовары бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Уют» | Лопатин Владимир Николаевич | р.п. Духовницкое ул. Комсомольская | 23 | Розничная торговля (продовольственные товары пром. товары) | Встроенное |
| Магазин «Парус» | Осипова Людмила Ивановна | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского,55 | 15 | Розничная торговля (продовольственные товары) | Встроенное |
| Аптека «Радий» | Сцецурин Валерий Валентинович | р.п. Духовницкое ул. Вавилова, д. 5/2 | 24 | Розничная торговля (лекарственные препараты) | Встроенное |
| Розничная торговля Аптека «Вита» | ООО «Астра» | р.п. Духовницкое ул. Ленина, 12/7а | 30 | Розничная торговля (лекарственные препараты) | Встроенное |
| Аптека «Имплозия» | Дорофеева Наталья Владимировна | р.п. Духовницкое ул. Ленина, 25 | 30 | Розничная торговля (лекарственные препараты) | Отдельно стоящее |
| МУП Аптека №98 | Горячева Светлана Викторовна | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 Марта,18в | 65 | Розничная торговля (лекарственные препараты) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Мебель» | Павлова Светлана Юрьевна | р.п. Духовницкое ул. Ленина 12/7б | 65 | Розничная торговля (мебель) | Встроенное |
| Магазин «Гном» | Максимчева Ольга Александровна | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского,16/1 | 49 | Розничная торговля (продовольственные товары) | Встроенное |
| Магазин «Рубль бум» | Каменская Е.Г. | р.п. Духовницкое ул.Чернышевского,30 б | 40 | Розничная торговля (бытовая химия) | Встроенное |
| Магазин «Товары для животных» | Смирнова Людмила Зиновьевна | р.п. Духовницкое ул.Ак. Марчука, 37/2 | 10 | Розничная торговля (товары для животных) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Цветы» | Палий Галина Петровна | р.п. Духовницкое ул. Гагарина | 4 | Розничная торговля (цветы) | Отдельно стоящее |
| цветы | Ануфриева Татьяна Александровна | р.п. Духовницкое ул. Пугачевская | 4 | Розничная торговля | Встроенное |
| «ИП Степанов» | Степанов Андрей Петрович | р.п. Духовницкое ул. Садовая 15/2 | 150 | Розничная торговля (стройматериалы) | Встроенное |
| Магазин «У Иваныча» | Руденко Николай Иванович | р.п. Духовницкое ул. Красноармейская 68 | 25 | Розничная торговля (продтовары, бытовая химия) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Веселый молочник» | Шабанов Владимир Никитович | р.п. Духовницкое ул. Красноармейская 64 | 16 | Розничная торговля (продтовары) | Встроенное |
| Пекарня | Алиев АликишиМикаэл - Оглы | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского | 50 | Розничная торговля (хлеб) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Электроник» | Чернышов Дмитрий Михайлович | р.п. Духовницкое ул. Ленина 12 | 15 | Розничная торговля (компьютеры, оргтехника) | Встроенное |
| Магазин «Гриль» | Меркушов Александр Викторович | р.п. Духовницкое, ул. Гагарина | 15 | Розничная торговля (продтовары) | Отдельно стоящее |
| Магазин «Газовое оборудование» | Чиликов Андрей Александрович | р.п. Духовницкое ул. Красноармейская, 64 | 20 | Розничная торговля (промтовары) | Встроенное |

УЧРЕЖДЕНИЯ  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

| Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Торговая площадь в магазинах | Профиль учреждения | Отдельно стоящее или встроенное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазин «Мегафон» | Рожков Алексей Александрович | р.п. Духовницкое ул. Ленина, 12 | 15 | обслуживание (услуги связи) | Встроенное |
| «ИП. Кочетков» | Кочетков Роман Александрович | р.п. Духовницкое ул. Ленина д. 12/6 | 4 | обслуживание (фотопечать ксерокопия,заправка картриджей) | Встроенное |
| «ИП. Савин» | Савин Андрей Владимирович | р.п. Духовницкое ул. Свобода д. 36 | 15 | обслуживание (ремонт компьютеров заправка картриджей) | Отдельно стоящее |
| Парикмахерская | Заболотная Инна Маганавиевна | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского,17/2 | 20 | обслуживание (парикмахерская) | Встроенное |
| Столярный цех | Давтян Лиана Давидовна | р.п. Духовницкое ул. Красноармейская, д.64 | 72 | обслуживание (Столярный цех) | Отдельно стоящее |
| «Ритуал» | Марков Виктор Владимирович | р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д. 17/2 | 12 | обслуживание (ритуальные услуги) | Отдельно стоящее |
| Ремонт автомобилей | Попков Владислав Викторович | р.п. Духовницкое ул. Ленина, д.11 | 18 | обслуживание (ремонт автомобилей) | Отдельно стоящее |
| Парикмахерская | Юрлова Елена Александровна | р.п. Духовницкое ул. Дома 8 марта 8/4 | 15 | обслуживание (парикмахерская) | Встроенное |
| Швейная мастерская | Гусейнова Муминат | р.п. Духовницкое ул. Ленина,12 | 8 | обслуживание (покрой и пошив одежды) | Встроенное |
| Парикмахерская | Гамбарова Евгения Львовна | р.п. Духовницкое ул. Ак. Марчука,23 | 8 | обслуживание (парикмахерская) | Отдельно стоящее |
| «Автомойка» | Григорьева Ирина Ивановна | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского | 60 | обслуживание (мойка автомобилей) | Отдельно стоящее |
| «ИП Сорсорян» Ремонт обуви | Сорсорян Эрнест Александрович | р.п. Духовницкое ул. Ленина, 12/6 | 4 | обслуживание (ремонт обуви) | Встроенное |
| Столовая | Котов Юрий Алексеевич | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского,12а | нет данных | общественное питание | Отдельно стоящее |
| Кафе-бар «Белая ночь» | Даноян Рушан Саргисович | р.п. Духовницкое ул. Красноармейская, д.70 | нет данных | общественное питание | Отдельно стоящее |

КЛАДБИЩА

- Кладбище (в 300 м от р.п. Духовницкое);

- Общее кладбище (в 400 м от р.п. Духовницкое).

4.  Архитектурно-планировочная организация территории

### Планировочная структура территории.

В соответствии с законом Саратовской области определены границы Духовницкого муниципального образования, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Территория Духовницкого муниципального образования, входящего в состав Духовницкого муниципального района, в соответствии с законом Саратовской области от 29 декабря 2004г. №115-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района», включает в себя один населённый пункт - р.п.Духовницкое.

Территория в пределах границ Духовницкого муниципального образования составляет  8335га.

В настоящее время границы населённого пункта р.п.Духовницкое точно не определены и нуждаются в окончательном закреплении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Территория муниципального образования характеризуется неоднородной планировочной структурой, основанной на сочетании застроенной части на землях, непосредственно прилегающих к населенным пунктам, и остальной территорией муниципального образования.

Таблица 4.1.1.

Некоторые показатели территории и населения Духовницкого муниципального образования на 01.01.2012 г.

| Населенные пункты | Площадь территории, га | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| р.п.Духовницкое | 1093,00 | 5293 |
| Итого в границах населённых пунктов | 1093,00 | 5293 |
| Вне границ населённых пунктов | 7242,00 | - |
| Территория Духовницкого МО | 8335,00 |  |
| Плотность населения | - | 0,64 чел./км2 |

###### Основой планировочного каркаса Духовницкого муниципального образования выступает Саратовское водохранилище и транспортные магистрали.

###### Планировочная структура МО характеризуется наличием планировочных осей и планировочных узлов первого порядка. Планировочные оси — важнейшие транспортные магистрали, речные долины.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории МО является акватория Саратовского водохранилища. Оно сыграло важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказало большое влияние на формирование как главного планировочного узла так и внутрипоселенческой системы расселения.

В структуре МО можно выделить следующие транспортные планировочные оси:

Планировочная ось первого  порядка:

- участок автодороги (в границах Духовницкого МО) регионального значения Балаково - Духовницкое. Планировочная ось  проходит вдоль Саратовского водохранилища и обеспечивает транспортные связи муниципального образования с субрегиональным центром  г.Балаково и межрайонным центром г.Пугачевом.

Также особое значение в формировании планировочной структуры МО принадлежит автодорогам регионального значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура Духовницкого МО соединяется с каркасом одноимённых структур соседних муниципальных образований и районов.

Планировочные оси второго порядка:

- автоподъезд от а/д Балаково - Духовницкое к р.п.Духовницкое — автодорога регионального значения;

- Духовницкое - Липовка - Левенка — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов юго-восточной части района с районным центром;

- Духовницкое - Никольское - Богородское — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов северо - восточной части района с районным центром

Наличие на территории Духовницкого МО  3 транспортных планировочных осей второго порядка обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения, очередностью хозяйственного освоения территории и географическим расположением главного планировочного узла.

Планировочные элементы сформировали на территории МО планировочный каркас, имеющий линейный характер.

Главный планировочный узел сформировался в р.п.Духовницкое. В настоящее время рабочий поселок Духовницкое выполняет функции административного центра муниципального района с выраженными агропромышленными функциями. Здесь сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта, предприятия  пищевой промышленности. Учреждения р.п.Духовницкое  обеспечивают полный комплекс повседневного с элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах для населения  муниципального образования.

Планировочная структура территории Духовницкого муниципального образования состоит из двух частей:

-  заселенной частью МО, зоной активного селитебного освоения является территория, в границах которой находится территория населенного пункта, здесь фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты  транспорта и сельскохозяйственного производства.

-   основной по площади сельскохозяйственной территорией является большая часть муниципального образования в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Планировочная структура населенного пункта р.п.Духовницкое

Естественной западной границей р.п.Духовницкое является акватория Саратовского водохранилища, которая определила форму селитебной территории населенного пункта и характер застройки.

Основными особенностями существующей планировочной структуры р.п.Духовницкое являются:

- укрупненная сетка кварталов с периметральной их застройкой.

- прохождение по прилегающей к территории населенного пункта участка автодороги регионального значения Балаково-Духовницкое.

Поселок Духовницкое имеет четкую планировочную структуру.

В планировочной структуре р.п.Духовницкое наметилось довольно четкое зонирование территории на селитебную и производственную.

Селитебная зона состоит из небольших жилых кварталов, образованных усадебными домами с приусадебными участками, а также многоквартирными секционными жилыми домами

Территории селькохозяйственных, коммунально-складских и перерабатывающих предприятий сосредоточены на северной, северо-восточной и южной окраинах населенного пункта.

Уличная сеть р.п. Духовницкое построена прямолинейными пересекающимися улицами, идущими параллельно русла Волги и перпендикулярно – вглубь территории населенного пункта..

Застройка р.п.Духовницкое поквартальная, периметральная. Кварталы, организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами, четкие, размер различается - от 3,8 га  в центральной части, до 1,6 га – в восточных и северо-западных частях населенного пункта.

Планировочная структура поселка формировалась в значительной мере на основе  пешеходных связей поселка, ввиду возможности размещения всех или большинства мест приложения труда в пределах пешеходной доступности.

Главными улицами р.п. Духовницкое являются: Чернышевского, идущая через весь населенный пункт с востока на запад – основная въездная магистраль, связывающая населенный пункт с автодорогой регионального значения Балаково-Духовницкое.

Улица Баулина, пересекающяя населенный пункт с юга на севера и связывающяя основную часть р.п.Духовницкое и северную часть - п.Волжский.

Торговый центр населенного пункта также сложился в историческом центре поселка и располагается на улице Ленина.

Общепоселковый общественный центр сложился в кварталах, ограниченных улицами Ленина, Чернышевского, Баулина и Михалева. На данной территории размещаются основные административно – деловые, культурные, образовательные, культовые и торговые объекты р.п. Духовницкое.

### 4.2. Земельный фонд

Учёт земельного фонда муниципального образования ведётся Духовницким отделом Управления Росреестра по Саратовской области применительно к территории всего Духовницкого района. В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, границы Духовницкого муниципального образования инструментально не закреплены. По данным, предоставленным Духовницкой администрацией  площадь  МО составляет  8335га, в том числе по административному центру – 1093 га.

По данным Духовницкого отдела Управления Росреестра по Саратовской области о наличии, использовании земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям:

    - Площадь земель населённых пунктов составляет 1093га

    - Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального назначения составляет  –  120,63 га,

    - Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет           4228,88 га, из них:

а) сельхозугодья – 3556,88 га;

б) пастбища – 672,00 га

5. Площадь земель лесного фонда составляет –  265,00 га

6. Площадь земель водного фонда составляет –  2627,00 га.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ земель и территории Духовницкого МО.

На расчетный срок и за пределами расчетного срока основные изменения в составе земельного фонда произойдут за счет увеличения границ населенного пункта р.п.Духовницкое. Общая площадь населенног пункта будет доведена до           1099 га. Проектом генерального плана допускается поэтапное изменение границ населенных пунктов.

### 4.3. Функциональное зонирование.

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Духовницкого МО и проведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

###### На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных типов функциональных зон:

- селитебные зоны;

- производственные зоны;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- сельскохозяйственные зоны;

- рекреационные зоны;

- акватории водных объектов.

Площади отдельных зон посчитаны по графической информации.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Территория населенного пункта занимает 1093га, или 13,11% от всей территории муниципального образования.

Площадь селитебной  зоны в пределах границ населенных пунктов включает в себя жилую и общественную подзоны.

Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны населённого пункта муниципального образования и включает в себя территории, занятые жилой застройкой.

По уровню благоустройства, этажности застройки возможно выделить следующие зоны в жилой части населенного пункта:

- Зона индивидуальной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в процессе освоения.

- Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной малоэтажными жилыми домами секционного с приусадебными участками.

Застройка села Духовницкое поквартальная, периметральная. Кварталы, организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами, четкие и разные по площади. Жилая застройка административного центра МО представлена 1-3 этажными индивидуальными домами усадебного типа, малоэтажными жилыми домами секционного типа.

###### В пределах жилой застройки расположены объекты повседневного социально- бытового обслуживания населения.

###### Территории этого сельского населённого пункта имеет довольно чёткое функциональное зонирование. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Общественная подзона представлена территорией, занятой общественно-адмистративной застройкой.

В центральной части поселка Духовницкое вдоль улиц Ленина и Чернышевского сформирован административно-торговый центр, который представлен административными, общественными и культовыми зданиями, объектами культуры, торговыми и коммерческими предприятиями. Вне границ основного центра, по улицам Академика Марчука, Луговцева, и Красноармейская  располагаются объекты здравоохранения, спортивного назначения а также объекты образования.

Таким образом, ул. Чернышевского является основной планировочной осью р.п.Духовницкое. Учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в р.п.Духовницкое, обеспечивают набор полного периодического обслуживания  населения, проживающего на сопряжённых территориях.

В пределах селитебных территорий расположены и другие объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Новое жилищное строительство предлагается осуществлять в границах населённого пункта на территориях, расположенных южнее улицы Полевая, в продолжение улиц Вшивцевой, Лаврова и Темнова. Помимо индивидуальной малоэтажной жилой застройки, в р.п.Духовницкое предлагается размещение физкультурно-спортивного комплекса закрытого типа (общая площадь земельного участка     га),  сельского дома быта на 14 раб./мест,  магазина товаров повседневного спроса и  объекта рекреационного назначения в южной части населенного пункта.

###### При этом учреждения массового обслуживания (магазины и т.п.) дисперсно расположены по территории населенных пунктов и образуют на прилегающей территории свои местные зоны обслуживания.

Общественно-административные зоны в населенных пунктах р.п.Духовницкое  в силу особенностей территориального расположения продолжат свое развитие на существующих территориях.

Площадь селитебной зоны  281,55 га или  3,38 % территории Духовницкого МО.

###### Производственная зона выделена:

- в пределах сформировавшихся объектов сельскохозяйственного производства и коммунально-складских зон на территории населённого пункта;

- за границами населённого пункта, где зона представлена объектами сельскохозяйственного  производства (ООО «Зерно Духовницка»).

###### На территории р.п.Духовницкое перерабатывающие и коммунально-складские территории сконцентрированы в основном в северной, северо-восточной и южной частях населённого пункта.

Производственные, перерабатывающие и коммунально-складские территории представлены субъектами: ФГУ «По эксплуатации Саратовского водохранилища», Духовницкая птицефабрика КХ «Возрождение», ПО «Славянка»,  ООО «Уют», МУП «Транспортник» и др.

Объекты сельскохозяйственного производства представлены организациями: КХ «Берег Волги», ИП  Гузев А.А,  ИП  Зарипова Г.В.  и др.

Таким образом, предлагается к расчетному сроку упорядочить использование агропромышленных и коммунальных территорий,  находящихся в северной, северо-восточной и южной частях р.п.Духовницкое. На неиспользуемой или нерационально используемой части производственных территорий населенного пункта предлагается выполнить мероприятия по размещению производств, требующих установления санитарно-защитной зоны  не более 100 метров.

Площадь всех производственных территории составляет  227,15 га, или  2,73 % от всей территории муниципального образования.

Зона специального назначения выделена:

- в пределах территорий для утилизации производственных и бытовых отходов, вне границ населенного пункта;

- в пределах территорий, занятых кладбищами;

- в пределах зеленых насаждений специального назначения;

- Территории для утилизации производственных и бытовых отходов представлены свалками.

Санкционированная свалка ТБО Духовницкого МО расположена в границах муниципального образования, в 2 км восточнее р.п.Духовницкое, площадью  7,5га. Санитарно-защитная зона от свалки составляет 1000 м.

- Территории для размещения объектов захоронения биологических отходов представлены скотомогильниками. По данным, предоставленным подразделением Администрации,  на територии Духовницкого МО не имеется  захоронений биологических отходов.  Предлагается резервирование земельного участка 1,8 км. восточнее р.п.Духовницкое и строительство  скотомогильника в соответствии с действующими санитарными нормативами и правилами.

- Территории кладбищ располагаются в границах муниципального образования в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Закрытое кладбище располагается в 300м северо-восточнее жилой застройки (площадь-3,0 га). Действующее общее кладбище р.п.Духовницкое находится в 400м. южнее жилой застройки (площадь - 2,9 га). Предлагается резервирование земельного участка (площадью 6,0 га.) с востока примыкающего к существующему закрытому кладбищу. Площадь территорий кладбищ составляет 6,2 га.

Площадь территорий специального назначения  13,70 га, или 0,16% территории МО.

###### Сельскохозяйственная зона включает в себя большую часть территории Духовницкого МО. На её долю приходится 4228,88 га или 50,74% площади муниципального образования.

К ней отнесена зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта и зона сельскохозяйственного производства на остальной территории Духовницкого МО.

###### Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища.

Рекреационная зона представлена:

- подзоной лесов Государственного лесного фонда, площадью  228 га.

- подзоной лесов I категории, площадью 37 га.

Зона занимает площадь 265 га или 3,18 % территории МО.

Для организации отдыха населения в летнее время года могут быть использованы территории, прилегающие к Саратовскому водохранилищу для размещения благоустроенных пляжей и палаточных стоянок.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

-  транспорт и инженерную инфраструктуру, площадью 58 га;

- транспорт и инженерную инфраструктуру населенного пункта, площадью 62,63 га.

Зона занимает площадь 120,63 га или 1,45% территории МО.

Акватория водных объектов занимает площадь 2752.64 га или 33,03% территории МО.

###### Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в следующих таблицах.

#### Функциональное зонирование территории Духовницкого муниципального образования (современное состояние)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га | то же, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Селитебные зоны | 319,64 | 3,83 |
| Производственные и коммунально-складские зоны | 227,15 | 2,73 |
| Сельскохозяйственные зоны | 4228,88 | 50,74 |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 120,63 | 1,45 |
| Зона специального назначения | 13,70 | 0,16 |
| Рекреационная зона | 265,00 | 3,18 |
| Акватории водных объектов | 2752,64 | 33,03 |
| Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность | 406,87 | 4,88 |
| ВСЕГО: | 8335,00 | 100,00 |

Примечание: площади зон Духовницкого МО, приведённые в графе 2, посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства

### Баланс территорий р.п..Духовницкое (современный)

| № п.п. | Наименование | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1. | Общая площадь МО | га | 8335,00 |  |
| 2. | Территория р.п.Духовницкое | га | 1093,00 | 100 |
| 3. | Жилые зоны, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 268,64 12,91 | 24,58 1,18 |
| 4. | Общественные зоны Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения, в том числе: - административно-делового назначения -зона торгово-бытового назначения -зона учебно-образовательного назначения -зона культурно-досугового назначения -зона здравоохранения Зона спортивного назначения Зона культового назначения | га | 41,19 5,81 22,81 4,90 1,80 3,07 2,68 0,12 | 3,77 0,53 2,09 0,45 0,16 0,28 0,25 0,01 |
| 5. | Производственные зоны, в том числе: - сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий - коммунально-складская зона | га | 173,66 53,49 | 15,89 4,89 |
| 7. | Рекреационные зоны, в том числе -зона зеленых насаждений общего пользования | га | 63,12 | 5,77 |
| 8. | Зона спецназначения в том числе: -зона очистки стоков - зона территории «Духовницкой районной станции по борьбе с болезнями животных» -зона ритуального назначения -зона территории ОГУ «Духовницкий лесхоз» | га | 1,36 0,97 6,21 1,95 | 0,12 0,09 0,57 0,02 |
| 8. | Зоны транспортной инфраструктуры: -зона внешнего транспорта -зона улично-дорожной сети | га | 0,80 61,83 | 0,07 5,66 |
| 9. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 406,87 | 37,23 |

Примечание: площади зон населенных пунктов, приведённые в графе 4 посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Анализ использования земель в границах муниципального образования показал, что основным территориальным резервом для развития жилищного строительства, коммунальных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий на расчетный срок и за его пределами будут служить неиспользуемые и неэффективно используемые земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

### Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты федерального значения на территории муниципального образования представлены:

- линиями связи компании ОАО «Ростелеком»

Таблица 4.4.1.

Объекты федерального значения на территории

Духовницкого МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | ГКУ "ЦСОН Духовницкого района" | р.п. Духовницкое, ул.К.Маркса, 14а |
|  | Духовницкий районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области» | р.п. Духовницкое, ул.Луговцева, 36 |
|  | 38 ПЧ ГУ "1отряд ФПС по Саратовской области" | р.п. Духовницкое, ул.Красноармейская, промзона |
|  | ОСП Балаковский почтамт УФПС Саратовской области -филиал ФГУП"Почта РФ" | р.п. Духовницкое, ул.Чернышевского, 31/1 |
|  | ФГУ «По эксплуатации Саратовского водохранилища" | р.п. Духовницкое, ул.Красноармейская, 5 |
|  | Отделение по Духовницкому району Управления Федерального Казначейства по Саратовской области | р.п. Духовницкое, ул. Дома 8 Марта, 18а |
|  | ГУ-Управление ПФ РФ в Духовницком районе Саратовской области | р.п. Духовницкое, ул.Ленина, 31 |
|  | ГУ "Управление соц.поддержки населения Духовницкого района" | р.п. Духовницкое, ул. К.Маркса, 14а |
|  | ГУ "Центр занятости населения Духовницкого района" | р.п. Духовницкое, ул.Ленина,27 |
|  | ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе» | р.п. Духовницкое, ул. Академика Марчука, 11 |

Земельные участки регионального значения на территории муниципального образования представлены:

- участком отвода автодороги Балаково – Духовницкое ( в пределах МО),

- автоподъезд к р.п.Духовницкое от автодороги Балаково – Духовницкое;

- газопроводами и объектами газоснабжения, находящимися на балансе филиала-треста ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест «Балаковомежрайгаз»;

- линиями электропередач, электроподстанциями, трансформаторными подстанциями, принадлежащих «Саратовской распределительной сети ОАО «МРСК Волги» Духовницкое отделение ;

- линиями связи компании ОАО «ВолгаТелеком».

Таблица 4.4.2.

Объекты регионального значения на территории  Духовницкого МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | ОГУ «Духовницкая райСББЖ» | р.п.Духовницкое, ул.Заводская, 1 |
|  | ОГУ «Духовницкий лесхоз» | р.п.Духовницкое, промзона |
|  | Отдел ЗАГС по Духовницкому району Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области | р.п.Духовницкое, ул.Ленина, 31 |
|  | Балаковский районный суд по Духовницкому району | р.п.Духовницкое, ул.Ленина, 33 |
| 5. | Филиал ГУП Саратовской обл. "Облводресурс" - "Духовницкий" | р.п.Духовницкое, ул.Ленина, б/н |
| 6. | ГУ МВД РФ Саратовской области. Отделение полиции в составе Межмуниципального управления МВД РФ | р.п.Духовницкое, ул.Ленина, 6 |

Земельные участки и объекты местного значения на территории муниципального образования представлены объектами, находящимися в собственности Духовницкого муниципального района и Духовницкого МО.

В таблице 4.4.3. перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Духовницкого муниципального района.

Таблица 4.4.3.

Объекты, являющиеся собственностью Духовницкого муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | МУЗ "Духовницкая ЦРБ" | р.п.Духовницкое, ул. Академика Марчука, 11 |
|  | Администрация Духовницкого муниципального района | р.п.Духовницкое, ул. Ленина, 29 |
|  | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района | р.п. Духовницкое, ул.Краноармейская, 52 |
|  | МУП "Редакция Духовницкой газеты "Авангард" | р.п. Духовницкое, ул.Ленина, 31 |
|  | Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района | р.п.Духовницкое, пл. 40 Лет Победы, 10 б |
|  | Администрация Духовницкого муниципального образования. МУ "Централизованная бухгалтерия ОМСУ" | р.п.Духовницкоеицкое, ул.Ленина, 17 |
|  | Нежилое двухэтажное здание МОУ«СОШ р.п.Духовницкое » с подвалом основного строения | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д.13 а |
|  | Нежилое двухэтажное здание с подвалом основного строения детский сад «Колокольчик» | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д.6 |
|  | Нежилое двухэтажное здание с подвалом основного строения детский сад «Ручеек» | р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная, д.6 в |
|  | Нежилое двухэтажное здание основного строения «Начальная школа-детский сад» | р.п. Духовницкое, ул. 60 лет Советской армии, д.7 |
|  | Нежилое двухэтажное здание Дом Культуры | р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д.10 б |
|  | МУП "Транспортник" | р.п.Духовницкое, ул.Краноармейская, промзона |
|  | МУП "Аптека № 98" | р.п.Духовницкое, ул.Советская, 72 |
|  | Сооружение теплотрасса от котельной №3 до жилых домов по ул. Дома 8 Марта | р.п. Духовницкое, ул. Дома 8 Марта |
|  | Воздушный газопровод низкого давления по ул. Юбилейная чет. № 2-28, по ул. Коммуничстическая нечетн. № 1-27, чет № 2-32, по ул. Пионерская нечетн. №1-31 | р.п. Духовницкое, воздушный газопровод низкого давления по ул. Юбилейная, по ул. Коммуничстическая, по ул. Пионерская |
|  | Подземный газопровод высокого давления к котельной по ул. Дома 8 Марта | р.п. Духовницкое, ул. Дома 8 Марта |
|  | Нежилое одноэтажное здание (котельная №5) | р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная 6 б |
|  | Нежилое здание (мастерская) | р.п. Духовницкое, ул. Красноармейская, промзона |
|  | Котельная №4 | р.п. Духовницкое, ул. Гагарина, д.1А |
|  | Гаражи | р.п. Духовницкое, ул. Коммунальная, д.18А |

В таблице 4.4.4. перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Духовницкого МО.

Таблица 4.4.4.

Объекты, находящиеся в собственности Духовницкого МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Сооружение - фонтан по ул. Чернышевского | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского |
|  | Сооружение - фонтан по ул. Ленина с клумбами | р.п. Духовницкое, ул. Ленина |
|  | Кладбище | р.п. Духовницкое, район нефтебазы. |
|  | Кладбище | р.п. Духовницкое, южная часть. |
|  | Сооружение – обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны по ул. Чернышевского с аллеей и системой освещения | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского |
|  | Сооружение – памятник П.Ф. Баулину с аллеей и клумбами | р.п. Духовницкое, памятник П.Ф. Баулину по ул. Ленина с аллеей и клумбами, от памятника до набережной р. Волга |
|  | Сооружение – памятник В.И. Ленину | р.п. Духовницкое, ул. Ленина |
|  | Сооружение – въездная стелла в р.п. Духовницкое с клумбой | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского |
|  | Нежилое двухэтажное здание, состоящее из нежилых помещений. | р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д. 17. |

## Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Духовницкого муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Духовницкого муниципального образования, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях селитебных и коммунально-складских зон Духовницкого МО на первую очередь и на расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-07 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны Саратовского водохранилища (200 м) и прудов (50 м) в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Духовницкого района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера:

- затопления;

- природные пожары.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона возможных аварий на автомобильном транспорте;

- зоны возможных аварий на пожаро - и взрывоопасных объектах.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

На территории Духовницкого муниципального образования наличествуют 3 объекта, обладающие признаками объектов культурного наследия:

| №/№ п/п | Наименование | Местоположение (адрес или описание местонахождения) | Статус (федерал, област. и прочие) | Современное состояние процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Памятник Ленину В.И. Памятник П.Ф. Баулину Обелиск воинам погибшим в годы Великой отечественной войны | Саратовская обл. Духовницкого р-н р.п. Духовницкое ул. Ленина Саратовская обл. Духовницкого р-н р.п. Духовницкое ул. Ленина Саратовская обл. Духовницкого р-н р.п. Духовницкое ул. Чернышевского | Муниципальная собственность Муниципальная собственность Муниципальная собственность | Удовлетворительное 25% Удовлетворительное 25% Удовлетворительное 35% |

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Местоположение вышеперечисленных объектов историко-культурного наследия нанесены на «Карте современного использования и границ зон с особыми условиями использования территорий Духовницкого муниципального образования» и «Карте результатов анализа комплексного развития территорий Духовницкого МО».

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

В соответствии со ст.10 п.3 Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Духовницкого МО Духовницкого муниципального района, подлежат государственной охране до принятия решения о включении их в реестр и подлежат постановке на государственную охрану в соответствии со Ст.10 п.3 «Закона Саратовской области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории Духовницкого МО. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании Проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со Ст.33 п.1, Ст.35 п.2, 3, 4; Ст.36 п.3; Ст.36; Ст.37; Ст.38; Гл. VII; Ст.49 п.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Ст.10 Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ».

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих  признаками объекта культурного наследия в соответствии с п.2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений»

6. Система обслуживания населения

### Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 3.2. подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в населенных пунктах МО, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Таблица 6.1.1.

Расчет объемов нового строительства системы социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |  | Фактическая емкость объектов |  |  | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | По демографии | 400 |  | 298 |  |  | - |  |
| Общеобразо- вательные, коррекционные школы | мест |  | По демографии | 934 |  | 551 |  |  | - |  |
| Учреждения внешкольного образования | мест |  | 10% общего числа школьников | 300 |  | 150 |  |  | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену |  | по демографии | нет данных |  | 300 |  |  | - |  |
| Центральная районная больница | койко/мест |  | по демографии | нет данных |  | 62 |  |  | - |  |
| Аптеки | м2 общ. площ |  | 14 | нет данных |  | 40 |  |  | - |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га |  | 0,80 | 4,8 |  | - |  | 0,80 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры |  | мест | 105 | 400 |  | 283 |  | - |  |  |
| Библиотеки |  | тыс. том | 3,10 | 55,62 |  | 30,24 |  | - |  |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ |  | 320 | 1696 | 2676 |  | - |  |  |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ |  | 24 | - | нет данных |  | - |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | нет данных | 260 |  | - |  |  |  |
| Бани | мест |  | 7 | - | - |  | 20 |  |  | По требованиям ГО и ЧС |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение милиции | объект |  | 1 на 50 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение связи | объект |  | 1 на 5 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Гостиницы | мест |  | 2 на 1тыс. жителей | 7 | - |  | 12 |  |  |  |
| Общественные уборные | прибор |  | 1 на 1тыс. жителей | 7 | - |  | 7 |  |  |  |

Образовательные учреждения

В 2012г., по данным комитета образования Администрации Духовницкого района, в Духовницком МО имеются три детских сада в р.п.Духовницкое. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 350 метров. Здания детских садов расположены в центральной части населенных пунктов и радиус обслуживания превышает нормативный.

Сеть общеобразовательных учреждений МО представлена двумя дневными общеобразовательными учреждениями в р.п.Духовницкое, которые предоставляют все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 1000 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, основные селитебные территории населенного пункта охвачены обслуживанием школ.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения на территории Духовницкого МО представлены центральной районной больницей  в р.п.Духовницкое.

Здание поликлиники имеет износ — 44%. Корпус находится в удовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта, 100% укомплектованность оборудованием.

Корпус терапевтического и геникологического отделений имеет износ— 31% и требует текущего ремонта, 100% укомплектованность оборудованием.

Корпус хирургического, детского и родильного отделения имеет износ— 75% и требует капитального ремонта, 100% укомплектованность оборудованием.

Система здравоохранения на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных задач её дальнейшего развития следует рассматривать:

- комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактического учреждения Духовницкого МО достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения;

  - достижение принятых в РФ нормативов обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.

- комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка;

- совершенствование управленческой структуры системы здравоохранения.

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры муниципального образования представлена Духовницким РДК,  Духовницкой центральной библиотекой и Духовницкой детской библиотекой .

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

Дома культуры, библиотечное обслуживание, в границах Духовницкого МО

| № п/п | Местоположениеобъекта | Дата постройки | Износ объекта, % | Число мест, Кол-во посещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовницкий РДК | 2005г. | 15% | 400 |
| 2 | Духовницкая центральная библиотека | - | нет данных | 17100 |
| 3 | Духовницкая детская библиотека | - | нет данных | 11850 |

Все учреждения культуры расположены в центральной части населенных пунктов, что обеспечивает равномерную доступность из всех районов.

Предложения по развитию сети учреждений культуры и искусства предусматривают структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Одна из важнейших задач это организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам  библиотечных фондов;

- развитие профессионального искусства;

- развитие самодеятельного творчества населения МО, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

- реставрацию памятников истории и культуры;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности  библиотечного фонда.

Физкультура и спорт

Объекты  физкультуры и спорта на территории МО представлены:

-    Спортивный зал при МОУ СОШ р.п. Духовницкое площадью 409,6 м2

(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 13а);

-   Спортивная площадка - футбольное поле при МОУ СОШ р.п. Духовницкое площадью 1500 м2

(р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 13а);

-   Хоккейная коробка площадью 180 м2  (р.п.Духовницкое, ул. Чернышевского);

- Спортивный зал при МОУ «Начальная школа – детский сад» р.п. Духовницкое       площадью 729 м2 (р.п. Духовницкое, ул. 60 лет Советской Армии, д.7);

- Спортивная площадка при МОУ «Начальная школа–детский сад» р.п. Духовницкое площадью 1000 м2

(р.п. Духовницкое, ул. 60 лет Советской Армии, д.7 ).

### Размещение объектов торгово-бытового обслуживания

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в Духовницком МО представлены предприятиями повседневного обслуживания. Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены в полтора раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании (см. раздел 3.3.).

При реконструкции жилых кварталов и жилищном строительстве необходимо предусматривать площади для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания повседневного обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

- расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

- организации сезонной и ярмарочной торговли в строго отведенных местах.

### 6.3.   Культовые здания

В р.п.Духовницкое находится культовое здание:

Храм Пророка Божиего Илии (р.п. Духовницкое, ул. Ленина, д.10 а)

### Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории .Духовницкого муниципального образования гостиниц нет.

Общественные уборные.

Духовницкое муниципальное образование не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 6 мест.

Бани.

По данным администрации муниципального образования на территории МО бани отсутствуют.

Проектом генерального плана реконструкция бани по ул.Красноармейская общей площадью 60м2 на 20 мест.

Кладбища.

На территории Духовницкого МО расположены два кладбища.

Таблица 6.4.1.

| Наименование конфессиональная принадлежность | Адрес (местоположение) | Действующее или закрытое | Расстояние до ближайшей жилой застройки м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| общее | р.п.Духовницкое, южная часть поселка | действующее | 400 |
| христианское | р.п.Духовницкое, северо-восточная часть поселка | закрытое | 300 |

Проектом генерального плана предлагается резервирование земельного участка (площадью 6га.) 400м северо-восточнее р.п. Духовницкое для строительства нового кладбища и выполнение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий существующих кладбищ и их санитарно-защитных зон.

Пожарные депо.

На территории Духовницкого муниципального образования размещается ГУ 38 ПЧ «1 отряд ФПС по Саратовской области». Депо расположено в р.п.Духовницкое, ул.Красноармейская, промзона. Здание специального назначения, находится в удовлетворительном состоянии. На балансе имеет 3 пожарных автомобиля.

Согласно предложениям схемы территориального планирования Духовницкого МР, руководствуясь требованиями п.6* приложения №1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений», закона 123-ФЗ, территорию Духовницкого МО предлагается обслуживать пожарной частью, расположенной в р.п.Духовницкое.

- Транспортная инфраструктура.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Духовницкого муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Духовницкого МО представлена автомобильными дорогами общего пользования   регионального значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основной автодорогой на территории поселения является региональная дорога Балаково - Духовницкое. Дорога обеспечивает связь Духовницкого района с областным центром г. Саратовом и смежными районами, имеет твердое покрытие, IV техническую категорию.

Прочие дороги регионального значения обеспечивают связь между населенными пунктами Духовницкого района.

Все дороги регионального значения имеют усовершенствованное покрытие.

Автодорога местного (районного) значения обеспечивает подъезд к хлебоприемному пункту.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Духовницкого МО, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональные автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балаково-Духовницкое | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 2 | Автоподъезд от автодороги «Балаково – Духовницкое» к р.п. Духовницкое | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 10 | 7,5 | IV |
| 3 | Автоподъезд от автодороги «Балаково – Духовницкое» к д. Вечный Хутор | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  | 6,0 | IV |
| 4 | Духовницкое - Липовка - Левенка | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  | 10 | 6,8 | IV |
| 5 | Духовницкое – Никольское - Богородское | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| Итого региональных дорог |  | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |
| Местные (районные) автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоподъезд к ХПП от а/д «Духовницкое –Никольское-Богородское» | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  | 10 | 6,0 | IV |
| Итого местных дорог |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Всего дорог |  | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |  |  |  |

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории Духовницкого МО находится 2 моста. Мосты железобетонные, техническое состояние одного моста характеризуется как удовлетворительное, а другого как неудовлетворительное.

Основные параметры и техническое состояние моста приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Мостовые сооружения

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да»+» нет»-») | Длина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мост ч/канал у р.п.Духовницкое (5 км) на км 5+465 а/д Духовницкое-Никольское-Богородское | - | 17,26х10,16 1х16,3 Г-8,13+1х1,38 | железобетон | высота огражд. | - | удовлетво- рительное |
| 2 | Мост ч/овраг в п.г.т.Духовницкое на а/д к хлебо-приемному пункту | 1976- | 40,92х11,9 11,1+11,4+11,1 Г-9,3+2х1,14 | железобетон | - | - | неудовлет- ворительное |

Перспективы развития автодорожной сети на территории Духовницкого МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также схем территориального планирования Саратовской области и Духовницкого района.

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые, как и региональные дороги, находятся в областной собственности.

На перспективу на территории Духовницкого МО предусматривается:

- реконструкцию региональной автодороги Балаково - Духовницкое с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию региональной автодороги «Подъезд от а.д. Балаково-Духовницкое к р.п. Духовницкое» с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию межмуниципальной дороги Духовницкое – Никольское - Богородское (участок Духовницкое – Дубовое) с доведением ее параметров до III технической категории;

- строительство автодороги «Автоподъезд от автодороги «Балаково – Духовницкое» к д. Вечный Хутор» по новой трассе в связи с размещением новой жилой застройки на месте ее нынешнего прохождения. Тем самым будет обеспечен прямой въезд в д. Вечный Хутор минуя селитебную территорию р.п. Духовницкое;

- ремонт моста через овраг на Автоподъезде к ХПП от а/д «Духовницкое  – Никольское - Богородское»;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются автобусами МУП «Транспортник», дислоцированным в р.п. Духовницкое.

Основные показатели работы автобусов МУП «Транспортник» приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Основные показатели работы автобусов МУП «Транспортник»

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентарное количество автобусов, всего | ед. | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | ед. | 1 |
|  | на пригородных линиях | ед. | 3 |
|  | на междугородных линиях | ед. | 2 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, всего | тыс.пасс. | 25,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс.пасс. | 11,3 |
|  | на пригородных линиях | тыс.пасс. | 5,4 |
|  | на междугородных линиях | тыс.пасс. | 9,1 |
| 3 | Средняя дальность поездки: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | км | 15,6 |
|  | на пригородных линиях | км | 59,0 |
|  | на междугородных линиях | км | 88,0 |
| 4 | Годовая работа транспорта, всего | тыс. пасс.км | 1117,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс. пасс.км | 71,1 |
|  | на пригородных линиях | тыс. пасс.км | 322,6 |
|  | на междугородных линиях | тыс. пасс.км | 724,0 |

Характеристика пригородных и междугородних автобусных маршрутов, проходящих по территории МО приведена в таблице 4.

Таблица 4.

Автобусные маршруты

| № м-та | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрипоселковые маршруты |  |  |  |  |
| 101 | Духовницкое – Волжский | 15,6 | 3 | круглогодичный |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| 153 | Духовницкое - Левенка | 30,0 | Ср., пт. | круглогодичный |
| 551 | Духовницкое – Захаркино | 76,0 | Пн., ср., пт. | круглогодичный |
| 552 | Духовницкое – Богородск | 71,0 | Пн., ср., пт. | круглогодичный |
| Междугородные маршруты |  |  |  |  |
| 612 | Саратов - Духовницкое | 274,2 | 2 | круглогодичный |
| 505 | Духовницкое – Балаково | 102,0 | 2 | круглогодичный |
| 703 | Духовницкое – Пугачев | 74,0 | Пн., пт. | круглогодичный |

В р.п. Духовницкое имеется автостанция вместимостью 80 человек. Автостанция находится в приспособленном помещении.

Прохождение загородных автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Духовницкого МО.

Предприятия автосервиса в Духовницком МО представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания автомобилей.

Перечни автозаправочных станций и станций технического обслуживания, расположенных на территории поселка, приведены в таблицах  5- 6.

Таблица 5.

Автозаправочные станции

| № п/п | Место дислокации | Тип (АЗС, АГЗС) | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Духовницкое, ул. Красноармейская | АЗС | 3 |
| 2 | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского | АЗС | 2 |
| 3 | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского | ГАЗС | 1 |

Таблица  6.

Станции технического обслуживания автомобилей

| №№ п/п | Наименование, место дислокации | Тип помещения (типовой проект, приспособленное помещение) | Количество постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО, ул. Красноармейская | приспособленное | 1 |
| 2 | СТО, ул. Коммунальная | приспособленное | 1 |
| 3 | СТО, ул. Карла Маркса | приспособленное | 1 |

Проектные предложения

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

В соответствии со Схемой территориального планирования Духовницкого муниципального района в р.п. Духовницкое намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Духовницкого района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га.

Речной транспорт

В р.п. Духовницкое имеется паромная переправа через р. Волга, которая в навигационный период обеспечивала кратчайшую транспортную связь с г. Хвалынском и другими населенными пунктами правобережья. В настоящее время переправа не работает в связи с отсутствием парома, отвечающего современным требованиям безопасности.

В районе ХПП имеется грузовой причал используемый для погрузки зерна на речной транспорт.

На перспективу предусматривается возобновление работы паромной переправы, а также  открытие линий местных сообщений, связывающих р.п. Духовницкое с городами, поселками и дачными массивами, расположенными на берегах вниз и вверх по течению Волги.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в селитебной территории р.п. Духовницкое имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети р.п. Духовницкое составляют магистральные улицы, к которым отнесены улицы Чернышевского, Красноармейская, Ленина, Баулина, Шевелева, Пугачевская, Заводская, Пожарный проезд, Коммунистическая, Гагарина, Вшивцевой, Молодежная, А.Марчука, Коммунальная, Комсомольская. По этим улицам проходят основные потоки транспорта.

Сеть магистральных улиц дополняют местные (жилые) улицы и проезды.

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры р.п. Духовницкое.

Ширина в красных линиях большей части улиц колеблется от 10 до 60 м,  ширина проезжей части - от 3,5 до 7,5 м.

К недостаткам улично-дорожной сети р.п. Духовницкое следует отнести отсутствие асфальтового покрытия и тротуаров на многих улицах.

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка поселка предусматривается на свободных территориях в южном направлении между д. Вечный Хутор и автодорогой «Балаково – Духовницкое». В этой связи предусматривается продление магистральных улиц Гагарина и Вшивцевой и строительство местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже.

Проектом также намечается асфальтирование всех улиц поселка, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

#### Внутрипоселковый пассажирский транспорт

Внутрипоселковые пассажирские перевозки осуществляются автобусным транспортом и индивидуальными автомобилями. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

По территории поселка проходит автобусный маршрут Духовницкое – Волжский.

На перспективу по мере застройки новых жилых районов в южной части поселка предусматривается продлить этот автобусный маршрут до района новой жилой застройки.

Прохождение существующих и проектных внутрипоселковых автобусных линий и остановок показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры р.п. Духовницкое.

### Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

8.1. Водоснабжение и водоотведение

Современное состояние водоснабжения

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Духовницкого муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные ГУП «Саратовоблводоресурс» Духовницкий и администрации Духовницкого муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение рабочего поселка Духовницкое осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории рабочего поселка Духовницкое находятся водозаборы, в состав которых входят: а) скважины (количество – 12; износ – 70-80%; насосы ЭЦВ; глубина – 60 м); б) водонапорные башни (количество – 7); в) резервуар питьевой воды (объем – 500м3, подземный железобетонный; г) станция очистки воды (не введена в эксплуатацию, из-за отсутствия сбросного коллектора).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», повышенное содержание железа.

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в резервуар питьевой воды, который расположен на востоке рабочего поселка Духовницкое, а также в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт рабочий поселок Духовницкое имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети, но имеются отдельные не закольцованные участки.

Распределительные сети населенного пункта находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, хлорвинил, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 70%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки отсутствуют

Общая протяженность водопроводных сетей  составляет  30,4 км.

Водопроводные сооружения

На территории рабочего поселка Духовницкое расположены действующие водонапорные башни и резервуар питьевой воды.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением Духовницкого муниципального образования по существующему состоянию

Таблица № 8.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Духовницкое | чел. | 5293 | 160 *, при К=1,2 | 1016256 |
| На полив | чел. | 5293 | 80** | 423440 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 203251 |
| итого: | - | - | - | 1804947 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Духовницкого муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 4.3.1. и составляет 1,80 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 1,02 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,20 тыс.м³/сут.

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- В рабочем поселке Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования провести диагностику и реконструкцию существующих, а также строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

- На территории рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Духовницкого муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в таблице № 4.3.2. и составляет 2,02 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 1,15 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,23 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением Духовницкого муниципального образования на расчетный срок (2032г.).

Таблица № 8.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Духовницкое | чел. | 6000 | 160 *, при К=1,2 | 1152000 |
| На полив | чел. | 6000 | 80** | 480000 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 230400 |
| итого: | - | - | - | 2024400 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Водоотведение. Современное состояние

На территории Духовницкого муниципального образования отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов рабочего поселка Духовницкое.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории рабочего поселка Духовницкое отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Расчет  водоотведения Духовницкого муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 8.1.3.

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Духовницкое | 5293 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1016256 | 203251 | 1219507 |
| Итого: | 5293 | - | - | 1016256 | 203251 | 1219507 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы

Расчет водоотведения рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 8.1.3. и составляет для населения  1,22 тыс.м³/сут.

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- В рабочем поселке Духовницкое хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения, откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом и транспортировкой их в планируемый биологический пруд, место расположение которого определяется рабочим проектом. Предположительное место расположение биологического пруда на востоке от границы рабочего поселка Духовницкое.

Расчет  водоотведения  Духовницкого муниципального образования на расчетный срок (2032г.).

Таблица № 8.1.4.

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Духовницкое | 6000 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1152000 | 230400 | 1382400 |
| Итого: | 6000 | - | - | 1152000 | 230400 | 1382400 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы

Водоотведение рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 8.1.4. и составляет для населения  1,38 тыс.м³/сут.

### 8.2.  Электроснабжение

# Современное состояние

. Электроснабжение Духовницкого МО осуществляется от подстанции  «Духовницкая» - 110/35/10 кВт. мощностью 12600 кВА.

Питающие линии ВЛ-35, ВЛ-110 кВ. Протяженность ВЛ-110 кВ -6,8 км. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ проходящих по территории МО составляет 26,85 км. Опоры железобетонные.

Линии электропередач ВЛ-10 кВ воздушные выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории Духовницкого МО составляет км. Перечень линий ВЛ – 10 кВ представлен в таблицах № 8.2.1

Таблица 8.2.1.

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ

Северо-восточного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Духовницкие РЭС) на территории Духовницкого МО

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ, км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 1001 от ПС «Духовницкая» | 10 | 11,2 | 1967 | ж/б, АС-50, АС-35 | 100 | 10 |
| 2 | № 1002 от ПС «Духовницкая» | 10 | 13,4 | 1967 | ж/б, АС-50, АС-35 | 100 | 10 |
| 3 | № 1003 от ПС «Духовницкая» | 10 | 6,8 | 1967 | ж/б,дер, АП-50 АС-50,АС-35 | 100 | 10 |
| 4 | № 1004 от ПС «Духовницкая» | 10 | 17,2 | 1993 | ж/б, АС-50, АС-35 | 42 | 10 |
| 5 | № 1006 от ПС «Духовницкая» | 10 | 14,3 | 1976 | ж/б. дер, А-50, АС-35 | 93 | 10 |
| 6 | № 1007 от ПС «Духовницкая» | 10 | 3,1 | 1969 | ж/б. А-50, АС-35 | 100 | 10 |
| 7 | № 1008 от ПС «Духовницкая» | 10 | 6,8 | 1979 | ж/б. АП-50 | 84 | 10 |
| 8 | № 1009 от ПС «Духовницкая» | 10 | 2,2 | 1993 | ж/б. АС-50, АС-35 | 42 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 75,0 |  |  |  |  |

Распределительные сети ЛЭП 0,4 кВ. выполнены в воздушном исполнении на деревянных, железобетонных опорах.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Духовницкого МО отдельно стоящие комплектные,  кирпичные, одно и двух трансформаторные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 8.2.2.

Таблица 8.2.2.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ Северо-восточногоо производственного отделения филиала

«Саратовские электрические сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Духовницкие РЭС) и абонентских

на территории Духовницкого МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ |  | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №1 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-02 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 2 | «ПТФ» | КТП №5 | 160 | 1968 | Абонент. | Абонент. | 1-00 | - |  |  | рп. Духовницкое |
| 3 | «ИП Рашидов» | КТП №6 | 100 | 1968 | Абонент. | Абонент. | 1-10 | - |  |  | рп. Духовницкое |
| 4 | «Молокозавод» | КТП №8 | 400 | 1968 | Абонент. | Абонент. | 1-05 | - |  |  | рп. Духовницкое |
| 5 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №9 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 6 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №10 | 180 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 7 | «Быт.детсад» | КТП №11 | 400 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-08 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 8 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №12 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-07 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 9 | «Быт. Военкомат» | КТП №13 | 250 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 10 | «Котельная,суд» | КТП №14 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 11 | «Лесхоз» | КТП №28 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 12 | «РЭС» | КТП №33 | 160 | 1968 | ДРЭС | - | 1-10 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 13 | «Школа» | КТП №34 | 160 | 1968 | ДРЭС | - | 1-08 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 14 | «Быт.п.Волжский» | КТП №58 | 60 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 15 | «Быт.п.Волжский» | КТП №63 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 16 | ООО «Итиль» | КТП №79 | 160 | 1968 | ДРЭС | Абонент. | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 17 | «ПТУ.Транс.» | КТП №83 | 630 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-03 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 18 | «Баня» | КТП №98 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 19 | «ДК» | КТП №124 | 250 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 20 | «Быт.магазины» | КТП №131 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 21 | «РЭС» | КТП №155 | 250 | 1992 | ДРЭС | ДРЭС | 1-10 | 45 |  |  | рп. Духовницкое |
| 22 | «ЦРБ» | КТП №180 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 23 | «АЗС газовый участок» | КТП №182 | 100 | 1988 | ДРЭС | Абонент. | 1-05 | 100 |  |  | рп. Духовницкое |
| 24 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №206 | 100 | 1985 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 66 |  |  | рп. Духовницкое |
| 25 | Быт.скважина п.Волжский | КТП №207 | 100 | 1986 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 63 |  |  | рп. Духовницкое |
| 26 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №210 | 250 | 1986 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 63 |  |  | рп. Духовницкое |
| 27 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №223 | 160 | 1984 | ДРЭС | ДРЭС | 1-02 | 69 |  |  | рп. Духовницкое |
| 28 | «Быт.столярка» | КТП №230 | 160 | 1986 | ДРЭС | ДРЭС | 1-02 | 63 |  |  | рп. Духовницкое |
| 29 | «Быт.ПТУ» | КТП №265 | 100 | 1986 | ДРЭС | ДРЭС | 1-05 | 63 |  |  | рп. Духовницкое |
| 30 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №282 | 100 | 2001 | ДРЭС | ДРЭС | 1-00 | 18 |  |  | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «АЗС»,ИП.Чугу- нов | КТП №15 | 60 | 2001 | Абонент. | Абонент. | 2-00 |  |  | - | рп. Духовницкое |
| 2 | «Билайн», | КТП №16 | 25 | 2005 | Абонент. | Абонент. | 2-03 |  |  | 6 | рп. Духовницкое |
| 3 | «МТС»,сотовая связь | КТП №17 | 25 | 2005 | Абонент. | Абонент. | 2-03 |  |  | 6 | рп. Духовницкое |
| 4 | «РУС почта» | КТП №64 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 5 | «Быт.КЖХ» | КТП №65 | 400 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-03 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 6 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №67 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 7 | «Быт.котельная» | КТП №82 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-08 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 8 | «Быт. 5 этажка Детсад» | КТП №99 | 250 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 9 | «ИП Котов» | КТП №122 | 60 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-02 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 10 | «Ветлечебница» | КТП №125 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 11 | «Колбасный» | КТП №153 | 60 | 1968 | ДРЭС | Абонент. | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 12 | «КХ Берег волги» (Вечный Хутор) | КТП №164 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 13 | «Кинотеатр» | КТП №166 | 100 | 1968 | ДРЭС | - | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 14 | «КП ГАИ» | КТП №173 | 40 | 1968 | ДРЭС | - | 2-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 15 | «Быт. рп. Духовницкое» | КТП №181 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 2-07 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 16 | «Быт.скважина» (Вечный Хутор) | КТП №188 | 100 | 1988 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| 17 | «ИП Кузнецов». (рп. Духовницкое) | КТП №198 | 100 | 1988 | Абонент. | Абонент. | 2-00 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| 18 | «Быт. р.п. Духовницкое» | КТП №201 | 160 | 1988 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| 19 | «ДОС» | КТП №202 | 250 | 1988 | Абонент. | Абонент. | 2-03 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| 20 | «Быт.мегафон» | КТП №209 | 160 | 1985 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 66 | рп. Духовницкое |
| 21 | «КХ Берег волги» (Вечный Хутор) | КТП №213 | 100 | 1985 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 66 | рп. Духовницкое |
| 22 | «ИП Ваулин» | КТП №215 | 100 | 2001 | ДРЭС | ДРЭС | 2-08 |  |  | 18 | рп. Духовницкое |
| 23 | «ИП Зарипов» | КТП №217 | 250 | 1988 | Абонент. | Абонент. | 2-00 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| 24 | «Быт. р.п. Духовницкое» | КТП №219 | 400 | 1984 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 69 | рп. Духовницкое |
| 25 | «Сбербанк» | КТП №272 | 100 | 2001 | ДРЭС | ДРЭС | 2-00 |  |  | 18 | рп. Духовницкое |
| 26 | «Дорожный» | КТП №299 | 180 | 2001 | Абонент. | Абонент. | 2-00 |  |  | 18 | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1003 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | «Склад» | КТП №284 | 60 | 1988 | ДРЭС | ДРЭС | 3-00 |  |  | 57 | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Быт. р.п. Духовницкое» (пос.у элеватора) | КТП №92 | 63 | 1998 | ДРЭС | ДРЭС | 4-01 |  |  | 100 | рп. Духовницкое (Элеватор) |
| 2 | «Насосная» | КТП №95 | 400 | 1968 | ДРЭС | - | 4-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое Насосная |
| 3 | «Элеватор» | КТП №154 | 2х 400 | 1978 | Абонент. | Абонент. | 4-01 |  |  | 87 | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1006 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Быт.Водозабор» | КТП №129 | 100 | 1968 | ДРЭС | - | 6-06 |  |  | 57 | с. Липовка |
| 2 | «АГРС» | КТП №244 | 60 | 1991 | Абонент. | Абонент. | 6-00 |  |  | 48 | рп. Духовницкое |
| 3 | «Газопровод» | КТП №269 | 10 | 1990 | Абонент. | Абонент. | 6-00 |  |  | 51 | рп. Духовницкое |
| 4 | «Газопровод» | КТП №270 | 10 | 1990 | Абонент. | Абонент. | 6-00 |  |  | 51 | рп. Духовницкое |
| 5 | «КХ Трудовое» | КТП №297 | 400 | 1991 | Абонент. | Абонент. | 6-00 |  |  | 48 | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1007 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «СТО,ЖКХ» | КТП №105 | 100 | 1968 | ДРЭС | - | 7-01 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 4 | «Комбикормо-вый» | КТП №187 | 630 | 1978 | Абонент. | Абонент. | 7-00 |  |  | 87 | рп. Духовницкое |
| ВЛ-10 кВ № 1009 от ПС «Духовницкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Быт.щкола» (п.Волжский) | КТП №60 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 9-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 2 | «ЗОТ» (п.Волжский) | КТП №61 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 9-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 3 | «КХ Гузев» (п.Волжский) | КТП №62 | 60 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 9-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |
| 4 | «Быт.п.Волжский» | КТП №66 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 9-00 |  |  | 100 | рп. Духовницкое |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 37 шт., из которых 54 шт. суммарной мощностью 8543 кВА. принадлежит Северо-восточному производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», а 16 шт. являются абонентскими, суммарной мощностью 3460 кВА.

# Проектные предложения:

Для гарантированного электроснабжения Духовницкого МО рекомендуется:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ –10 кВ п в границах населенного пункта.

- Реконструировать ВЛ - 0,4 кВ. от ТП №21. протяженностью – 2,5 км. применить изолированный провод (СИП).

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более. – 22 шт.

- Центральные котельные, скважины водозабора, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

Электрические нагрузки:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки:

Комплексная проектируемая застройка – 1328,7 кВт.

ФОК– 69,3 кВт.

Освещение – 52,29 кВт.

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии по укрупненным показателям для проектируемой застройки:

| # № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | # ВЛ-10 кВ по # Проекту (км.) | # ТП (шт) # проектир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Духовницкое | # 1450,29 | # 1,65 | # 0,52 | # 2 |
|  | Потери 1,05 Кмакс. 0,75 | # 1142,1 |  |  |  |

Проектируемый район комплексной застройки и ФОК запитать от двух проектируемых трансформаторных подстанций (фидер №1002). На ВЛ-04 кВ применить провод «СИП».

Расчетные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода электроэнергии взяты по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.1”), ( табл. 2.4.4”),  Освещение взято 8,3 кВт. на 1 км.

Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

### 8.3.   Газоснабжение

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Духовницкого МО является природный газ, который по отводу от магистрального газопровода «Мокроус — Тольятти» подается на газораспределительную станцию ГРС-Духовницкое, которая расположена с западно-восточной стороны р.п. Духовницкое. От ГРС-Духовницкое газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) рабочего поселка Духовницкое.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Духовницкое | ГРП | РДБК-50 | 1 | 1989 |
|  |  |  | РДБК-50 | 1 | 1992 |
|  |  | ГРПШ | РДНК-400 | 6 | 1995,96,97 |
|  |  |  | РДНК-400 | 2 | 1995,97 |
| Всего: ГРП/ГРПШ |  |  |  | 2/8 |  |

Проектные предложения.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Для газоснабжения комплексной застройки южной части рабочего поселка Духовницкое предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от существующего газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого физкультурно-оздоровительного комплеса предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

В рабочем поселке Духовницкое будет газифицировано 1 котельная и 309 жилых домов. Годовой расход природного газа составит – 2,70 млн. м3, в том числе население — 2,57 млн. м3, котельные — 0,13 млн. м3.

за расчетный срок ( 2042г.)

расчет газоснабжения за расчетный срок не проводился.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

### 8.4.  Теплоснабжение

Теплоснабжение рабочего поселка Духовницкое Духовницкого муниципального образования осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном и подземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Котельная по ул.Ленина, 33А оборудована котлами марки «РЕХ-75»-3шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 7шт., 2) жилые дома – 10шт.

Котельная по ул.Юбилейная, 6Б оборудована котлами марки «КВа 1»-3шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт., 2) жилые дома – 1шт.

Котельная по ул.Ак. Марчука, 17А оборудована котлами марки «Факел-11» -3шт., обслуживает здания Центральной Районной Больницы.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Духовницкое приводятся в таблице № 8.4.1.

Характеристики отопительных котельных рабочего поселка Духовницкое

Таблица № 8.4.1.

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ленина, 33А | отд.стоящая | «РЕХ-75»-3шт. | - | 2,25 | 0,84 | надз., подзем. | 1096 |
| 2 | ул.Юбилейная, 6Б | отд.стоящая | «КВа 1» -3шт. | 1999 | 2,52 | 0,74 | надз., подзем. | 564 |
| 3 | ул.Ак. Марчука, 17А | отд.стоящая | «Факел-11» -3шт. | 1991 | 2,58 | 0,52 | надз., подзем. | 383 |

Проектные предложения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

Участки комплексной застройки южной части рабочего поселка Духовницкое.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемого физкультурно-оздоровительного комплеса предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,385 Гкал/час.

за расчетный срок ( 2042г.)

Участки комплексной застройки южной части рабочего поселка Духовницкое.

- Расчет тепла проектируемой жилой за расчетный срок не проводился.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках представлены в таблице 8.4.2.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках

Таблица 8.4.2.

| № п/п | Суммарная предпологаемая нагрузка Гкал/час | Предпологаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки комплексной застройки южной части рабочего поселка Духовницкое |  |  |  |  |
| 1 |  | 761 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 2 | Q=0,385 |  | физкультурно-оздоровительный комплес | проектируемая котельная |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

### 8.5.   Системы связи.

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи Духовницкого МО является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств «Почта России» обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции в р.п.Духовницкое осуществляется на автомашине из Балаковскогоо почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком. В р.п. Духовницком имеется отделение почтовой связи. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1.

Обеспечение населения  Духовницкого МО почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Нас. пункты, обслуживаемые узлом связи | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Духовницкое ул. Чернышевского 34/1 | Собственность УФПС | 1976 | ПКД | р.п. Духовницкое с. Вечный Хутор | Кап. ремонт помещения |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Духовницкого МО соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Телефонная связь

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования Духовницкого МО интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям Духовницкого МО предоставляет компания ОАО «Ростелеком».

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами составляет:

- На 01.01.2012 — 26,5 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74);

Показатели плотности телефонных аппаратов соответствуют средним по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до Оконечных Станций ОС выполнены с использованием оптико-волоконного кабеля и кабелей типа КСПП 1*4*0,9. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети р.п. Духовницкое (АТСЭ)

Сведения об обеспеченности телефонной связью Духовницкого МО приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице 8.5.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2012 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | р.п. Духовницкое | 12,74 | 26,5 | АТСЭ | - | ОАО «Ростелеком» | 89 | Замена АТС, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Проектные предложения

Прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 100 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 2,2 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

Радиовещание

Современное состояние

На территории Духовницкого МО на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения образования, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 8.5.3. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 8.5.3.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое, с. Вечный Хутор | АДС-250 | 3,0 | 5239 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории Духовницкого МО на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

охват населения телевизионным вещанием осуществляется от ретранслятора, расположенного в г. Хвалынске. Охват населения образования телевизионным вещанием составляет 100%*. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 8.5.4. приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 8.5.4.

Обеспечение населения Духовницкого муниципального образования телевизионным вещанием.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хвалынский | ТР Саратов | г. Хвалынск | 100 | Первый канал |
|  |  |  |  |  | 10 програм |

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Духовницкого МО на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 3.1.5.5 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

- 9.  Инженерная подготовка территории.

Цель инженерной подготовки территории Духовницкого МО – улучшить физические характеристики территории населенного пункта, сделать ее максимально пригодной и эффективной для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов –затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов. Несмотря на засушливый климат даже малое количество осадков за счет плоского рельефа приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Существующее положение

Исследуемая территория расположена в пределах акватории Саратовского водохранилища на расстоянии примерно в 15-20 м от уреза воды в р.п. Духовницкое.

Селитебная территория р.п. Духовницкое имеет практически плоский характер. Здесь уклон настолько мал, что сток талых вод и осадков с территории затруднен, и вода стоит на поверхности в блюдцеобразных понижениях, в кюветах и по обочинам проезжих частей улиц.

В геологическом строении участка на исследованную глубину до 25м. участвуют глины и суглинки легкие, средние и тяжелые, супеси легкие и тяжелые, пески пылеватые средней плотности, водонасыщенные, ниже уровня подземных вод.

Большая часть территории МО по своим орографическим условиям относительно благоприятна как для гражданского строительства, так и для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением участков, вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов).

Абсолютная отметка уровня воды в Саратовском водохранилище составляет 28,2 метра.

Общий уровень благоустройства территории существующей застройки значительно снижен за счет отсутствия единой системы дождевой канализации и системы очистки поверхностных стоков, что не обеспечивает быстрого и качественного водоотвода, способствует размыву слабо закрепленных грунтов, приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, отсутствует.

По совокупности природных факторов (по СП 11-105-97, приложение Б), данный участок относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий.

Разработка проекта «Рабочий проект берегоукрепления участка Саратовского водохранилища в р.п.Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» («Приволжводпроект» г.Саратов 2001г) была вызвана необходимостью защиты участка береговой полосы Саратовского водохранилища (1037 м) и расположенных на ней построек жилого фонда р.п.Духовницкое от размыва и обрушений. Акватория участка Саратовского водохранилища в пределах рассматритриваемого отрезка имеет ширину 8-10 км, что создает благоприятные условия для волнообразования. Скорость переформирования берега за прошедший период времени составила в среднем 2,7-5,9 м  за год.

Строительно-монтажные работы по берегоукреплению участка Саратовского водохранилища были проведены с 2001 по 2005гг  в соответствии с вышеуказанным проектом. Строительная организация, выполнявшая работы – ООО «Механизатор-1» г.Пугачев.  Строительство берегоукрепления было разделено на две очереди, в том числе I-я очередь строительства составляет 673 м и  II-я очередь – 364 метра. Общая протяженность – 1037 метров.

Тип берегоукрепления – каменная наброска. Технические и экологические характеристики берегоукрепления принятые в рабочем проекте не подвергались изменениям. На второй очереди строительства берегоукрепительных сооружений не были выполнены мероприятия по биологической защите откоса (нанесение на поверхность откоса растительного грунта, проведение посева многолетних трав).

Следующяя стадия работ по берегоукреплению той же подрядной организацией  была выполнена за период с 2009 по 2012гг. Общая протяженность участка берегоукрепления составила 3960 метров.

Итого  протяженность берегоукрепительных сооружений в границах Духовницкого муниципального образования на данный момент составляет 4997 метров.

Проектное положение

Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений.

Согласно разработанной в 2007г  ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района» (том III кн. 1 Раздел «Инжерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС»), СНиПа 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и данных ГУ ГО и ЧС РФ в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5м и более) запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты. При прорыве плотины Куйбышевского гидроузла на территории Саратовской области затоплением затрагивается р.п.Духовницкое (отметки поверхности 30-45м, максимальные уровни воды будут достигать 33,1м, в зону возможного затопления попадают 105 дворов личной собственности граждан).

В связи с этим для защиты поселковой территории, расположенной в северной части р.п.Духовницкое, которая попадает в указанную выше зону и ограниченной ул.Центральная Усадьба и пос.Плодопитомника (включая существующее и проектируемое кладбище) от возможного катастрофического затопления  необходимо сооружение дамбы, ориентировочная протяженность которой составит 9,2км.  Высота дамбы и прочие характеристики требуют дополнительных изысканий.

Осуществление проектных инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории  Духовницкого МО:

- в период проведения работ для наблюдения за влиянием строительства дамбы на состояние Саратовского водохранилища необходимо вести мониторинг водного объекта;

- организовать очистку поверхностных стоков;

- понизить уровень грунтовых вод посредством систематического дренажа

- параллельные ряды дрен на расстоянии 100-200 м глубиной 2-3 м от поверхности;

- укрепить и благоустроить овраги с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

Вертикальная планировка

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий  и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0м. При уклонах, превышающих 5%, канавы должны быть укрепленными.

Там, где глубина канавы превышает 1,0м сбор поверхностных вод осуществлять в дождевую канализацию

В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

На расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

10.  Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

### 10.1. Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территории населенного пункта.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами сельскохозяйственного производства и транспорта. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Особые климатические условия северо-востока Саратовской области создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев и кустарников. Зеленые насаждения в Духовницком муниципальном образовании требуют постоянного ухода и полива, особенно при посадке.

Система зеленых насаждений представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенного пункта;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территории школы, учреждений культуры и здравоохранения;

К расчетному сроку (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 1,58га озелененных территорий общего пользования. Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

Первоочередными мероприятиями необходимо:

- в жилой застройке на расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений в жилой застройке до 15-19м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- устройство в южной части р.п.Духовницкое на территории планируемой индивидуальной жилой застройки (площадью 1,5 га) зеленой зоны отдыха с разбивкой прогулочных аллей, размещения площадок отдыха и возможностью размещения коммерческих павильонов;

- посадка защитных лесополос по границам  зон сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

### 10.2  Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения населенного пункта предусматриваются:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

-   установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. На расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению предусматривается освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

### 10.3. Мусороудаление и мусоропереработка.

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Годовой объем ТБО определяется по формуле:

Vгод = М х Н х k х kупл   , где

М – годовая норма накопления мусора 0,31 т/на 1 чел. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Н – численность населения

k – коэффициент неравномерности накопления мусора – 1,2.

kупл – удельный вес неуплотненных ТБО — 0,25

0,31 х 7085 х 1,2 х 0,25 = 658,905 т.

Годовой объем смета определяется по формуле:

Vсмета = С х Sпокр  , где

С – годовая норма смета с 1 м2 твердых покрытий улиц 6 кг. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Sпокр – площадь твердых покрытий в м2

0,006 х 310000 = 1860 т

Общий объем годового мусора на расчетный срок составит:

658,905 + 1860 = 2518,905 т;

Ежедневная периодичность вывоза мусора принимается за исключением выходных дней:

365 – 110 = 255 дней.

Накопление мусора в день составит:

2518,905 : 255 = 9,88 т

Проектом генерального плана предлагается вывоз всего мусора с территории Духовницкого МО на резервируемую площадку (площадью 1 га) для строительства мусороперерабатывающего завода (мощностью 450 тонн/год), расположенную в 2 км восточнее р.п.Духовницкое.

Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на улицах и дорогах села необходимо дополнительно приобрести специализированную технику.

На территории населенного пункта р.п.Духовницкое необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН и установить необходимое количество контейнеров.

Необходимо установить урны для сбора мусора на улицах населенных пунктов и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

## Глава II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории муниципального образования источниками ЧС являются:

- Природные ЧС:

- землетрясения, в соответствии с Изменениями № 5 СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»:

- категория опасности процессов - опасные;

- интенсивность, баллы -  6 ( карта В);7(карта С);

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 25 до 31м/с;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 410С;

- сильная жара, температура до +420С;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости;

- дефляция (ветровая эрозия) – при скорости ветра от 10 м/с на открытых участках почвы происходит массовый подъем пелитовой фракции в воздух, что вызывает снижение плодородия почвы и возникновение пыльных бурь;

- плоскостная и овражная эрозия развита на водосборных участках водоемов, приводит к снижению почвенного плодородия и обмелению русел рек и водоемов;

- светло-каштановые почвы, широко распространенные на территории района, подвержены вторичному засолению карбонатно-сульфатного типа; засоление возникает при подъеме уровня грунтовых вод (долины рек, лиманы) и при  орошении;

- .

- Техногенные ЧС:

На основании оценки обстановки установлено, что на территории МО возможно возникновение ЧС: «Аварии на автомобильном транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и взрывопожароопасных веществ».

В составе проекта разработан Том III – раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального образования в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС» представлены тремя схемами:

- «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М 1:25000, на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «Схема положения Духовницкого муниципального образования на территории Духовницкого муниципального района», М 1:25000, на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001;

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования поселения, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке, отображена на схемах развития территории в составе проекта.

## Глава III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

## Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Духовницкого МО и Духовницкого района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения Духовницкого МО был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

H=N(1+Pn+Mn100)T, где

H– расчётная численность населения;

N– существующая численность населения;

Pn– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

Mn– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

T– расчетный период

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является стабилизационный сценарий развития демографических процессов.

Численность населения Духовницкого МО будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо, которое наблюдалось в последние годы. Однако, одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную, постепенно уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения МО. Так, при оптимистистическом сценарии развития за период с 2012 по 2032 год снижается удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 15,9 до 14,5%. В то же время абсолютное число детей за указанный период увеличивается.

Возрастная структура населения Духовницкого МО,

оптимистический  сценарий (прогноз)

| Возрастные категории | 2011 г. |  | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 846 | 15,9 | 858 | 15.1 | 870 | 14.5 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 3075 | 57,8 | 3263 | 57,2 | 3450 | 57.5 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 1401 | 26,3 | 1579 | 27.7 | 1680 | 28.0 |
| Всего | 5322 | 100 | 5700 | 100 | 6000 | 100 |

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие низкой рождаемости и эмиграции. В тоже время произойдет постарение трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Духовницкого МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

      - Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования.

Разработка прогноза развития экономической и социальной сферы Духовницкого МО производилась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития регионов РФ, одобренных на заседании Правительства страны 30 июня 2005 года, «Прогноза развития России на 15-летнюю перспективу», Схемы территориального планирования Саратовской области (институт «Гипрогор»), Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Духовницкого МО на расчетный период до 2032 года лег анализ развития отдельных секторов экономики МО, современные и перспективные оценки обеспеченности трудовыми ресурсами, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность и др.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития социально-экономической сферы Духовницкого МО, при разработке системы мероприятий за основу принят стабилизационный вариант развития.

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и тенденций развития социально-экономической сферы, было выявлено ряд проблем, сдерживающих развитие Духовницкого МО.

К числу основных относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов средних и малых предприятий;

- недостаток внутренних и внешних инвестиций.

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также цели и задачи настоящего проекта, определена основная траектория развития социально-экономической сферы Духовницкого МО.

Главным направлением, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть достижение высоких темпов развития хозяйственного комплекса Духовницкого МО, преодоление сложившихся диспропорций в его экономической системе, расширение услуг населению и повышение их качества и т.д.

Сельское хозяйство для Духовницкого МО является одной из важнейших отраслей всей экономики, от уровня и темпов развития которого во многом зависит уровень и качество жизни его населения. Основная цель, стоящая перед аграрным сектором МО на расчетную перспективу должно быть восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. Необходимо сформировать эффективный аграрный сектор, способный увеличить экономический потенциал муниципального образования и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения. В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции;

- укрепление позиций Духовницкого МО на районном и областном рынке реализации продукции отрасли;

- максимальное обеспечение потребностей МО в продуктах питания местного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, увеличения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Развитие сельского хозяйства может быть достигнуто при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Основные направления развития растениеводства — овощеводство и садоводство, производство продовольственного и фуражного зерна, семян подсолнечника. Выращивание зерновых культур — важная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции.

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию.

Для повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать на территории Духовницкого МО производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. Располагая сырьевой базой в качестве сельскохозяйственной продукции, на территории МО есть возможности развития сети малых предприятий перерабатывающей промышленности. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом.

Значительную роль в расширении экономической базы играет малый бизнес, так как заполняет собой пустое экономическое пространство. Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Отраслевая структура малого бизнеса в МО в настоящее время далека от оптимальной. Основная часть предпринимателей приходится на потребительскую сферу, коммунальные, социальные и персональные услуги, сельское хозяйство (КФХ) и транспорт.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового регионального продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства, в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. Правовым основанием для этого является ФЗ № 209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», Закон Саратовской области № 200 от 01.10.2007г.

Развитие экономической сферы влечет за собой изменение уровня и качества жизни. Качество жизни населения в значительной мере зависит от состояния социальной сферы, которая включает в себя учреждения здравоохранения, объекты социальной защиты, спорта, образования, культуры, искусства, торговли и т. д. От уровня развития социальной сферы зависит и привлекательность данной территории для развития деловых связей и т.д.

На основе выявленных потребностей населения в учреждениях социальной сферы, а также имеющихся в этой области проблем, были определены основные приоритетные направления оптимизации основных элементов социальной инфраструктуры Духовницкого МО.

Прогнозируемая демографическая ситуация показывает, что на перспективу ожидается стабилизация численности населения МО. В связи с этим, потребности населения в учреждениях социальной сферы на количественном уровне несколько возрастет.

В области здравоохранения необходимо осуществить ряд мероприятий направленных на повышение структурной эффективности сети здравоохранения муниципального образования. Для повышения качества оказания населению первичной медико-санитарной помощи, на территории МО необходимо улучшить состояние учреждений, предоставляющих медицинскую помощь по месту жительства.

Для организации полноценной работы системы здравоохранения необходимо также в ближайшее время также осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими квалифицированными кадрами. Улучшение обеспеченности врачебными кадрами муниципальной системы здравоохранения предлагается осуществить путем привлечения молодых специалистов (в том числе за счет обеспечения жильем специалистов, изъявивших желание работать в муниципальной системе здравоохранения МО).

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в развитии муниципального образования, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики.

Для повышения культурного уровня населения муниципального образования проектом настоящего генерального плана предполагается провести ряд мероприятий, направленных на расширение предоставляемых учреждениями культуры услуг.

- создание современного библиотечно-информационного центра с использованием компьютерных и информационных технологий на базе существующей библиотеки;

- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Для развития сети объектов физкультуры и спорта к концу расчетного срока проектом генерального плана предлагается осуществить установку и оборудование спортивных площадок в соответствии с нормативной потребностью в обеспечении населения плоскостными сооружениями.

Успешное, динамическое развитие социально-экономической сферы Духовницкого МО и достижение высоких темпов его развития в первую очередь будет определяться сбалансированностью развития основных элементов, определяющих траекторию развития муниципального образования. Для достижения максимально возможного эффекта необходимо постоянно обеспечивать сбалансированное развитие отраслей, производящих ресурсы, и отраслей, вырабатывающих конечный продукт. Эффективное развитие хозяйственного комплекса МО будет в свою очередь определять и уровень развития социальной сферы, продуктом деятельности которой будут являться квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие определяющее значение в решении задач повышения конкурентоспособности муниципального образования.

## Прогноз развития планировочной структуры.

Планировочная структура территории Духовницкого муниципального образования состоит из двух частей:

-       Заселенной частью МО, зоной активного селитебного освоения является территория, в границах которой находится территория населенного пункта, здесь фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты сельскохозяйственного производства (Духовницкая птицефабрика

КХ «Возрождение»), транспорта (МУП «Транспортник», ООО «БАТ») и аграрно-промышленного комплекса (КХ «Берег Волги», ИП Гузев А.А.  и  др.).

-     Основной по площади сельскохозяйственной территорией является большая часть муниципального образования в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Существующая структура сохранится без изменения.

## Базовый сценарий развития территории.

Комплексно проведя анализ состояния территории, ресурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры Духовницкого МО, проблем и возможных направлений его развития, с учетом возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предполагается вероятным сценарием развития территории муниципального образования будет стабилизационный.

Стабилизационный сценарий предполагает улучшение демографической, экономической и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния социального и экономического застоя, осуществление структурной перестройки экономической подсистемы, повышение материального благосостояния и рост продолжительности жизни населения, улучшение экологического состояния окружающей среды и др.

Стабилизационный сценарий предусматривает новые и прогрессивные решения назревших проблем социальной, экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Ожидается, что численность населения Духовницкого МО к 2032 году достигнет 6,0 тыс. человек.

## Глава IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана).

## Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.

Планировочная структура Духовницкого МО состоит из двух частей: Духовницкой зоны активного селитебного освоения, в границах которой расположен населенный пункт, и степной периферийной территории в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Предпосылок для серьезного изменения планировочной структуры на расчетный срок и за пределами расчетного срока не предполагается, за исключением увеличения земель населенного пункта за счет освоения неиспользуемых территорий сельскохозяйственного назначения.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ населенного пункта.

Рабочий поселок Духовницкое

Предлагается включить в состав села территорию, с северо - востока прилегающую к существующей границе населенного пункта.

Проектом генерального плана в границах  населенного пункта предлагается к расчетному сроку увеличить зону индивидуальной жилой застройки, зону спортивного назначения и зону зеленых насаждений общего пользования, упорядочить существующие зоны сельскохозяйственных предприятий в части застройки пустующих участков.

Большая, незастроенная часть территории муниципального образования будет традиционно использоваться для нужд сельского хозяйства, агропромышленного комплекса.

Дальнейшее развитие муниципального образования не потребует пересмотра сложившегося функционального зонирования. Каждая из зон имеет достаточно резервов для развития, как при строительстве новых объектов, так и в условиях их реконструкции. При проектировании жилых зон следует обратить внимание на комплексность застройки территории с размещением объектов обслуживания (предприятий торговли и бытового обслуживания).

## Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытовое обслуживание.

Предложения по дополнительному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Правительством Российской Федерации от 3 июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и во исполнение мероприятий, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами. В проекте настоящего генерального плана учтены мероприятия разработанные в 2007г. «Схемы территориального планирования Духовницкого района Саратовской области.

В части размещения объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к полномочиям поселений  в соответствии со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект генерального плана обосновывает необходимость строительства объектов и предлагает зарезервировать необходимую для этого территорию.

Комплексный анализ определил потребность в строительстве и реконструкции следующих объектов социальной сферы:

- Реконструкция объектов здравоохранения:

  - Произвести капитальный ремонт хирургического, детского и родильного отделений Духовницкой центральной районной больницы - на первую очередь.

- Строительство и реконструкция объектов образования:

  - Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – на первую очередь;

  - Произвести капитальный ремонт существующего здания МОУ СОШ р.п.Духовницкое  – на первую очередь.

- Строительство и реконструкция объектов культуры и спорта:

  - Осуществить резервирование земельного участка по ул.Луговцева (площадью 0,25га) на территории прилегающей к существующему стадиону для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа, р.п.Духовницкое – к расчетному сроку;

  - Осуществить строительство и оборудование спортивных площадок в районах  жилой застройки и зеленых зон отдыха, р.п.Духовницкое – на первую очередь;

  - Произвести капитальный ремонт дома детского творчества в р.п.Духовницкое  – на первую очередь.

- Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания:

  - Реконструкция существующего здания бани на 20 мест,  по ул. Красноармейской р.п.Духовницкое – на первую очередь.

Строительство, реконструкцию, либо оборудование на имеющейся базе объектов капитального строительства производить силами субъектов местного самоуправления, на балансе которого находятся данные объекты.

## Жилищное строительство.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо увеличение показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28,5м2, при существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить реконструкция и строительство системы водоотведения, а также водоснабжения и обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Строительство проектного жилья осуществляется как на свободной территории, так и за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана предусмотрено в части жилищного строительства выполнение следующих основных мероприятий:

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта р.п.Духовницкое, расположенных в районе улиц Полевая - на первую очередь.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта, расположенных в южной части р.п. Духовницкое (улицы Лаврова, Темнова и Вшивцевой) - на расчетный срок.

  - Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков в существующих границах населенных пунктов муниципального образования и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2017г.

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

  - Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

Выполнение перечисленных выше мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 22,4 кв.м на человека к 2032г ;

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 80% к 2022г. и до 95% к 2032 году.

При реконструкции жилых кварталов и жилищном строительстве необходимо предусматривать площади для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания повседневного обслуживания.

Зоны возможного жилищного строительства обозначены в графической его части.

## Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.

Коммерческий сектор системы обслуживания населения регулируется рыночными механизмами и не требует бюджетного финансирования. Деятельность органов местного самоуправления ограничивается регулирующими функциями в создании конкурентной среды для хозяйствующих субъектов и поддержке низко доходных социально-значимых объектов обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

  - Расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

  - Организации сезонной торговли в строго отведенных местах.

Территории, предназначенные для строительства торговых, коммерческих и иных предприятий обслуживания обозначены в графической части проекта.

## Развитие транспортного комплекса

ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

- реконструкцию региональной автодороги Балаково - Духовницкое с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию региональной автодороги «Подъезд от а.д. Балаково-Духовницкое к р.п. Духовницкое» с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию межмуниципальной дороги Духовницкое – Никольское - Богородское (участок Духовницкое – Дубовое) с доведением ее параметров до III технической категории;

- строительство автодороги «Автоподъезд от автодороги «Балаково – Духовницкое» к д. Вечный Хутор» по новой трассе в связи с размещением новой жилой застройки на месте ее нынешнего прохождения. Тем самым будет обеспечен прямой въезд в д. Вечный Хутор минуя селитебную территорию р.п. Духовницкое;

- ремонт моста через овраг на Автоподъезде к ХПП от а/д «Духовницкое  – Никольское - Богородское»;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог.

- строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин.

Реконструкция и развитие улично-дорожной сети:

- ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектным профилем;

- строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства.

Организация мест хранения индивидуального транспорта:

- устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Из всего комплекса возможных работ по охране окружающей природной среды для муниципального образования наиболее значимы и реальны для исполнения следующие мероприятия:

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

  - Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах  зон сельскохозяйственных предприятий и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

  - Строительство и реконструкция транспортной системы МО с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

  - Сохранение зеленых насаждений.

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

  - Рекультивация земель, занятых стихийными свалками на территории муниципального образования в период 2012-2017 гг.

  - В период проведения работ по строительству берегоукрепительных сооружений для наблюдения за влиянием строительства на состояние Саратовского водохранилища необходимо вести мониторинг водного объекта.

  - Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением для последующей передачи их на переработку лицензированному предприятию.

## Развитие инженерной инфраструктуры

В части развития инженерной инфраструктуры поселений муниципального образования проектом генерального плана Духовницкого МО предлагается выполнить к расчетному сроку следующие наиболее важные мероприятия.

7.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения:

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Духовницкого муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

Водоснабжение рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

-    Провести технический осмотр действующих скважин.

-   Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих, а также строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Водоотведение

- В рабочем поселке Духовницкое хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения, откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом и транспортировкой их в планируемый биологический пруд.

7.2.   В части модернизации и развития системы газоснабжения:

Основные мероприятий развития системы газоснабжения предусматривают:

- Строительство проектируемых ГРПШ.

- Прокладка газопроводов высокого давления для запитки ГРУ котельной.

- Развитие системы газоснабжения на участках проектируемой застройки рабочего поселка Духовницкое.

  - В части модернизации и развития системы теплоснабжения:

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

- Строительство котельной: 1) проектируемого физкультурно-оздоровительного комплеса.

- Развитие тепловых сетей и реконструкция изношенных участков.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

  - В части модернизации и развития системы электроснабжения:

-    Для гарантированного электроснабжения Духовницкого МО рекомендуется:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ –10 кВ п в границах населенного пункта.

- Реконструировать ВЛ - 0,4 кВ. от ТП №21. протяженностью – 2,5 км. применить изолированный провод (СИП).

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более. – 22 шт.

- Центральные котельные, скважины водозабора, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

  - В части модернизации и развития системы связи:

Почтовая связь

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Телефонная связь

Прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 100 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 2,2 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

Радиовещание

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 7.5.1. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 7.5.1.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое, с. Вечный Хутор | АДС-250 | 3,0 | 5239 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

## Инженерная подготовка и благоустройство территории.

По причине высокой стоимости и трудоемкости работ по инженерной подготовке территории населенных пунктов муниципального образования в расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2022г.

2.	Обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования в расчетный срок.

3.	Устройство ливневой канализации комбинированным способом (устройством открытых водоотводных канав и дождевой канализации) в расчетный срок.

4.      Понижение уровня грунтовых вод в расчетный срок.

5.  Укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников в расчетный срок.

6.    Для защиты поселковой территории, расположенной в северной части р.п.Духовницкое, которая попадает в зону возможного катастрофического затопления при прорыве плотины Куйбышевского гидроузла и ограниченной ул.Центральная Усадьба и пос.Плодопитомника (включая существующее и проектируемое кладбище) необходимо сооружение дамбы, ориентировочная протяженность которой составит 9,2км.

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и реконструкции.

## Система правового сопровождения градостроительной деятельности

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или, в установленном местной администрацией поселения порядке, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, после утверждения генерального плана Духовницкого МО, в соответствии с требованиями пункта 3 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, необходима разработка:

-     Документации по планировке территории – проектов планировки территории, подготовки проектной документации для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий Духовницкого муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

#### Функциональное зонирование территории Духовницкого муниципального образования (проектное)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га | то же, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Селитебные зоны | 545,69 | 6,55 |
| Производственные зоны | 227,15 | 2,73 |
| Сельскохозяйственные зоны | 4228,88 | 50,74 |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 121,12 | 1,45 |
| Зона специального назначения | 19,70 | 0,24 |
| Рекреационная зона | 259,00 | 3,11 |
| Акватории водных объектов | 2752,64 | 33,03 |
| Прочие территории | 180,82 | 2,17 |
| ВСЕГО: | 8335,00 | 100,00 |

Примечание: площади зон Духовницкого МО, приведённые в графе 2, посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства

### Баланс территорий р.п.Духовницкое (проектный)

| № п.п. | Наименование | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1. | Общая площадь МО | га | 8335,00 |  |
| 2. | Территория р.п.Духовницкое | га | 1099,00 | 100 |
| 3. | Жилые зоны, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 489,27 12,91 | 44,52 1,17 |
| 4. | Общественные зоны Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения, в том числе: - административно-делового назначения -зона торгово-бытового назначения -зона учебно-образовательного назначения -зона культурно-досугового назначения -зона здравоохранения Зона спортивного назначения Зона культового назначения | га | 48,59 7,09 28,93 4,90 1,80 3,07 2,68 0,12 | 4,42 0,65 2,63 0,45 0,16 0,28 0,25 0,01 |
| 5. | Производственные зоны, в том числе: - сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий - коммунально-складская зона | га | 173,66 53,49 | 15,89 4,89 |
| 7. | Рекреационные зоны, в том числе -зона зеленых насаждений общего пользования | га | 67,42 | 6,13 |
| 8. | Зона спецназначения в том числе: -зона зеленых насаждений специального назначения -зона очистки стоков - зона территории «Духовницкой районной станции по борьбе с болезнями животных» -зона ритуального назначения -зона территории ОГУ «Духовницкий лесхоз» -зона защитных сооружений | га | 41,25 1,76 0,97 12,21 1,95 57,60 | 3,75 0,16 0,09 1,11 0,18 5,24 |
| 8. | Зоны транспортной инфраструктуры: -зона внешнего транспорта -зона улично-дорожной сети | га | 0,80 104,53 | 0,07 9,51 |
| 9. | Прочие территории | га | 32,59 | 2,97 |

Примечание: площади зон, приведённые в графах 4, 7 посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

*