Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Духовницкого муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Саратов — 2008 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Духовницкого муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	А.Д. Дёмин

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	В.А Лисовой

Саратов — 2008 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Швырева А.В	—	начальник сектора территориального планирования, руководитель работы

Лисовой В.А.	—	главный инженер проекта, главный специалист по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Портных Р.М.	—	начальник сектора газоснабжения

Шитова Н.Н.	—	начальник группы-архитектор

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Духовницкого муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов электро- и газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Социальная инфраструктура и демография | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Схема планируемой территориальной организации местного самоуправления | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 7 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 8 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 9 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 10 | Современное использование территории (опорный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 11 | Проектный план | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с |  | М 1:100 000 |
| 13 | Комплексная оценка территории | н/с |  | М 1:50 000 |
| 14 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 15 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:100 000 |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| 18 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 19 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 20 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:250 000 |
| 21 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 22 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:250 000 |
| 23 | Вертикальное расчленение | н/с |  | М 1:250 000 |
| 24 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:250 000 |
| 25 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:250 000 |
| 26 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:250 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:250 000 |
| 28 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:250 000 |
| 29 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:250 000 |
| 30 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:250 000 |
| 31 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:250 000 |
| 32 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:250 000 |
| 33 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:250 000 |
| 34 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:250 000 |
| 35 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 36 | Динамика людности (1989-2007 гг.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 37 | Возрастная структура | н/с |  | М 1:350 000 |
| 38 | Типы поселений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 39 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 40 | Уровень общей безработицы (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 41 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 42 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 43 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 44 | Школы. Типы школ | н/с |  | М 1:350 000 |
| 45 | Школы. Укомплектованность кадрами | н/с |  | М 1:350 000 |
| 46 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 47 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений здравоохранения | н/с |  | М 1:350 000 |
| 48 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 49 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 50 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 51 | Учреждения культуры. Число мест | н/с |  | М 1:350 000 |
| 52 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 53 | Библиотеки. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 54 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:350 000 |
| 55 | Предложения по планируемому изменению границ (фрагменты №1-20) | н/с |  |  |
| (Том IV, альбом 2) |  |  |  |  |
| 56 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Духовницкий район» |  |  |  |  |

Содержание

Введение	5

1.	Краткая оценка основных элементов градостроительной системы	9

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	17

3.	Мероприятия по территориальному планированию	19

3.1.	Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления	19

3.2.	Территориальная организация местного самоуправления	20

3.3.	Развитие сферы материального производства	47

3.4.	Инженерно-транспортная инфраструктура	56

3.5.	Социальная инфраструктура	69

3.6.	Туристско-рекреационный комплекс	79

3.7.	Охрана окружающей среды	80

3.8.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	84

Введение

Проект схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №118/5534 от 25.12.2007 г. с администрацией Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения статьи 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2006 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен основной методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Духовницкого муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 7 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (и уменьшенные до страницы альбома) до 1:400 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Духовницкого района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС — Духовницкий район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района — Петряйкина Александра Анатольевича.

- Краткая оценка основных элементов градостроительной системы

Духовницкий муниципальный район входит в состав Приволжского региона Саратовской области. Муниципальные районы ближайшего соседства: Хвалынский (через Волгу) на западе, Ивантеевский и Пугачевский на востоке, Балаковский на юге. На севере приграничным регионом является Самарская область.

Площадь Духовницкого района около 2,0 тыс. км2 (2% от площади Саратовской области). Численность населения на 01.01.2006 г. составила 14,7 тыс. чел., в т.ч. 5,9 тыс. чел. (39%) проживает в административном центре района – р.п. Духовницкое.

Одно из главнейших условий развития территории Духовницкого муниципального района, ее основной нематериальный актив – экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

В этом отношении ЭГП Духовницкого муниципального района оценить однозначно как благоприятное или не благоприятное не представляется возможным, вследствие чего ЭГП описывается нами через соотношение его позитивных и негативных черт.

| Позитивные черты | Негативные черты |
| --- | --- |
| - расположен в северо-западной части Саратовского Заволжья, с лучшими в данном регионе агроклиматическими ресурсами; - соседское положение с Самарской областью – одной из крупнейших экономик Приволжского федерального округа; - широкий выход к Волге, определяющий возможности использования ее важнейших народнохозяйственных функций: транспортной, водоресурсной и рекреационной; - относительная близость к субрегиональному (г. Балаково) и межрайонному (г. Пугачев) центрам. | - отсутствие железнодорожных путей сообщения; - значительная удаленность от регионального центра (более 200 км); - глубокая периферийность (автодорожный тупик, вследствие отсутствия выхода в сопредельный регион); - транспортно-коммуникационная замкнутость (наличие всего лишь двух, да и то в одной местности, автодорожных выхода в соседние муниципальные районы Саратовской области). |

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местное сырье, а также для развития местного агропромышленного комплекса.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению. Реализовать эти возможности можно улучшая транспорентность границ района, путем усиления существующих и формирования новых автодорожных выходов в соседние территориальные системы.

Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе. (Например, целенаправленная трансформация активов в ходе приватизации способна улучшить качество человеческого, произведенного, природного капитала и способствовать улучшению условий контрактации основных субъектов хозяйственной деятельности).

Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как форма присвоения и распределения положенческой ренты — среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

Расселение населения в районе — это заселение в течение трех последних столетий русскими и мордвой побережья Волги и ее здешних основных притоков — Малого Иргиза, Стереха и Сухого Стереха.

Массовое расселение русских по территории района берет начало с первой половины XVIII в. Характер самих поселений во многом диктовался природными условиями. Они располагались довольно обособленно. Села преобладали довольно крупные.

В условиях Духовницкого района, где до начала XVIII века не было постоянных поселений, сложившаяся к середине ХХ века сеть сельских поселений изменяется сравнительно медленно.

Современное расселение сформировалось в результате трансформации традиционной сети сельских населенных мест, заложенной в XVIII-XIX вв. Самые существенные изменения — образование новых населенных пунктов и укрепление существующих за счет ликвидации (сселения) мелких поселений и отдельных жилых строений.

Образование новых населенных пунктов происходило главным образом в начале XX в. (Софьинка, Тамбовский, Полеводинский). Самым молодым (по времени возникновения) населенным пунктом Духовницкого муниципального района является пос. Полеводинский, образованный в 1922 г.

Наиболее ощутимые деструктивные изменения произошли в результате осуществления целенаправленной политики по отношению к сельским населенным пунктам, признанными «неперспективными», куда попали малые деревни и села, которые исстари были основой расселения.

За период 1970—2007 гг. с карты района исчезло 2 населенных пункта: дер. Чирково и с. Мордвиновка.

В целом можно сделать вывод об устойчивости системы сельского расселения района, ибо ни попытки реконструкции 1970—80-х гг., ни экономические реформы 1990-х гг. не вывели систему из равновесного состояния.

Относительно высокий естественный прирост сельского населения обеспечивал возможность, наряду с оттоком сельского населения в города, сохранения численности населения в сельской местности района.

Тем не менее с 1959 г. складывается относительно стабильная тенденция постепенного снижения численности сельского населения района.

В характере расселения населения существенных различий от места к месту не наблюдается. Ландшафтные особенности территории объясняют практическое отсутствие населенных пунктов в приводораздельных частях и концентрацию их в долинах Волги и ее притоков.

Существенны и территориальные различия в плотности населения, которая колеблется от 4 до 9 чел./км², приволжские территории заселены гораздо плотнее, чем восточная периферия.

Таким образом, структура расселения на территории района была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как линейно-кустовая рассредоточенная.

Заселение данной территории проходило в основном с первой половины XIX века. Преобладающие планировочные формы селений — линейная и квартальная.

Средняя людность сельских поселений в Духовницком муниципальном районе остается по-прежнему относительно высокой – 440 чел. Большинство населения района (65,9%) проживает в населенных пунктах людностью свыше 500 человек. Это облегчает задачу по оптимизации системы межселенного обслуживания.

Духовницкий муниципальный район расположен в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Однако степи в значительной степени распаханы и заняты сельскохозяйственными полями. Древесная растительность представлена преимущественно полезащитными лесополосами. Наряду с этим следует отметить наличие нескольких ботанических памятников природы, в их числе Григорьевская лесная дача и Маховский лес.

В почвенном покрове доминируют южные черноземы. Большая часть территории Духовницкого района пригодна и используется для производства разнообразной сельскохозяйственной продукции.

Современный производственный потенциал Духовницкого муниципального района имеет вековые корни, базируется на пласте традиционной агропромышленной специализации в составе народнохозяйственного комплекса Саратовской области.

Производственный комплекс района, сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Прежде всего, кардинальные изменения произошли в сфере собственности на средства производства: роль государственного сектора резко снизилась, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, в районе сформировалась многоукладная экономика.

Духовницкий муниципальный район представляет собой среднеразвитый аграрный район Саратовской области. Валовой внутренний продукт в Духовницком районе в 2005 г. составил 751,4 млн. руб. Причем валовая продукция сельского хозяйства (более 715 млн. руб.) почти в 20 раз превосходила стоимость продукции промышленности (36 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области этот разрыв составляет примерно 3-х кратную величину в пользу промышленности. Из расчета на одного жителя данного муниципального образования произведено валового продукта на сумму 49,1 тыс. руб., из них 46,7 тыс. руб. приходится на валовую сельскохозяйственную продукцию.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло в муниципальном районе 306 единиц. В сравнении с 2003 г. их число сократилось более чем в 2 раза.

Индекс промышленного производства района в 2005 г. по отношению к 2004 г. составил 134,1%, в то время как области 110,0%. В следующем 2006 г. индекс промышленного производства составил 82,8% и 106,5% соответственно.

В тоже время, инвестиции в основной капитал района за период с 2000 по 2006 гг. возросли почти в 10 раз против 3,4 раза по области в целом.

Объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. (около 134 млн. руб.) увеличился в 5 раз по сравнению с 2005 г. (30 млн. руб.).

Основная доля инвестиций направляется в строительство (78%) и сельское хозяйство.

Переход к рыночной экономике дал толчок развитию малого бизнеса в районе. Расширяя малый бизнес, район не только устраняет безработицу, повышает финансовый потенциал, способствует формированию конкурентной среды, но и обеспечивает социальную и политическую стабильность.

Основу экономики района составляют средние и малые предприятия разных форм собственности. По данным на конец 2004 г. в Духовницком муниципальном районе осуществляло деятельность 391 малое предприятие. Число занятых на малых предприятиях составило 625 человек. Около 60% промышленной продукции произведено на малых предприятиях района (22,2 млн. руб.).

Основное направление развития Духовницкого района — сельское хозяйство зерново- животноводческой специализации.

Природно-климатические условия способствуют развитию этой специализации. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода в средний по водности год относительно благоприятны для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур. Однако влагообеспеченность является главным лимитирующим фактором сельскохозяйственного производства.

Духовницкий муниципальный район является одним из важных сельскохозяйственных районов Саратовской области. На его долю приходится 1,6% областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на небольшое значение удельного веса, Духовницкий муниципальный район имеет средние показатели в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства, однако при этом занимает высокое место в обеспечении своего населения продукцией данной категории. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил почти 40 тыс. руб./чел., что почти в три раза больше, чем в среднем по области.

Ключевой отраслью сельского хозяйства Духовницкого муниципального района является растениеводство. Эта отрасль формирует около 1,7% областной продукции земледелия, в то время как в целом на сельскохозяйственное производство Духовницкого муниципального района приходится 1,6% продукции данной отрасли Саратовской области.

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, картофель и овощи.

На долю Духовницкого муниципального района приходится 2,2% всех посевных площадей Саратовской области. Он дает 2,6% собираемого в ней подсолнечника и 0,5% овощей, его доля в производстве зерновых — 2,3% и картофеля — 1,7%.

По объему производства продукции животноводства Духовницский муниципальный район занимает 31 место в Саратовской области. На его долю приходится 1,5% совокупного объема производства продукции данной категории.

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей различных форм собственности (2006 г.):

- 7 сельскохозяйственных организаций;

- 255 крестьянских (фермерских) хозяйств;

- хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды, дачные участки.

Среднегодовая численность работающих, занятых в сельскохозяйственном производстве, составляет 2290 чел.

В 2005 г. стоимость произведенной продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составила — 888 млн. руб.

В Духовницком районе расположены большие площади мелиоративного фонда (15 тыс. га). В последние 15 лет наблюдалась устойчивая тенденция к его сокращению, по состоянию на 2006 г. площадь орошаемых земель составила всего лишь 0,8 тыс. га.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов и пр. А в дальнейшем, создание агрохолдинга (вертикально интегрированная компания — цепочка: земля — производство — реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет 149 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 96,9%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 72,5% всей земельной площади района и 74,8% сельхозугодий. Относительно скромное место — 22% - занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Из общей земельной площади района 22,7% (33,8 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 66,7% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (10,6%) находятся в личном пользовании населения. Примерно так же распределяются и сельскохозяйственные угодья.

Крестьянские (фермерские) хозяйства достаточно крупные, средний размер хозяйства — около 500 га; всего земель — 127 тыс. га.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве зерна, молока, мяса соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет оптимизации структуры животноводства,  улучшения существующих сельхозугодий, в т.ч. за счет восстановления мелиоративных систем.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Духовницкий муниципальный район также занимает одно из последних мест в Саратовской области. На его долю приходится 0,02% совокупного объема работ данного вида деятельности.

По показателю обеспеченности населения жильем Духовницкий муниципальный район занимает 11-е место в области. В среднем на одного жителя приходится 23,9 м². В последнее время Духовницкий муниципальный район набирает темпы и объемы жилищного строительства, и к 2005 г., ввод жилья на душу населения составил 0,2 м²/чел.

Параметры характеризующие уровень жизни в Духовницком муниципальном районе не сильно уступают показателям в среднем по области. Средний размер назначенных пенсий в ДМР составляет 2227 руб. в месяц, а среднемесячная заработная плата его жителей имеет средний уровень по сравнению с другими районами области – 3225 руб.

Духовницкий муниципальный район Саратовской области представляет типичный, с природной и агроландшафтной точкек зрения район Приволжской группы муниципальных районов Саратовского Заволжья. Район расположен в долине р. Волги и на стыке ее с Сыртовой равниной в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей на южных черноземах, имеет преобладающую аграрную специализацию, невысокий уровень социально-экономического развития и сложную демографическую обстановку.

Расположение на крупнейшей реке региона, относительно высокий агроклиматический потенциал, наличие мощного мелиоративного фонда,  следует отнести к благоприятным факторам, способным ускорить социально-экономическое возрождение района.

Как представляется, будущее Духовницкого муниципального района связано с созданием условий для развития агропромышленного производства, использованием особенностей экономико-географического положения, а также усилением природных и материальных активов территории для комфортного проживания жителей района.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Главная (стратегическая) цель территориального планирования: пространственная организация территории Духовницкого муниципального района в соответствии с поставленными стратегическими целями, обусловливающими его устойчивое развитие на период до 2025 г., разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Целями территориального планирования являются:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики области;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция наличного жилого фонда;

- модернизация и развитие инженерно-транспортной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования:

- развитие агропромышленного комплекса Духовницкого района как основной специализации района;

- развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования и спорта;

- модернизация транспортной инфраструктуры района;

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в сельскую местность;

- создание эколого-туристического рекреационного комплекса вдоль берега Саратовского водохранилища, в долине р. Малый Иргиз;

- формирование особо охраняемых природных территорий местного значения для сохранения уникальных ландшафтов и упорядочения антропогенного воздействия, вызванного рекреационной деятельностью в зонах массового отдыха;

- разработка комплекса документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для муниципальных образований района.

- Мероприятия по территориальному планированию

3.1.	Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Совершенствование планировочной структуры за счёт развития её главного планировочного центра р.п. Духовницкое.

- Формирование второстепенной планировочной транспортной оси второго порядка в направлении Тамбовский-Левенка-Никольское.

- Дальнейшее развитие  второстепенной планировочной авто транспортной оси Духовницкое-Дубовое-Богородское.

- Строительство автодорожной сети в местных системах расселения.

Реализация предлагаемых проектом мероприятий позволит:

  - Развивать открытый характер планировочной организации территории района, что будет способствовать усилению внешних связей района во всех видах деятельности.

  - Обеспечить транспортную связь всех населенных пунктов района с административными центрами поселений и райцентром по дорогам с твердым покрытием в пределах транспортной доступности 1 час.

  - Усилить экономические, социально-культурные и бытовые связи сельских населённых пунктов в периферийной зоне района.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи с райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его запросов, связанных с общением с жителями других населённых пунктов. Особое внимание необходимо уделять повышению степени благоустройства сельских населённых пунктов и общего уровня комфортности проживания на селе, включая экологическую и эстетическую характеристики.

Кроме того, соблюдение режима использования территорий в выделенных проектом функциональных зонах позволит рационально использовать природный и промышленный потенциал района не ухудшая экологической обстановки, будет способствовать интенсивному развитию экономики района в соответствии с хозяйственной специализацией района.

Предлагаемые проектом мероприятия позволят повысить уровень качества жизни на селе, что является действенным стимулом для закрепления имеющегося населения и привлечения нового.

3.2.	Территориальная организация местного самоуправления

Одной из основных целей Закона 131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её размеры является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Рассмотрение в проекте вопроса территориальной организации местного самоуправления в границах муниципального района обуславливается тем, что именно ее формирование на данном этапе является приоритетной задачей, ибо на ее основе в последующем должна строиться и оптимизироваться система территориальных подразделений федеральных и региональных органов государственной власти.

До принятия Закона Саратовской области №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района» на территории района существовало 14 сельских округа, администрации которых являлись территориальными структурными подразделениями объединенного муниципального образования.

Территории сельских округов составляли земли населенных пунктов, входящих в округ. По составу населенных пунктов сельские округа не отличались от состава административно-территориальных единиц (сельские советы, волости), существовавших длительное время.

Территориально сельские округа составляли исторически сложившиеся земли населенных пунктов, а их административными центрами были центральные усадьбы колхозов и совхозов, в которых созданы объекты социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие достаточно приемлемую в них потребность населения.

Существовавшая организация сельских округов в основном соответствовала сложившейся системе расселения .

Анализ существующей территориальной организации местного самоуправления на территории района показал, что муниципальные образования, установленные Законом №92-ЗСО образованы путем объединения сельских округов:

- Березово-Лукское муниципальное образование — 2 округа (Березово-Лукский, Теликовский);

- Брыковское муниципальное образование — 4 округа (Брыковский, Богородский, Григорьевский, Никольский);

- Горяиновское муниципальное образование — 2 округа (Горяиновский, Софьинский);

- Дмитриевское муниципальное образование — 2 округа (Дмитриевский, Озёрский);

- Липовское муниципальное образование — 2 округа (Липовский, Левенский);

- Новозахаркинское муниципальное образование — 2 округа (Новозахаркинский, Полеводинский).

Наличие и размеры территорий муниципальных образований является одним из необходимых элементов их статуса, поскольку местное самоуправление осуществляется только в границах муниципальных образований, которые должны формироваться в соответствии с критериями и требованиями федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях создания «оптимальных» систем муниципальных образований, являющихся основой будущего административно-территориального устройства субъектов РФ и позволяющих обеспечить полноценную жизнедеятельность населения, законом предусмотрены два вида их реформирования:

- Изменение границ муниципальных образований (ст. 12 ФЗ №131-ФЗ);

- Преобразование муниципальных образований (ст. 13 ФЗ №131-ФЗ).

Результаты изучения материалов анкетирования показывают, что 85% населения, принявшего участие в анкетировании, согласны с существующей территориальной организацией местного самоуправления.

Это подтвердило позицию разработчиков проекта о соответствии существующей территориальной организации, критериям установленным Федеральным законом №131–ФЗ и предложения о преобразовании муниципальных образований ре предусматриваются.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области составляют:

- Федеральный Закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом от 29.10.2004 г. №191-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.03.2004 г. №707-р «Об утверждении Перечня субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой и высокой плотностью населения»;

- Закон Саратовской области от 23.12.2004 г. №78-3СО «О муниципальных районах»;

- Закон Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»;

- Постановление Саратовской областной Думы от 17.04.2002 г. №67-2748 «Об установлении границ Духовницкого района»;

- «Материалы оформления и согласования внешней границы объединенного муниципального образования Духовницкого района», выполненные в 1999 г. ЮЖНИИГИПРОЗЕМ.

В целях организации местного самоуправления на территории Духовницкого района Саратовской области, руководствуясь требованиями Федерального Закона №131-ФЗ, органы государственной власти Саратовской области:

- Законом №78-ЗСО от 23.12.2004 г.:

- наделило ОМО Духовницкого района статусом МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, с административным центром — рабочий посёлок Духовницкое;

- установило границы Духовницкого муниципального района, утверждённые Постановлением Саратовской Областной Думы от 24.09.2004 г. №67-2748 «Об установлении границ Духовницкого района»;

- Законом Саратовской области №92-ЗСО от 27.12.2004 г.:

- в границах Духовницкого муниципального района образовало 7 муниципальных образований и наделило их статусом: «сельское поселение» - 6 и «городское поселение» — 1;

- утвердило в виде картографического описания границы вновь образованных муниципальных образований;

- определило состав населённых пунктов, входящих в состав каждого муниципального образования и административные центры сельских поселений.

Сведения о муниципальных образованиях включенных в состав Духовницкого муниципального района представлены в таблицах 3.2.1., 3.2.2.

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №92-ЗСО отражены на «Обзорной схеме границ муниципальных образований Духовницкого муниципального района» и «Схемах существующих границ муниципальных образований» (Том IV. Книга 1, Фрагменты №1-8).

Установление реальных границ поселений, определяющих размеры территории, на которой органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия, в том числе градостроительными способами, обусловлено:

- требованием ч. 3 ст. 85 Федерального Закона №131-ФЗ — «…границы муниципальных образований подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства…», так как границы поселений установлены Законом №92-ЗСО в виде картографического описания;

- внесением изменений в Градостроительный Кодекс, Земельный Кодекс и Федеральный Закон №131-ФЗ, после принятия Закона Саратовской области №92-ЗСО, уточняющих критерии установления границ поселений;

- возможностью подготовки предложений по формированию оптимальных границ территорий поселений, предоставленной положениями ст. 18 ч. 4, ст. 19 п. 1 Градостроительного Кодекса РФ.

«…Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке».

Оценка существующих границ поселений, установленных Законом Саратовской области №92-ЗСО, проведена в последовательности:

- изучение описания границ муниципальных образований на предмет соответствия текстовой и графической части;

- сравнение описания границ в законе с описанием границ муниципального района, утвержденных Постановлением Саратовской областной Думы №67-2748 от 17.04.2002 г., Постановлением ВЦИК от 10.01.1934 г. и в «Схеме территориального планирования Саратовской области»;

- определение соответствия существующих границ требованиям статьи 11 Федерального Закона №131-ФЗ;

- проведение натурного обследования существующих границ, их согласование с Главами муниципальных образований и архитектором Духовницкого муниципального района;

- изучение границ, установленных генеральным планом рабочего посёлка Духовницкое;

- изучение соответствия описаний границ поселений требованиям Постановления Правительства РФ от 7.06.200 г. №396 и Федерального закона от 18.02.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (с изменениями от 18.07.2003 г., 04.12.2006 г.).

При установлении границ муниципальных образований:

- не допускается изломанность проектируемых границ, если она не обусловлена существующими естественными или искусственными рубежами;

- проектируемые границы, как правило, совмещаются с естественными и (или) существующими рубежами (реками, ручьями, каналами, лесополосами, дорогами и другими природными и созданными трудом человека объектами).

В соответствии с требованиями федерального закона от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (с изменениями от 18.07.2005 г., 04.12.2006 г.), устанавливающим правовые основы проведения землеустройства к объектам землеустройства относятся территории муниципальных образований), образование новых объектов землеустройства осуществляется на основе градостроительной документации, к которой относится «Схема территориального планирования Духовницкого муниципального района», на основании которой проводится межевание. Межеванию объекта землеустройства предшествует разработка:

- «Схемы территориального планирования муниципального района»;

- «Схемы землеустройства муниципальных образований»;

- «Проекта территориального землеустройства».

И на их основе проводится межевание.

При установлении границ муниципального образования должны учитываться ориентиры, имеющиеся на местности (дороги, улицы, защитные лесные насаждения, реки, ручьи, каналы, линейные и другие подобные объекты).

В соответствии с требованиями ГрК РФ-2004г:

- (ст. 19 ч 4) «На схемах, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района, отображаются существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального района»;

- (ст. 20 ч 2) «Подготовка схемы территориального планирования муниципального района осуществляется с учетом содержащихся в «Схемах территориального планирования субъектов РФ» положений о территориальном планировании…»;

- (ст. 14 ч 6) «На схемах, содержащихся в схеме территориального планирования субъекта РФ, отражаются границы муниципальных образований – городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта Российской Федерации.

Из этого следует, что при разработке «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района», существующие границы муниципального района и поселений должны отображаться и соответствовать границам, установленным в «Схеме территориального планирования Саратовской области», утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 г. №477-П Об утверждении «Схемы территориального планирования Саратовской области».

Выполнение изложенных положений по отображению границ муниципальных образований с учетом «Схемы территориального планирования Саратовской области» не представляется возможным по следующим причинам:

- картографические материалы в «Схеме территориального планирования Саратовской области» выполнены в формате «MAPINFO» масштаба 1:200 000 в государственной системе координат Гаусса Крюгера;

- картографические материалы в «Схеме территориального планирования Духовницкого муниципального района» разрабатываются в формата «MAPINFO» в масштабе 1:50 000 в государственной системе координат 1963 г;

- распоряжением Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Саратовской области от 20.01.2004 г. №2П «О введении местной системы координат» установлена условная система координат МСК-64 для каждого муниципального района, именно в этой системе координат целесообразно оформлять  графические материалы в проекте «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района»;

- Законом от 26.12.1995 г. №209-ФЗ (с изменениями от 10.01.2003. г., 22.08.2004 г., 03.06.2005 г., 18.12.2006 г.) «О геодезии и картографии» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 г. №139 Об утверждении «Правил установления местных систем координат» определено: «обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат, который осуществляется с использованием параметров перехода (ключей)»;

- в пояснительной записке, входящей в состав «Материалов оформления и согласования внешней границы ОМО Духовницкого района», разработанных ЮЖНИИГИПРОЗЕМ в 1999 г. указано, что при выполнении работ составлен каталог координат геодезических данных поворотных точек границы в государственной системе координат 1963 г., включенных в состав документов. Однако, попытка использовать эти каталоги координат для нанесения границ Духовницкого муниципального района и смежных с ним районов, показала, что каталоги координат представлены в «условной» системе (не в системе 1963 г.), а ключ перевода отсутствует;

- отсутствие «ключа» для перехода из местной системы координат в Государственную систему координат или наоборот, для формата «MAPINFO» не позволяет использовать в полном объеме картографические материалы «Схемы территориального планирования Саратовской области» для отображения границ муниципального района и поселений в «Схеме территориального планирования Духовницкого муниципального района» (Фрагмент №1, наложение границ возможно только путем графического подбора и совмещения на отдельных участках).

В связи с изложенным, отображение в проекте существующих границ муниципального района и поселений (ГрК РФ ст. 19, ч. 4, п. 1) осуществляется на основании:

- закона Саратовской области от 23.12.2004 г. №78-ЗСО «О муниципальных районах»;

- постановления Саратовской областной Думы от 17.04.2002 г. №67-2748 «Об установлении границ Духовницкого района»;

- закона Саратовской области от 27.12.2004 г №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района;

- схемы территориального планирования Саратовской области (по отдельным фрагментам, методом графического наложения);

- Постановления ВЦИК от 10.01.1934 г.

На картографическую подоснову масштаба 1:50 000, выполненную в системе координат 1963 г. нанесены границы муниципального района и поселений, проведена их оценка на предмет соответствия нормативным документам.

При анализе существующих границ их оценка проведена путём условного разделения на:

- оценку внешних границ муниципального района;

- оценку границ муниципальных образований.

На основании проведенного анализа существующей территориальной организации местного самоуправления, установленной законом Саратовской области, в проекте рассмотрены два варианта предложений по оптимизации границ территорий муниципальных образований:

- Вариант №1 — предложения по изменению границ муниципальных образований предусматривающие их изменение в «Схеме территориального планирования Саратовской области» и графическом материале ЮЖНИИГИПРОЗЕМ;

- Вариант №2 — предложения по изменению границ муниципальных образований, обусловленные изменением границ Духовницкого муниципального образования и с учётом предложений (Варианта №1).

В соответствии со ст. 12 федерального закона №131-ФЗ, изменения границ муниципальных образований осуществляются законом субъекта РФ по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных органов государственной власти.

«Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке» (ч. 4 ст. 18 ГрК РФ).

Таким образом, предложения по изменению границ муниципальных образований в проекте «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района» могут являться основанием для их инициирования органом местного самоуправления муниципального района.

В зависимости от вида изменения границ, законом определены требования по их осуществлению:

- согласие населения, выраженного путем голосования;

- учета мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных образований и поселений.

Предложения по изменению границ и их обоснование представлены в таблицах 3.2.3. и 3.2.4.

Предложения по изменению границ (Вариант №1) предполагают внесение изменений в «Схему территориального планирования Саратовской области», и графические материалы ЮЖНИИГИПРОЗЕМ как внешних — с Самарской областью, так и внутренних — с муниципальными районами и муниципальными образованиями), на отдельных участках, где они  не соответствуют нормативно-правовым документам:

- постановление ВЦИК 1934 г. с Самарской областью;

- постановление Саратовской областной Думы №67-2748;

- закон Саратовской области №92–ЗСО.

Предложения по изменению границ (Вариант №2) предполагают:

- включить предложения (Варианта №1);

- изменить границы муниципальных образований, установленных законом №92–ЗСО (на отдельных участках) с целью приведения их в соответствие требованиям закона №131-ФЗ и генеральному плану р.п. Духовницкое.

Проектом предлагается принять Вариант №2 как наиболее соответствующий требованиям закона 131-ФЗ и Градостроительного кодекса по территориальной организации местного самоуправления на территории Духовницкого муниципального района.

Существующие и планируемые границы муниципальных образований, предложения по их изменению на отдельных участках, а так же рассмотрение вопросов по внесению изменений в «Схему территориального планирования Саратовской области» представлены на графических материалах.

- Схема планируемой территориальной организации местного самоуправления;

- Том IV. Фрагменты 1-20.

Сведения о составе населённых пунктов, входящих в муниципальные образования и планируемых площадей территорий представлены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.1.

Сведения о муниципальных образованях, входящих в состав Духовницкого муниципального района, Саратовской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административ-ного центра | Численность населения на 01.01.2007 г. | Площадь, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Духовницкое муниципальное образование | городское поселение | р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое | - | 5978 | 8334,97 |
| 2 | Березово-Лукское муниципальное образование | сельское поселение | с. Березовая Лука | с. Березовая Лука | Центр | 598 | 39098,13 |
|  |  |  |  | с. Дубовое | 2 | 543 |  |
|  |  |  |  | с. Теликовка | 15 | 825 |  |
|  |  |  | Всего | 3 | - | 1966 |  |
| 3 | Брыковское муниципальное образование | сельское поселение | с. Брыковка | с. Брыковка | Центр | 548 | 47253,93 |
|  |  |  |  | с. Богородское | 20 | 419 |  |
|  |  |  |  | с. Григорьевка | 9 | 377 |  |
|  |  |  |  | с. Никольское | 8 | 416 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1760 |  |
| 4 | Горяиновское муниципальное образование | сельское поселение | с. Горяиновка | с. Горяиновка | Центр | 498 | 22627,7 |
|  |  |  |  | дер. Александровка | 2 | 108 |  |
|  |  |  |  | дер. Росляково | 4 | 95 |  |
|  |  |  |  | с. Софьинка | 7 | 399 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1100 |  |
| 5 | Дмитриевское муниципальное образование | сельское поселение | с. Дмитриевка | с. Дмитриевка | Центр | 810 | 19335,51 |
|  |  |  |  | дер. Вечный Хутор | 3 | 341 |  |
|  |  |  |  | с. Озёрки | 15 | 569 |  |
|  |  |  | Всего | 3 | - | 1720 |  |
| 6 | Липовское муниципальное образование | сельское поселение | с. Липовка | с. Липовка | Центр | 652 | 22538,33 |
|  |  |  |  | с. Левенка | 12 | 410 |  |
|  |  |  | Всего | 2 | - | 1062 |  |

окончание таблицы 3.2.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Новозахаркинское муниципальное образование | сельское поселение | с. Новозахаркино | с. Новозахаркино | Центр | 793 | 35417,07 |
|  |  |  |  | пос. Тамбовский | 20 | 138 |  |
|  |  |  |  | дер. Грачи | 22 | 1 |  |
|  |  |  |  | пос. Полеводинский | 4 | 778 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1710 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 21 | - | 15296 | 194605,66 |

Таблица 3.2.2.

Результаты опроса жителей отдельных населенных пунктов Духовницкого муниципального района по территориальной организации поселений

|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Численность населения (чел) | Число опрошенных жителей (чел) | Результаты ответов на поставленные вопросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Какие населенные пункты должны войти в состав поселения | Какой населенный пункт должен стать административным центром поселения | За предложенный вариант высказалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дмитриевское муниципальное образование | с. Дмитриевка | 810 | 50 | с. Дмитриевка | с. Дмитриевка | 16 |
|  |  |  |  |  | с. Дмитриевка дер. Вечный Хутор | с. Дмитриевка | 5 |
|  |  |  |  |  | с. Дмитриевка с. Озёрки | с. Дмитриевка | 5 |
|  |  |  |  |  | с. Дмитриевка дер. Вечный Хутор с. Озёрки | с. Дмитриевка | 24 |
|  |  | с. Озёрки | 569 | 36 | с. Озёрки | с. Озёрки | 15 |
|  |  |  |  |  | с. Озёрки с. Дмитриевка | с. Дмитриевка | 11 |
|  |  |  |  |  | с. Дмитриевка дер. Вечный Хутор с. Озёрки |  | 10 |

продолжение таблицы 3.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Новозахаркинское муниципальное образование | с. Новозахаркино | 793 | 50 | с. Новозахаркино пос. Полеводинский пос. Тамбовский | с. Новозахаркино | 50 |
|  |  | пос. Тамбовский | 138 | 20 | с. Новозахаркино пос. Полеводинский пос. Тамбовский | с. Новозахаркино | 10 |
|  |  |  |  |  | с. Новозахаркино пос. Полеводинский пос. Тамбовский | пос. Полеводинский | 10 |
|  |  | пос. Полеводинский | 778 | 50 | с. Новозахаркино пос. Полеводинский пос. Тамбовский | с. Новозахаркино | 8 |
|  |  |  |  |  | с. Новозахаркино пос. Полеводинский пос. Тамбовский | пос. Полеводинский | 42 |
| 3 | Березово-Лукское муниципальное образование | с. Дубовое | 543 | 30 | с. Дубовое с. Березовая Лука | с. Березовая Лука | 30 |
|  |  | с. Березовая Лука | 598 | 20 | с. Дубовое с. Березовая Лука | с. Березовая Лука | 20 |
|  |  | с. Теликовка | 439 | 50 | с. Теликовка | с. Теликовка | 50 |

окончание таблицы 3.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Брыковское муниципальное образование | с. Богородское | 419 | 30 | с. Брыковка с. Богородское с. Григорьевка с. Никольское | с. Богородское | 9 |
|  |  | с. Григорьевка | 377 | 30 | с. Григорьевка | с. Григорьевка | 16 |
|  |  |  |  |  | с. Григорьевка с. Брыковка | с. Брыковка | 14 |
|  |  | с. Брыковка | 548 | 30 | с. Брыковка с. Богородское с. Григорьевка с. Никольское | с. Брыковка | 23 |
|  |  |  |  |  | с. Брыковка с. Григорьевка | с. Брыковка | 7 |
|  |  | с. Никольское | 416 | 25 | с. Брыковка с. Богородское с. Григорьевка с. Никольское | с. Брыковка | 16 |
|  |  |  |  |  | с. Брыковка с. Богородское с. Григорьевка с. Никольское | с. Никольское | 9 |

Таблица 3.2.3.

Предложения по изменению границ муниципальных образований (Вариант №1)

| № п/п | Муниципальное образование | Содержание предложения | Обоснование предложения | Картографическое отображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Духовницкое МО — Хвалынский муниципальный район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Хвалынским муниципальным районом на участке от т. А1 до т. Б1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г (Приложение 1). | Фрагмент №2 |
| 2 | Духовницкое МО — Березово-Лукское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Березово-Лукским муниципальным образованием на участке от т. Б1 до т. Б 9 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Фрагмент №2 |
| 3 | Духовницкое МО — Липовское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Липовским муниципальным образованием на участке от т. В3 до т. Г1 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Фрагмент №2 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Духовницкое МО — Дмитриевское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Дмитриевским муниципальным образованием на участке от т. Г10 до т. Г12 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 1). | Фрагмент №2 |
|  |  | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Дмитриевским муниципальным образованием на участке от т. Г14 до т. А1 границу провести в соответствии с концепцией генерального плана. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по концепции генерального плана. | Фрагмент №2 |
| 5 | Березово- Лукское МО — Хвалынский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Хвалынским муниципальным районом на участке от т. Д1 до т. А1 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Фрагмент №3 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Березово- Лукское МО — Хвалынский район, Самарская область | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Хвалынским муниципальным районом от т. А1 до т. А5 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО (Приложение 2) и по постановлению Саратовской областной думой №67-2748. А на границе с Самарской областью на участке от т. А5 до т. Б1 границу провести в соответствии с по постановлением ВЦИК 1934 г. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» и закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2) не соответствует постановлению ВЦИК 1934 г. | Фрагмент №3 |
| 7 | Березово- Лукское МО — Брыковское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Брыковским муниципальным образованием на участке от т. Б1 до т. Б11 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Фрагмент №3 |
| 8 | Березово- Лукское МО — Духовницкое МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Духовницким муниципальным образованием на участке от т. Г5 до т. Д1 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 2). | Фрагмент №3 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Брыковское МО — Ивантеевский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Ивантеевским муниципальным районом на участке от т. Б1 до т. Б 6 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3). | Фрагмент №4 |
|  |  | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Ивантеевским муниципальным районом на участке от т. Б28 до т. В1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №4 |
| 10 | Брыковское МО — Самарская область | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Самарской областью на участке от т. А26 до т. А33 границу провести в соответствии с постановлением ВЦИК 1934 г. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» , закон №92–ЗСО (Приложение 3) и постановление Саратовской областной думы №67-2748 не совпадает с границей по постановлению ВЦИК 1934 г. | Фрагмент №4 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Брыковское МО — Липовское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Липовским муниципальным образованием на участке от т. Г1 до т. Г23 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3). | Фрагмент №4 |
| 12 | Брыковское МО — Березово-Лукское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Липовским муниципальным образованием на участке от т. Д18 до т. Д19 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 3). | Фрагмент №4 |
| 13 | Горяиновское МО — Балаковский, Хвалынский районы | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Хвалынским и Балаковским муниципальными райономи на участке от т. В25 до т. Б1, границу провести в соответствии с постановлением Саратовской областной думы №67-2748 и закона №92-ЗСО (Приложение 4). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 4) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №5 |
| 14 | Горяиновское МО — Дмитриевское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Дмитриевским муниципальным образованием на участке от т. Б1 до т. В1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 4). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 4). | Фрагмент №5 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Горяиновское МО — Новозахаркинское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Новозахаркинским муниципальным образованием на участке от т. В4 до т. В25 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 4). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 4). | Фрагмент №5 |
| 16 | Дмитриевское МО — Хвалынский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Хвалынским муниципальным районом на участке от т. А1 до т. А13 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №6 |
| 17 | Дмитриевское МО — Духовницкое МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Духовницким муниципальным образованием. На участке от т. А13 до т. А14 границу провести в соответствии с генеральным планом. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по концепции генерального плана. | Фрагмент №6,№2 |
|  |  | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с муниципальным образованием на участке от т. А14 до т. Б1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Фрагмент №6 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Дмитриевское МО — Липовское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Липовским муниципальным образованием на участке от т. В5 до т. Д1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Фрагмент №6 |
| 19 | Дмитриевское МО — Новозахаркинское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Новозахаркинским муниципальным образованием на участке от т. Д1 до т. Д3 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Фрагмент №6 |
| 20 | Дмитриевское МО — Горяиновское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Горяиновским муниципальным образованием на участке от т. Е1 до т. А1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 5.) | Фрагмент №6 |
| 21 | Липовское МО — Пугачёвский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Пугачёвским муниципальным районом на участке от т. В6 до т. Г1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №7 |

продолжении  таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Липовское МО — Новозахаркинское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Новозахаркинским муниципальным образованием на участке от т. Г8 до т. Г23 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Фрагмент №7 |
| 23 | Липовское МО — Дмитриевское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Дмитриевским муниципальным образованием на участке от т. Д1 до т. Д10 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Фрагмент №7 |
| 24 | Липовское МО — Духовницкое МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Духовницким муниципальным образованием на участке от т. Е1 до т. Е2 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Фрагмент №7 |
| 25 | Липовское МО — Брыковское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Брыковским муниципальным образованием на участке от т. Б24 до т. В1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от27.12.2004 г. (Приложение 6). | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 6). | Фрагмент №7 |

продолжение таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Новозахаркинское МО — Пугачёвский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Пугачёвским муниципальным районом на участке от т. Б4 до т. Б7 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №8 |
| 27 | Новозахаркинское МО — Пугачёвский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Пугачёвским муниципальным районом на участке от т. Б43 до т. Б49 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №8 |
| 28 | Новозахаркинское МО — Балаковский район | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Балаковским муниципальным районом на участке от т. В1 до т. Г1 границу провести в соответствии с законом №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) и постановлением Саратовской областной думы №67-2748. | Фрагмент №8 |

окончание таблицы 3.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Новозахаркинское МО — Горяиновское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Горяиновским муниципальным образованием на участке от т. Г1 до т. Г11 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) | Фрагмент №8 |
| 30 | Новозахаркинское МО — Липовское МО | Изменить границу на «Схеме территориального планирования Саратовской области» с Липовским муниципальным образованием на участке от т. А15 до т. А29 границу провести в соответствии с законом №92-ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) | Граница на «Схеме территориального планирования Саратовской области» не совпадает с границей по закону №92–ЗСО от 27.12.2004 г. (Приложение 7) | Фрагмент №8 |

Таблица 3.2.4.

Предложения по изменению границ муниципальных образований (Вариант №2)

| № п/п | Муниципальное образование | Содержание предложения | Обоснование предложения | Картографическое отображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Духовницкое МО — Березово-Лукское МО, Липовское МО, Дмитриевское МО | 1. Изменить границу Духовницкого МО: на участке от т. Б1 до т. Б10 границу провести от т. 27 до т. 26 по р. Волга в юго-восточном направлении. 2. На участках от т. Б10 до т. В1 с (Бурёзово–Лукским МО), от т. В1 до т. Г1 с (Липовским МО) и от т. Г1 до т. Г11 с (Дмитриевским МО). Границу провести от т. 26 до т. 25 в юго-западном направлении, от т. 25 до т. 24 в западном направлении, от т. 24 до т. 23 в юго-западном направлении, от т. 23 до т. 22 в северо-западном направлении, от т. 22 до т. 21 в юго-западном направлении по границе земель СПК «Волжский» — КФХ «Викинг». От т. 21 до т. 20 в юго-восточном направлении от т. 20 до т. 19 в южном направлении от т. 19 до т. 18 в западном направлении, от т. 18 до т. Г 11 в юго-западном направлении. 3. На участке от т. Г14 до т. А1 границу провести от т. Г14 до т. 17 в северо-восточном направлении, от т. 17 до т. 16 в северо-западном направлении, от т. 16 до т. 15 в юго-западном направлении. | 1. В соответствии с ст. 11 ч 1, п. 5 131-ФЗ «в состав территории городского поселения могут входить один город или посёлок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения». 2. Планируемые границы предлагается привести в соответствии с генеральным планом р.п. Духовницкое утверждённого в 1995 г. | Фрагмент №2 Фрагмент №11 |

окончание таблицы 3.2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Березово-Лукское МО — Духовницкое МО | Изменить границу Березово-Лукского МО: 1. На участке от т. Г1(В1) до т. Д1 границу провести от т. Г1 (В1) до т. В2 в юго-восточном направлении, от т. В2 до т. В3 в юго-западном направлении, от т. В3 до т. Г1 в юго-восточном направлении. 2. От т. Г1 до т. Г4 в северо-западном направлении, от т. Г4 до т. Г5 в западном направлении, от т. Г 5 до т. Г11 в северо-западном направлении. 3. От т. Г11 до т. 18 в северо-восточном направлении, от т. 18 до т. 19 в восточном направлении, от т. 19 до т. 20 в северном направлении, от т. 20 до т. 21 в северо-западном направлении, от т. 21 до т. 22 в северо-восточном направлении, от т. 22 до т. 23 в юго-восточном направлении, от т. 23 до т. 24 в северо-восточном направлении, от т. 24 до т. 25 в юго-восточном направлении, от т. 25 до т. 26 в северо-восточном направлении, от т. 26 до т. 27 в северо-западном направлении. | 1. В соответствии с ст. 11 ч 1,п. 5 131-ФЗ «в состав территории городского поселения могут входить один город или посёлок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения». 2. Планируемые границы предлагается привести в соответствии с генеральным планом р.п. Духовницкое утверждённого в 1995 г. | Фрагмент №3 Фрагмент №12 |
| 3 | Дмитриевское МО — Духовницкое МО | Изменить границу Дмитриевского МО: 1. На участке от т. А13 до т. А14 границу провести от т. 15 до т. 16 в северо-восточном направлении, от т. 16 до т. 17 в юго-восточном направлении, от т. 17 до т. А14 в юго-западном направлении. | 1. В соответствии с ст. 11 ч 1,п.5 131-ФЗ «в состав территории городского поселения могут входить один город или посёлок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения». 2. Планируемые границы предлагается привести в соответствии с генеральным планом р.п. Духовницкое утверждённого в 1995 г. | Фрагмент №6 Фрагмент №15 |

Таблица 3.2.5.

Сведения о планируемой территориальной организации муниципальных образований, входящих в состав Духовницкого муниципального района, Саратовской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра (км) | Численность населения на 1.01.2007 (чел) | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Духовницкое муниципальное образование | городское поселение | р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое | - | - | - |
|  |  |  | Всего | 1 | - | 5978 | 3571 |
| 2 | Березово–Лукское муниципальное образование | сельское поселение | с. Березовая Лука | с. Березовая Лука | Административный центр | 598 |  |
|  |  |  |  | с. Дубовое | 2 | 543 |  |
|  |  |  |  | с. Теликовка | 15 | 825 |  |
|  |  |  | Всего | 3 | - | 1966 | 43860 |
| 3 | Брыковское муниципальное образование | сельское поселение | с. Брыковка | с. Брыковка | Административный цунтр | 548 |  |
|  |  |  |  | с. Богородское | 20 | 419 |  |
|  |  |  |  | с. Григорьевка | 9 | 377 |  |
|  |  |  |  | с. Никольское | 8 | 416 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1760 | 47289 |
| 4 | Горяиновское муниципальное образование | сельское поселение | с. Горяиновка | с. Горяиновка | Административный центр | 498 |  |
|  |  |  |  | дер. Александровка | 2 | 108 |  |
|  |  |  |  | дер. Росляково | 4 | 95 |  |
|  |  |  |  | с. Софьинка | 7 | 399 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1100 | 22628 |
| 5 | Дмитриевское муниципальное образование | сельское поселение | с. Дмитриевка | с. Дмитриевка | Административный центр | 810 |  |
|  |  |  |  | дер. Вечный Хутор | 3 | 341 |  |
|  |  |  |  | с. Озёрки | 15 | 569 |  |
|  |  |  | Всего | 3 |  | 1720 | 19344 |

окончание таблицы 3.2.5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Липовское муниципальное образование | сельское поселение | с. Липовка | с. Липовка | Административный центр | 652 |  |
|  |  |  |  | с. Левенка | 12 | 410 |  |
|  |  |  | Всего | 2 |  | 1062 | 22538 |
| 7 | Новозахаркинское муниципальное образование | сельское поселение | с. Новозахаркино | с. Новозахаркино | Административный центр | 793 |  |
|  |  |  |  | пос. Тамбовский | 20 | 138 |  |
|  |  |  |  | дер. Грачи | 22 | 1 |  |
|  |  |  |  | пос. Полеводинский | 16 | 778 |  |
|  |  |  | Всего | 4 | - | 1710 | 35417 |
| Итого: |  | Городское – 1 Сельское – 6 | 7 | 20 | - | 15295 | 195564 |

3.3.	Развитие сферы материального производства

В соответствии с проведенным анализом современного состояния и прогнозными расчетами, а также целями и задачами настоящей Схемы, основные проектные предложения по перспективному развития экономической подсистемы Духовницкого муниципального района сводятся к следующему.

- Обеспечение устойчивого функционирования и роста экономики района.

- Насущной является необходимость осуществления кардинальных мер по обновлению основных фондов во всех отраслях и сферах экономики района, оснащению предприятий современными высокотехнологичными средствами производства, способными обеспечить высокую конкурентоспособность производимой продукции на региональном рынке.

- В числе одного из важнейших мероприятий Схемой предусматривается оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса района. Так, уделяя необходимое внимание динамическому развитию всех структурных подразделений экономики района, основной упор администрации следует делать на приоритетный кластер, который позволит обеспечить устойчивый характер развития и укрепить позиции сельской местности района в территориальном разделении труда Саратовской области. В Духовницком муниципальном районе это относится, в первую очередь, к агропромышленному кластеру.

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе, в частности, повышению его инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения привлекательности территории для инвесторов. С целью обеспечения не только динамичного развития экономики района, но и социальной стабильности, сокращения уровня безработицы, повышения материального благосостояния населения необходима государственная поддержка реализации ряда проектов, в первую очередь, инвестиционных, направленных на техническую реконструкцию и модернизацию функционирующих производств и создание новых производств.

- Важное место в системе мероприятий на расчетную перспективу должна занять всемерная поддержка малого предпринимательства посредством:

  - совершенствования условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки;

  - предотвращения ухода малого бизнеса в «теневую» экономику путем совершенствования налоговой системы и устранения на его пути административных барьеров;

  - создания условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса и развития малых инновационных предприятий;

  - совершенствования информационного, консультационного, правового обеспечения малого предпринимательства;

  - развития системы кредитования субъектов малого бизнеса, в т.ч. за счет представления кредитов государственными банками развития.

3.3.1.	Промышленность

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы в Духовницком муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленности является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Духовницкого муниципального района включает пищевой кластер, сельскохозяйственные предприятия, которые в перспективе войдут в пищевой кластер.

Процесс формирования кластера неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

А.	Пищевой кластер

Данный кластер является основным и традиционным для Духовницкого муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как мука и молочная продукция) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть все условия (диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, квалифицированная рабочая сила и система ее воспроизводства, возможность широкого внедрения технологических инноваций на базе мелиоративных систем, что делает его одной из «точек роста» объединенного муниципального образования. Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

  - концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

  - разработка маркетинговых стратегий;

  - подготовка кадров в районе.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичной и конкурентоспособной промышленности, ориентированной на использование местных факторов производства, что обеспечит интеграцию района в современные региональный рынок.

Важность осуществления последовательной промышленной политики для района определяется следующими факторами:

  - промышленно развитые регионы обычно обладают лучшим социально-экономическим положением;

  - промышленность, в противовес традиционному сельскому хозяйству, имеет более высокий инновационный и инвестиционный потенциал;

  - цены на готовую продукцию имеют тенденцию к более быстрому росту, нежели цены на первичные сырьевые продукты, как следствие — более высокие доходы и уровень жизни работающих в промышленности.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на региональном рынке и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

  - производств с принципиально более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающими снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

  - производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

- Содействие развитию конкурентоспособного регионального кластера (групп) предприятий, усиливающего позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающего инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Кластерная политика выбрана руководством области как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов (в случае необходимости) и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний — инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

Для решения задачи оптимизации и развития промышленности Духовницкого муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 г.)

  - реконструкция и модернизация существующих, в т.ч. не работающих, предприятий агропромышленного комплекса;

  - строительство высокотехнологичных малых перерабатывающих предприятий и производств в центрах муниципальных образований (с. Брыковка – комбикорма, молочная продукция; с. Новозахаркино – молочная продукция; пос. Полеводинский - комбикорма).

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.)

  - строительство высокотехнологичных малых перерабатывающих предприятий и производств в центрах муниципальных образований (с. Брыковка – мясопродукция; с. Новозахаркино - мясопродукция).

3.3.2.	Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сдерживающими факторами развития сельского хозяйства являются ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные средства) и негативная специфика природных активов (засушливось).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление животноводческой специализации (свиноводство, птицеводство, молочное и мясное скотоводство) сельского хозяйства территории.

Но для этого, опираясь на относительно благоприятное экономико-географическое положение, природно-ресурсный и трудовой потенциал, уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо решить и осуществить целый ряд задач и мероприятий, в числе которых выделяются следующие:

- В условиях ограниченных возможностей экстенсивного пути перспективного развития отрасли, особенно увеличения площади обрабатываемых земель, основная ставка должна быть сделана на интенсификацию сельскохозяйственного производства.

При этом на первом этапе (до 2015 г.) основное внимание необходимо уделить росту капиталовложений в аграрный сектор, обеспеченности производственных процессов современной техникой, восстановлению и развитию ирригационных систем и т.д. На заключительном же этапе (2016-2025 гг.), наряду с дальнейшим развитием количественных составляющих процесса интенсификации, приоритетное развитие должны получить качественные сдвиги в развитии отрасли:

  - мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв;

  - внедрение селекционного дела;

  - углубление специализации и рост концентрации производства;

  - компьютеризация и др.

- В полном соответствии с целевой программой «Развитие АПК Саратовской области до 2010 г.» одним из важнейших направлений перспективного развития сельского хозяйства Духовницкого муниципального района является комплекс мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей. Основными направлениями его могут быть следующие:

  - расширение посевных площадей и удельного веса в посевах земледельческих культур, физиологическим требованиям которых максимально удовлетворяют агроклиматические и почвенные условия района. К данной группе культур в первую очередь следует отнести зерно-бобовые, подсолнечник, а также кормовые культуры – основа развития животноводства;

  - расширение видового состава возделываемых культур, особенно тех, которые пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках и обладающих средоулучшающим потенциалом;

  - стабилизировать площадь чистых паров на уровне 30-35% от всей обрабатываемой площади.

- На рассматриваемую Схемой расчетную перспективу в наибольшей степени стратегическим потенциалом роста для ДМР обладает внешний рынок зерна, мяса и молока. Это согласуется и с разработанной в 2004-2005 гг. общероссийской Стратегией развития АПК. В свете изложенного перед аграрным сектором экономики района на предстоящие расчетные годы приоритетными для решения стратегическими задачами должны стать следующие:

  - развитие зернового производства для решения проблем более полного обеспечения концентрированными кормами животноводства;

  - создание условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья (прежде всего мясного), продуктивности и объемов производства молока и мяса говядины;

  - создание условий для существенного роста (в 2 раза) поголовья свиней.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 35%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с некоторым увеличением поголовья.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов. Частично эту проблему позволит решить реализация программы восстановления мелиоративного фонда.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

  - организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

  - создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

  - агросервисное обслуживание;

  - приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить помимо р.п. Духовницкого в с. Новозахаркино.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 3000 чел. (при отчете 2290 чел.).

- Развитие зернового потенциала на всех этапах должна решаться практически полностью только за счет роста урожайности при незначительном изменении посевных площадей. К 2025 г. урожайность зерновых в целом по району должна составить не менее 20 ц/га.

- Расширение посевных площадей под кормовыми культурами, особенно силосными культурами и многолетними травами на сено. К 2015 г. их площадь необходимо увеличить примерно в 2 раза, а к расчетному сроку в 4 раза, по сравнению с 2006 г.

- Исключительно важной в стратегическом и социально-экономическом отношениях задачей перспективного развития аграрного сектора Духовницкого муниципального района является выработка и осуществление комплекса мероприятий по развитию несельскохозяйственного сектора в сельской местности. В числе приоритетных мероприятий должны стать:

  - поддержка «семейного подворья»;

  - создание условий для притока финансовых услуг в сельскую местность;

  - создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получения денежных доходов;

  - освобождение сельскохозяйственных предприятий от бремени затрат на социальную и инженерную инфраструктуру;

  - обеспечение социального развития сельских поселений, осуществление мероприятий по государственной поддержке решения жилищной проблемы на селе, дорожного строительства, водообеспечения и др.

- Рост материального благосостояния населения района и окружающих его территорий, неизбежно повысит спрос на экологически чистую продукцию, произведенную без «избыточного» использования минеральных удобрений и ядохимикатов, без искусственных стимуляторов при выращивании птицы и производстве продукции других видов сельскохозяйственных животных. Вследствие этого сельское хозяйство Духовницкого муниципального района должно ориентироваться на внедрение новейших экологизированных технологий, переход к так называемому органическому земледелию, хотя бы к концу расчетного периода.

- В хозяйствах населения района господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства со специализацией на монокультуре (молоко, свинина или др.). Однако эта категория сельскохозяйственных производителей в ближайшей и даже среднесрочной перспективе сохранит свое значение как ведущий производитель ряда видов продукции отрасли. Поэтому, данный сектор агроэкономики должен получить всяческую поддержку со стороны муниципальных структур. Основными направлениями этой поддержки должен стать:

  - создание правовой базы, надежно защищающей интересы хозяйств населения;

  - повышение статуса подворья с начислением данной категории работников трудового стажа;

  - мероприятия по ограждению хозяйств населения от засилья перекупщиков и криминальных структур;

  - снабжение сельских подворьев зерном для производства молока и мяса с последующей целенаправленной их закупкой.

- Объективной необходимостью на расчетный период становится переход района к организованному рынку, создание оптово-продовольственного рынка, который отвечал бы потребностям, как товаропроизводителей, так и потребителей и общества в целом.

- Стратегически важным направлением развития АПК района на расчетную перспективу следует рассматривать мероприятия по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др.

- Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров.

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

  - сохранение и повышение плодородия земель;

  - возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

  - интенсификацию использования земельных ресурсов;

  - техническое перевооружение отрасли;

  - внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

  - закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Духовницкого муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся, т.к. основным рынком сбыта для него есть и будет Балаковская агломерация с достаточным платежеспособным спросом.

Для решения задач развития сельского хозяйства Духовницкого муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 г.)

  - восстановление и реконструкция мелиоративных систем в объеме не менее 50% от всего мелиоративного фонда;

  - реконструкция существующих животноводческих ферм.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.)

  - восстановление и реконструкция мелиоративных систем на оставшейся площади мелиоративного фонда.

3.4.	Инженерно-транспортная инфраструктура

3.4.1.	Электроснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

  - Филиал Концерна «Росэнергоатом» Балаковская АЭС;

  - ОАО «ГидроОГК» ОАО «Саратовская ГЭС»;

  - Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК»;

  - ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»»;

  - ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания»»;

  - ОАО «Облкоммунэнерго»;

  - УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

  - ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и, в частности, Духовницкого муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»),объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Электроснабжение Духовницкого муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги.

Электроснабжение потребителей Духовницкого муниципального района осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач, имеющих разветвленную кольцевую схему по всему району следующими способами:

  - от Саратовской ГЭС на ПС «Центральная» — 220/110 кВ, которая расположена в Балаковском муниципальном районе Саратовской области и далее двумя цепями поступает электроэнергия на подстанцию «Горяиновка» 110/10 кВ и подстанцию «Привет» 110/6 кВ;

  - от ПС «Привет» 110/6 кВ, электроэнергия одной цепью поступает на подстанцию «Духовницкая» 110/35/10 кВ, другой цепью на ПС «ГНС-II ПОС» 110/35/6 кВ;

  - от ПС «Духовницкая» 110/35/10 кВ, электроэнергия одной цепью поступает на подстанцию «Брыковка» 110/35/10 кВ.

Согласно данным представленными  Управлением перспективного развития ОАО «МРСК Волги», загруженность электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций  Духовницких районных электросетей (РЭС) составила в 2006 г. 33,354 млн. кВт час. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 65,0 тыс. кВА.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Духовницких РЭС Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 35% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя втрое большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Духовницкого муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Духовницкого муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по производству, транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Духовницкого муниципального района, в связи со 100% и более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции  данных объекта:

I. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

1. Электроподстанции

  - ПС 110/35/10 кВ – замена масляных выключателей на вакуумные — 2008-2011 гг.;

  - ПС 110/35/10 кВ – устройство светодуговой защиты — 2008-2010 гг.;

2. Линии электропередач

  - реконструкция фидера 1001 от ПС «Духовницкая» — 2009-2015 гг.;

  - реконструкция фидера 1002 от ПС «Духовницкая» — 2009-2015 гг.;

  - реконструкция фидера 1006 от ПС «Духовницкая» — 2009-2015 гг.;

  - реконструкция фидера 1009 от ПС «Духовницкая» — 2009-2015 гг.;

  - реконструкция фидера 1002 от ПС «Брыковка» — 2009-2015 гг.;

  - замена 150 штук силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет на территории Духовницкого муниципального района — 2009-2015 гг.

II. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 2 очереди (до 2025 г.)

    - Все крупные котельные р.п. Духовницкое и населенных пунктов района, объекты водоснабжения и здравоохранения, объекты соцкультбыта, крупные объекты агропромышленного комплекса необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания.

    - Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции (КТП) на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП.

    - На энергоемких предприятиях предусмотреть проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергоэффективности путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих повышение эффективности использования энергетических ресурсов и позволяющих снизить себестоимость производимой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

    - Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Духовницкого Муниципального района осуществляется на базе природного газа по отводу от магистрального газопровода Мокроус – Тольятти и подаётся в район через две газораспределительные станции (АГРС), расположенные:

  - с юго-восточной стороны с. Левенка;

  - с западно-восточной стороны р.п. Духовницкое.

На территории Духовницкого Муниципального района газифицированы все 20 населенных пунктов. Таким образом, нет необходимости в дополнительном строительстве межпоселковых газопроводов.

В мероприятия на первую и вторую очереди расчетного срока (2015-2025 гг.) предлагается включить строительство внутрипоселковых газопроводов для полного завершения газификации района в пределах поселений.

3.4.3.	Связь

Основными задачами территориального планирования в области связи является создание условий для обеспечения населения услугами связи. Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1963-1988).

II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Духовницкого муниципального района предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, проанализированным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

  - Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующих АТС координатного типа на электронные, а также увеличение номерной емкости АТСЭ р.п. Духовницкое.

  - Заменить соединительные линии связи, проложенные с использованием кабеля типа КСПП, на волоконно-оптические ВОЛС. Для этого необходимо проложить следующие соединительные линии:

- Духовницкое—Теликовка "ВОЛС" 14, км;

- Духовницкое—Дмитриевка "ВОЛС" 26,3 км;

- Духовницкое—Горяиновка "ВОЛС" 42,3 км;

- Горяиновка—Александровка "ВОЛС"36,35 км;

- Александровка—Тамбовский "ВОЛС" 7,75 км;

- Духовницкое—Березовая Лука "ВОЛС" 26,57 км;

- Духовницкое—Брыковка "ВОЛС" 12,24 км;

- Духовницкое—Григорьевка "ВОЛС" 7,69 км;

- Брыковка—Никольское "ВОЛС" 21,74 км;

- Григорьевка—Богородское" "ВОЛС" 3,0 км;

- Духовницкое—Озерки "ВОЛС" 10,3 км;

- Духовницкое—Липовка "ВОЛС" 22,26 км;

- Липовка—Левенка "ВОЛС" 15,66 км;

- Духовницкое—Полеводинский "ВОЛС" 40,56 км;

- Полеводинский—Новозахаркино "ВОЛС" 17,33 км;

- Горяиновка—Софьинка "ВОЛС" 7,73 км.

II. Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- Строительство перспективной кольцевой структуры на базе цифровых систем передачи, где каждый сетевой узел района должен иметь два независимых выхода на сетевую станцию районного центра – основной и обходной, что позволит создать бесперебойную связь в районе, независимо от каких бы то ни было аварийных ситуаций в любом направлении. Для реализации этого варианта проекта потребуется проложить следующие соединительные линии:

- Духовницкое—Теликовка 14,1 км;

- Духовницкое—Липовка 15,6  км;

- Духовницкое—Дмитриевка 7,6 км;

- Духовницкое—Озерки 18 км;

- Теликовка—Березовая Лука 15,3 км;

- Березовая Лука—Григорьевка 12,7 км;

- Григорьевка—Брыковка 8,1 км;

- Брыковка—Никольское 7,7 км;

- Никольское—Богородское 12,7 км;

- Богородское—Левенка 28,6 км;

- Левенка—Тамбовский 13,1 км;

- Тамбовский—Полеводинский 14,8 км;

- Липовка—Левенка 12,2 км;

- Полеводинский—Новозахаркино 10,6 км;

- Новозахаркино—Софьинка 27,8 км;

- Горяиновка—Софьинка 6,1 км;

- Горяиновка—Александровка 3 км;

- Тамбовский—Александровка 10,3 км;

- Озерки—Александровка 6,9 км;

- Дмитриевка—Горяиновка 15,4 км;

- Липовка—Озерки 9,6 км.

Радиовещание

На территории Духовницкого района, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «ВолгаТелеком».

Задачи:

- создание. на базе телефонной сети района, сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;

- осуществление информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведение воспитательной и организационной работы;

- использование его при оповещении населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период;

- установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах сельских поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, для возможности использования передающих средств в интересах органов местного самоуправления и оповещения населения при возникновении ЧС.

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций района, радиоузлы, в следующих населенных пунктах:

Таблица 3.4.3.1.

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Нас. Пункты, предлагаемые к охвату проводным радиовещанием | Тип аппаратуры (радиоузел, радиотранслятор) | Мощность (Вт) | Численность населения на 01.01.07 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Духовницкое | р.п. Духовницкое, дер. Вечный хутор | АДС - 2250 | 5 | 6319 |
| 2 | с. Березовая Лука | с. Березовая Лука, с. Дубовое, с. Теликовка | ТУУ - 600 | 0,6 | 1966 |
| 3 | С. Брыковка | с. Брыковка, с. Богородское, с. Григорьевка, с. Никольское | ТУУ - 600 | 0,6 | 1760 |
| 4 | с. Горяиновка | с. Горяиновка, дер. Александровка, дер. Росляково, с. Софьинка | Луч-0,1 | 0,1 | 1100 |
| 5 | с. Дмитриевка | с. Дмитриевка, С. Озерки | ТУУ -600 | 0,6 | 1379 |
| 6 | С. Липовка | с. Липовка, С. Левенка | Луч-0,1 | 0,1 | 1062 |
| 7 | с. Новозахаркино | с. Новозахаркино, пос. Тамбовский, дер. Грачи, пос. Полеводинский | ТУУ -600 | 0,6 | 1710 |

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района, проведения воспитательной и организационной работе, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Телевидение

Задачи:

Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации. Для улучшения приема телевизионного вещания в районе рекомендуются следующие мероприятия:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- Организация цифрового телевизионного вещания на существующем объекте ОРТПЦ.

- Установка ретранслятора в административном центре Липовского сельского поселения.

II. Мероприятия по улучшению сети телевещания, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- Обеспечение охвата населения всего района приемом четырех программ (трех федеральных и одной местной), в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. №1063-р «О введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием».

3.4.4.	Водоснабжение

Cхемой территориального развития Духовницкого района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов рассматриваемых на перспективу.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Духовницкого района будут служить подземные воды аллювиальных отложений р. Волги и неогеновых отложений апшеронского и акчагыльского ярусов.

Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Духовницкого района в рамках осуществления постановления Правительства Саратовской области от 29.07.1999 г. №63-П Об утверждении комплексной областной программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой в 1999-2010 гг.» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- На основании постановления Саратовской областной Думы от 19.07.2006 г. №2272 п. 9 предусмотреть строительство и реконструкцию системы водоочистных сооружений с использованием современных методов очистки воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка).

- Для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода Питьевая» предусмотреть строительство станций по обезжелезиванию воды. Метод обезжелезивания и умягчения воды, расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6, СНиП 2.04.02-84.

- Провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами;

- на водозаборах оборудовать зону строгого режима в соответствии с санитарными нормами СНиП 2.04.02-84;

- организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе 3-х поясов (СНиП 2.04-84);

- обеспечить строительство типовых складов минеральных удобрений (в настоящее время отсутствуют) и осуществлять контроль их применения на полях;

- систематически вести контроль качества воды в водоисточниках.

Схемой территориального развития Духовницкого муниципального района рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды. Для промышленного водоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

В населенных пунктах, рассматриваемых на перспективу, в системе перспективных водозаборов предусмотреть строительство узлов водозаборных сооружений в составе:

- 1-3 скважин;

- резервуаров чистой воды;

- насосных станций 2-го подъема и водонапорной башни.

Водопровод должен быть с кольцевыми разводящими сетями с установкой на них пожарных гидрантов. Вводы водопровода необходимо осуществить во все дома жилого и общественного фонда.

Вопросы хозяйственно-питьевого водоснабжения решают комплексно для групп водопотребителей, которые определяются, исходя из взаимного расположения объектов, степени их благоустройства и этапности.

При расположении объектов на расстоянии 3-х км и более намечаются самостоятельные системы водопроводов.

Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов решается совместно с близлежащими населенными пунктами.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети. Водоснабжение сельских поселений на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, строительства насосных станций II подъема и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Схемой территориального развития Духовницкого района намечается в р.п Духовницкое, центрах муниципальных образований и перспективных населенных пунктах поэтапное развитие систем канализации с подключением на 1-ю очередь строительства общественных зданий, а на перспективу — одноэтажной застройки.

Для обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых сточных вод необходимо в первую очередь:

- Предусмотреть строительство центральной канализации и очистных сооружений в административных центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- На иловых площадках ферм и животноводческих комплексов создавать пруды отстойники с дальнейшей переработкой илов в компост для сельскохозяйственного производства.

На расчетный срок II очереди (до 2025 г.)

- Провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы.

- Вводы водопроводных сетей в дома осуществлять только после канализирования населённых пунктов.

Водоотведение во всех остальных сельских поселениях Духовницкого района и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть методом сброса на рельеф, а навоз с ферм — на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в места отведения.

Кроме того, для улучшения санитарного состояния рек, необходимо предусмотреть вынос ферм из водоохранных зон к расчётному сроку и исключить новое строительство в пределах водоохранных зон малых рек.

3.4.5.	Мероприятия по территориальному планированию 
транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Духовницкого района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную  сеть Саратовской области;

- развитием пригородного и междугороднего пассажирского транспорта;

- развитием дорожного сервиса.

Автомобильные дороги

Рекомендуемый вариант развития сети автомобильных дорог на территории Духовницкого района предполагает строительство и реконструкцию 120,839 км региональных и межмуниципальных автодорог на общую сумму 1331,3 млн. рублей.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции приведен в таблице 3.4.5.1.

В целях оптимизации сети автомобильных дорог вариант предполагает:

- реконструкцию региональной автодороги Балаково-Духовницкое (в пределах района — 41,0 км) с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию региональной автодороги «Подъезд от а.д. Балаково-Духовницкое к р.п. Духовницкое» протяженностью 2,5 км с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкцию межмуниципальной дороги Духовницкое-Дубовое протяженностью 26 км с доведением ее параметров до III технической категории (см. таблицу 3.4.5.1.);

- строительство трех межмуниципальных дорог: подъезд к с.Дубовое,  Богородское-Чувичи (в пред. обл.) и Григорьевка-Новотулка (в пред. обл.) общей протяженностью 16,339 км. по нормам IV технической категории;

- строительство хордовой дороги Тамбовский–Левенка-Никольское. Эта дорога значительно сократит транспортные связи восточных поселений района между собой и областным центром г. Саратовом,  позволит разгрузить региональную дорогу Балаково-Духовницкое, преобразует радиально-тупиковую схему дорог района в радиально-кольцевую, обеспечит оптимальную транспортную связь между периферийными поселениями района;

- реконструкцию и ремонт мостов согласно таблице 3.4.5.2.

Таблица 3.4.5.1.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции по Духовницкому району (вариант II – рекомендуемый)

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение | Вид работ | Протяженность дороги или участка | Интенсивность движения перспективная | Категория |  | Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам и периодам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
|  |  |  |  |  | Сущ. | Персп. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балаково – Духовницкое | рек | 41,0 | 2850 | IV | III | 41,0 | 464,9 | 15,0 | 170,1 | 26,0 | 294,8 |
| 2 | Подъезд от а.д. Балаково-Духовницкое к р.п. Духовницкое | рек | 2,5 | 2795 | IV | III | 2,5 | 28,4 | 2,5 | 28,4 | - | - |
| Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Духовницкое - Дубовое | рек | 26,0 | 1510 | IV | III | 26,0 | 294,8 | - | - | 26,0 | 294,8 |
| 4 | Подъезд к с. Дубовое | стр | 1,339 | 405 | - | IV | 1,339 | 12,8 | 1,339 | 12,8 | - | - |
| 5 | Тамбовский-Левенка-Никольское | стр | 35,0 | 1050 | - | IV | 35,0 | 387,0 | - | - | 35,0 | 387,0 |
| 6 | Богородское - Чувичи ( в пред. обл.) | стр | 5,0 | 150 | - | IV | 5,0 | 47,8 | 5,0 | 47,8 | - | - |
| 7 | Григорьевка - Новотулка (Самарская обл.) (в пред. обл.) | стр | 10,0 | 245 | - | IV | 10,0 | 95,6 | 10,0 | 95,6 | - | - |
|  | Итого по региональным и межмуниципальным дорогам |  |  |  |  |  | 120,839 | 1331,3 | 33,839 | 354,7 | 87 | 976,6 |
|  | в т.ч. строительство |  |  |  |  |  | 51,339 | 543,2 | 16,339 | 156,2 | 35 | 387 |
|  | реконструкция |  |  |  |  |  | 69,5 | 788,1 | 17,5 | 198,5 | 52 | 589,6 |
| Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не предусматривается |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по местным дорогам |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. строительство |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по всем дорогам: |  |  |  |  |  | 120,839 | 1331,3 | 33,839 | 354,7 | 87 | 976,6 |

окончание таблицы 3.4.5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  | 51,339 | 543,2 | 16,339 | 156,2 | 35 | 387 |
|  | Реконструкция: |  |  |  |  |  | 69,5 | 788,1 | 17,5 | 198,5 | 52 | 589,6 |

Таблица 3.4.5.2

Реконструкция и ремонт мостов

| № п/п | Месторасположения | Препятствие | Вид работ | Всего |  | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  |  | п.м. | млн.руб | п.м. | млн.руб | п.м. | млн.руб |
| 1 | у с. Новозахаркино (5 км) на а.д. Балаково-Духовницкое | р. Малый Иргиз | реконструкция | 135,75 | 23,1 | - | - | 135,75 | 23,1 |
| 2 | у с. Липовка (0,6 км) на а.д. Духовницкое-Липовка-Левенка | канал | ремонт | 30,1 | 3,6 | - | - | 30,1 | 3,6 |
| 3 | в р.п. Духовницкое на а.д. к хлебо-приемному пункту | овраг | ремонт | 40,92 | 4,9 | - | - | 40,92 | 4,9 |
| 4 | у с. Никольское (2 км) на а.д. Духовницкое-Никольское-Богородское | суходол | реконструкция | 12,3 | 2,6 | 12,3 | 2,6 | - | - |

Реализация выбранного варианта обеспечит к расчетному сроку увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием в районе с 199,97 км до 251,31 км, а плотности – с 10,0 до 12,6 км/100 км².

Предлагаемый вариант формирует оптимальную схему внутрирайонных транспортных связей и решает все насущные проблемы транспортной сети района – обеспечивает связь всех населенных мест района с административными центрами поселений и райцентром по оптимальным направлениям, преобразует радиально-тупиковую схему дорог района в радиально-кольцевую, что исключает перепробег транспорта, интегрирует районную дорожную сеть района с сетью дорог смежных районов Саратовской и Самарской областей.

Автомобильный транспорт

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам по мере строительства дорог с твердым покрытием, а также увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях.

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрациями каждого поселения.

Объекты дорожного сервиса

Настоящим проектом на первую очередь предполагается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию и  автомагазин в р.п. Духовницкое, а также на расчетный срок строительство АЗС в районе пос. Брыковка и на автодороге Балаково-Духовницкое на повороте на пос. Тамбовский.

Речной транспорт

Проектом предполагается открытие местных речных линий, которые свяжут р.п. Духовницкое с гг. Балаково, Сызрань, Самара и другими населенными пунктами, расположенными вниз и вверх по реке Волге. В этих целях на расчетный срок предлагается строительству речного вокзала в р.п. Духовницкое.

3.5.	Социальная инфраструктура

Проектные предложения по развитию сферы обслуживания направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональный функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры. Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания Духовницкого муниципального района базируется на принципиальных положениях «Схемы территориального планирования Саратовской области» по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, которая выражается в иерархии центров социально-культурного обслуживания. Для населения Духовницкого муниципального района система центров эпизодического, периодического и повседневного обслуживания представляется в следующем виде:

  - региональный — г. Саратов, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания;

  - субрегиональный — г. Балаково, с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и элементами уникального обслуживания;

  - межрайонный центр — г. Пугачев, с полным комплексом объектов периодического, отдельными элементами эпизодического и уникального обслуживания;

  - районный центр — р.п. Духовницкий, с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания;

  - местные «кустовые» (межхозяйственные) центры — с. Брыковка, пос. Полеводинский, с полным комплексом объектов повседневного и элементами периодического обслуживания;

  - местные (локальные) центры — совпадающие с центрами муниципальных образований сельских поселений с полным комплексом учреждений повседневного обслуживания (сс. Березовая Лука, Липовка, Дмитриевка, Горяиновка, Новозахаркино);

  - населенные пункты с элементарными набором учреждений повседневного обслуживания (см. Социальная инфраструктура и демография).

Главная социальная стратегическая цель развития Духовницкого муниципального района — повышение качества жизни всех слоев населения муниципального образования за счет создания современных рабочих мест в агропромышленном комплексе, путем становления современного медицинского обслуживания, системы непрерывного образования, социальной и правовой защиты граждан, гарантии качественных жилищных условий и культуры организации свободного времени.

Формулировка стратегической цели развития Духовницкого муниципального района органично детализирует и реализует в условиях муниципального образования генеральную стратегическую цель Саратовской области — улучшение качества жизни населения.

Основные задачи и мероприятия:

- Нормализация и улучшение демографической ситуации в МО через усиление внимания к семье.

Мероприятия:

  - разработка программы для организации новых семейных форм проведения досуга;

  - создание клубов молодой семьи с целью ознакомления и расширения знаний молодежи о всех сферах семейной жизни;

  - возрождение в системе дошкольного образования деятельности ясельных групп.

- Совершенствование качества медицинского обслуживания населения.

Мероприятия:

  - проведение ежегодно профилактических обследований детей школ, детских садов;

  - внедрение отдельных видов восстановительного лечения: лечебная физкультура, массаж, водолечение, сауна, грязелечение для нетрудоспособного населения.

- Повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения.

Мероприятия:

  - организация маркетинга рынка труда (изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предложения рабочих мест, выявление ориентаций населения при выборе сферы занятости и места работы);

  - обеспечение адресной социальной защиты от безработицы инвалидов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, других категорий граждан с ограниченными возможностями на рынке труда;

  - совершенствование профориентационных услуг, в том числе для выпускников образовательных школ, расширение объемов и видов профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с требованиями районного рынка труда;

  - поддержка и дальнейшее развитие на базе учебных заведений центров переподготовки безработных граждан по профессиям (специальностям), требующимся на рынке труда;

  - предоставление незанятым гражданам возможности для временной занятости в период активного поиска постоянной работы путем привлечения на общественные и временные работы;

  - ориентация выпускников учебных заведений на перспективу складывающегося в районе рынка труда;

  - создание условий для расширения возможностей развития самозанятости сельского населения.

- Развитие целостного культурного пространства района, обеспечивающего эффективное проведение населением своего свободного времени.

Мероприятия:

  - сохранение сферы бесплатных услуг и мероприятий в учреждениях культуры;

  - организация центров, студий, мастерских по возрождению и развитию традиционной культуры;

  - разработка и реализация проектов восстановления, консервации, реставрации и музеефикации памятников истории и культуры;

  - создание информационного центра и сайта в Интернете, знакомящего с культурно-историческим потенциалом района.

- Развитие районной системы образования в сфере реализации нового качества образования и системы общественно-государственного управления.

Мероприятия:

  - организация деятельности попечительских советов для привлечения спонсорской помощи в решении финансовых вопросов развития образовательных учреждений;

  - развитие системы профессионального образования в районе в соответствии с потребностями рынка труда;

  - материально-техническая реорганизация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями для получения начального, основного общего, среднего общего образования и начального профессионального образования;

  - восстановление и совершенствование питания школьников в образовательных учреждениях;

  - восстановление системы организации летнего отдыха детей школьного возраста;

  - восстановление системы кружковых занятий по интересам и спорту на базе образовательных учреждений.

3.5.1.	Образование

Образовательная сеть Духовницкого муниципального района представлена 13-ю дошкольными образовательными учреждениями, 18-ю дневными муниципальными общеобразовательными учреждениями, одним учреждением начального профессионального образования.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

  - необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

  - неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

  - проблема повышения качества образования всех его ступеней;

  - неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений;

  - несоответствие содержания и структуры профессионального образования современным потребностям экономики, социальной сферы и др.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий, резкое превышение числа мест в дошкольных учреждениях ряда муниципальных образований, что ставит вопрос об экономической целесообразности (см. Том IV. Дошкольные учреждения, наполняемость, износ зданий и помещений).

В ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой района будет предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих профессий. Система профессионального образования в районе должна быть приведена в соответствие с запросами современной экономической системы.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

В соответствии с этим, в сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

  - оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

  - создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

  - повышение практической направленности;

  - компьютеризация, информатизация школ и управления образования;

  - обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Для развития системы образования Духовницкого муниципального района предлагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция существующих зданий детских садов «Ручеек» и «Волжский» в р.п. Духовницкое.

- Реконструкция существующего здания школы с автономным размещением помещений для дошкольного образования в сс. Софьинка и Богородское.

- Реконструкция существующих зданий школ в с. Дмитриевка.

- Создать сезонное спортивно-оздоровительное учреждение на 100 мест для организации отдыха детей. Предпочтительно локализовать его в Березово-Лукском муниципальном образовании. Режим работы — 3-х сменный.

- Строительство нового здания школы в с. Озерки.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Реконструкция существующего здания школы с автономным размещением помещений для дошкольного образования в с. Никольское.

- Создать сезонные спортивно-оздоровительные учреждения для организации отдыха детей в районе сс. Брыковка (50 мест) и Горяиновка (100 мест), пос. Волжский (200 мест). Режим работы – 3-х сменный.

3.5.2.	Здравоохранение

В Духовницком муниципальном районе функционирует центральная районная больница, центральная поликлиника, отделение общеврачебной практики, 15 ФАП, один медпункт, 2 аптеки (см. Том IV. Учреждения здравоохранения, типы учреждений здравоохранения).

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

  - высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

  - недостаточная обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и койко-местами;

  - дефицит финансовых и материально-технических средств.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные периоды Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в РФ.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Духовницкого муниципального района, как и области в целом, является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

В качестве первоочередных задач дальнейшего развития здравоохранения следует рассматривать следующие.

- Комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений района достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- Обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов;

  - приближение к принятым в РФ нормативам обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- Комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка.

Для развития системы здравоохранения Духовницкого муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Строительство врачебных амбулаторий в с. Брыковка, пос. Волжский;

- Оборудование выдвижных пунктов скорой медицинской помощи с целью ликвидировать имеющееся превышение требуемого1 30-минутного радиуса доступности сельского населения на специальном автомобиле в населенных пунктах: Брыковка, Полеводинский, Волжский;

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

3.5.3.	Культура

Сеть учреждений культуры Духовницкого муниципального района насчитывает 17 учреждений культуры досугового типа, 18 общедоступных библиотек, одна детская школа — музыкальная, краеведческий музей, в составе которых функционируют десятки и сотни кружков, секций, художественных коллективов и др. (см. Том IV. Учреждения культуры, число мест. Библиотеки, обеспеченность книгами).

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры (см. Том IV. Учреждения культуры, износ зданий и помещений. Библиотеки, износ зданий и помещений обеспеченность книгами).

Основными задачами дальнейшего развития муниципального района в области культуры являются:

  - сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

  - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

  - организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении;

  - развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

  - обеспечение совершенствования диалога культур в многонациональном районе;

  - реставрацию памятников истории и культуры;

  - создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

  - продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Капитальный ремонт всех досуговых учреждений в муниципальном районе.

- Строительство сельского клуба в с. Богородское.

- Строительство дома культуры в с. Левенка.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство многофункциональных досуговых центров в с. Горяиновка и пос. Полеводинский.

- Строительство сельсого клуба с бибилотекой в пос. Тамбовский.

3.5.4.	Физическая культура и спорт

В настоящее время на территории Духовницкого муниципального района сеть спортсооружений представлена: 1-м спортивным залом в районном Доме культуры, 17-ю школьными спортивными залами и 16-ю спортплощадками. В районе отсутствуют ФОК, стадионы, бассейны и детско-юношеская спортивная школа.

Основными задачами в этой сфере являются:

  - создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Духовницкого муниципального образования, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

  - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

  - совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

  - создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения;

  - укрепление материально-технической базы спорта.

Для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения Духовницкого муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Новозахаркино, Березовая Лука, р.п. Духовницкое (со стадионом).

- Реконструкция с последующим предоставлением для общего пользования существующих при школах открытых плоскостных спортивных сооружений.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Брыковка.

3.5.5.	Бытовое обслуживание

К расчетному сроку, исходя из оптимистических параметров развития, предлагается воссоздать сети предприятий бытовых услуг в сельской местности Духовницкого муниципального района.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань в с. Новозахаркино и пос. Полеводинский.

- Предприятия общественного питания открытого типа в с. Брыковка.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

Предусмотреть строительство:

- Сельских домов быта в с. Новозахаркино, с. Брыковка.

- Реконструкция комбината бытового обслуживания в р.п. Духовницкое.

- Общественных бань в сс. Липовка, Дмитриевка, Горяиновка, Богородское, Брыковка, Березовая Лука.

- Предприятий общественного питания открытого типа в пос. Полеводинский и с. Березовая Лука.

- Комплексных приемных пунктов бытового обслуживания: пос. Полеводинский, сс. Липовка, Левенка, Озерки, Дмитриевка, Софьинка, Никольское, Богородское, Березовая Лука.

3.5.6.	Опека и попечительство

Для развития системы опеки и попечительства предлагаются следующие мероприятия.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство коттетжного поселка или дома-интерната на 30 мест для престарелых и инвалидов в Березово-Лукском МО.

3.6.	Туристско-рекреационный комплекс

Для сохранения рекреационных ресурсов Духовницкого района необходимо осуществлять переход к более рациональной форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, организации нормативного инженерного обеспечения, мусороудаления, благоустройства. В таком случае будет формироваться сеть маршрутов и объектов природного (экологического) туризма. Станет актуально развитие эколого-краеведческого туризма. Будет проводиться планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

В целях территориального развития туристско-рекреационного комплекса «Схемой территориального планирования Духовницкого муниципального района» предусматриваются следующие первоочередные мероприятия.

- Разработать нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок для существующих зон массового отдыха населения с учётом градостроительных проектов и правил застройки.

- Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Духовницкого района, с учетом туристско-рекреационных зон и структуры природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

- Обустроить наиболее перспективные (часто посещаемые) участки туристско-рекреационных зон для кратковременного посещения.

- Подготовить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

- Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Создать многофункциональный рекреационно-туристический комплекс в месте слияния рр. Волга и Малый Иргиз с соответствующими туристско-рекреационными зонами.

- Организовать общественный центр по развитию экологического туризма.

- Оборудовать пляжные комплексы вдоль прибрежной зоны Саратовского водохранилища в пределах селитебной зоны р.п. Духовницкое.

- Построить сеть площадок туристско-рекреационного типа для экологического туризма. В качестве территорий, рекомендуемых для подобного освоения, предлагаются участки речных долин рр. Волги, Малого Иргиза и Чагры. Наиболее перспективными являются участки с живописными прибрежными ландшафтами удобными для проведения пляжного и экологического туризма, крупные лесные массивы.

3.7.	Охрана окружающей среды

В целях оптимального использования территории Духовницкого района и усиления природоохранной деятельности «Схемой территориального планирования» выделены зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для охраны воздушного бассейна от негативного воздействия загрязняющих веществ на территории Духовницкого муниципального района необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях, предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- перевести котельные, где это возможно, на газовое топливо.

При реализации архитектурно-планировочных мероприятий, способствующих снижению негативного воздействия промышленных предприятий и транспорта на окружающую среду необходимо учитывать следующие правила:

- строить жилые здания с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладывать дороги в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- в селитебной застройке планировать зеленые насаждения, способствующие снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности при строительстве новых жилых в населённых пунктах необходимо соблюдать норму проектирования озеленения территорий согласно Постановлению Правительства Саратовской области от 14.06.2007 г. № 230-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования».

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением оптимальных севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть площади перспективного озеленения территории района (полезащитные и приовражные лесополосы);

- предусмотреть развитие рекреационных зон в поймах рр. Волга, Малый Иргиз, Чагра;

- провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории района для организации особо охраняемых природных территорий;

- предусмотреть развитие местной сети охраняемых природных территорий.

Для стабилизации экологической обстановки и упорядочения деятельности по обращению с отходами производства и потребления органам власти всех уровней необходимо:

- ликвидировать все стихийные свалки в сельских населённых пунктах;

- провести рекультивацию земель, захламлённых стихийными свалками.

- организовать в центрах муниципальных образований обустроенные свалки, отвечающим экологическим и санитарным требованиям;

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения во всех населённых пунктах, входящих в муниципальное образование установить мусоросборники на специально бетонированных, огороженных площадках;

- организовать пункты приёма отходов, являющихся вторичным сырьём;

- организовать сбор и вывоз отходов в места санкционированного размещения.

Рекомендуется размещать свалки на территориях муниципальных образований, с учётом действующих строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №78) (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г., 22.07.1993 г.).

Мероприятия по организации приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов должны быть разработаны в разделе «Санитарная очистка территории» на стадии разработки документов территориального планирования следующего уровня ― в генеральном плане поселения.

В целях соблюдения безопасности по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов предлагается в первую очередь:

- обратиться с предложением в правительство Саратовской области о наделении администрации муниципального района отдельными полномочиями по строительству и содержанию скотомогильников в порядке, установленном ч. 2 и 3 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ;

- провести инвентаризацию, выявить собственников и принять решение по дальнейшему использованию скотомогильников в рамках требований СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- в случае ненадобности в использовании и отсутствия балансодержателя скотомогильники законсервировать. На текущий момент требуется законсервировать 7 скотомогильников в следующих сс. Теликовка, Липовка, Дмитриевка, Левенка, Горяиновка, пос. Тамбовский, дер. Росляково;

- все действующие скотомогильники, расположенные на территориях муниципальных образований, привести в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и правилам (СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03);

- запланировать ремонт и реконструкцию скотомогильников в сс. Брыковка, Теликовка, р.п. Духовницкое;

- запланировать строительство скотомогильников в сс. Горяиновка, Березовая Лука, Григорьевка, Никольское, Богородское, Липовка, Дмитриевка, Озерки, Левенка, Новозахаркино, Софьинка, пос. Полеводинский, дер. Александровка.

Строительство новых скотомогильников в сельских поселениях следует осуществлять строго с соблюдением не только требований СанПиНа, но и с учётом санитарно-защитных зон рек и водохранилищ.

В целях охраны окружающей среды предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

- Подписать соглашения между уполномоченными государственными органами по управлению природными ресурсами, пользователями ресурсов (предприятиями) и администрацией области об условиях совместного природопользования и охраны окружающей природной среды на территории муниципального района;

- Разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, и ввести их в действие постановлением Главы администрации Духовницкого района;

- Обеспечить проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и источниками загрязнения окружающей среды, в том числе в рамках производственного экологического контроля;

- Обосновать и законодательно закрепить предельно-допустимый суммарный выброс предприятий и транспорта для р.п. Духовницкое и всего района;

- Предусмотреть озеленение сельских населенных пунктов и транспортных магистралей;

- Вынести из водоохранных зон все объекты, отрицательно влияющие на состояние малых рек;

- Предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений и биологическую очистку стоков в р.п. Духовницкое, центрах муниципальных образований и перспективных населённых пунктах.

В ближайшие годы на региональном уровне необходимо:

- Подписать соглашения между уполномоченными государственными органами по управлению природными ресурсами, пользователями ресурсов (предприятиями) и администрацией области об условиях совместного природопользования и охраны окружающей природной среды.

- Определить порядок взаимодействия и полномочия всех органов государственного надзора и контроля.

- Разработать пакет руководящих и методических документов по определению и применению целевых показателей и стандартов качества природной среды и ввести их в действие постановлением администрации Саратовской области.

- Разработать программу единой системы мониторинга жизнеобеспечивающих сред и источников загрязнения на территории области; совершенствовать сеть комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

- Создать единый информационный банк экологических наблюдений (включающий данные производственного экологического контроля), доступный всем разработчикам комплексного плана действий по улучшению экологической ситуации в Саратовской области.

3.8.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдений требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействии террористическим актам».

В целях реализации данного принципа в составе «Схемы территориального планирования Духовницкого муниципального района» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». (Том 3).

В разделе рассмотрены: основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального района, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующие положения по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом пребывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС.

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от ЧС являются:

- повышение персональной ответственностью руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС;

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов;

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов;

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении;

- строительство объектов коммунально-бытового назначения, используемых как в мирное, так и в военное время.