ПРОЕКТ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 2020г. №

село Липовка

О внесении изменений в решение

№ 28/65 от 23.10.2019г.« Об утверждении

Правил  по благоустройству и санитарного

содержания территорий  Липовского МО»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 897/пр от 27.12.2019г., Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1128 от 27.12.2019г., Уставом Липовского  муниципального образования, сельский Совет Липовского  муниципального образования

РЕШИЛ:

1.Внести в решение  сельского Совета Липовского  муниципального образования № 28/65 от 23.10.2020г. «Об утверждении Правил по благоустройству и санитарногосодержания территорий  Липовского  муниципального образования»  следующие изменения:

а) Раздел III « Элементы благоустройства территории»,   дополнить  пунктом 3.8. «Планирование и размещение детских игровых площадок на территории муниципального образования» следующего содержания:

«3.8.1.   На территориях населенных пунктов, легко доступных для большого количества граждан, целесообразно размещать объекты с использованием открытой  детской игровой площадки  (далее - площадки), позволяющие использовать её с максимальной эффективностью, круглогодично.

Решения по вопросам благоустройства территорий рекомендуется принимать с учетом мнения жителей населенных пунктов. Органы местного самоуправления могут рекомендовать местным жителям инициировать проекты благоустройства, участвовать в голосовании, обсуждении таких проектов, в том числе с использованием электронных технологий, участвовать в реализации мероприятий и решений, а также иным образом принимать участие в решении вопросов, связанных с благоустройством территорий.

3.8.2. При благоустройстве  территорий  муниципального  образования средствами  детской игровой площадки рекомендуется предусматривать:

а) сохранение и (или) создание озелененных территорий, высадку зеленых насаждений - деревьев и кустарников.

На площадках рекомендуется не допускать применение колючих видов растений и растений с ядовитыми плодами.

б) обеспечение на благоустраиваемой территории необходимого уровня освещения.

Функционирование осветительного оборудования площадок рекомендуется организовывать в режиме освещения территории населенного пункта, в котором расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования площадок на высоте менее 2,5 м.

3.8.3. Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, с учетом требований по безопасности.

Не рекомендуется использовать в ограждении площадок сетку рабицу, сварные секционные трехмерные ограждения в силу их низких ударопрочных свойств и повышенной шумности, а также любые виды ограждения с заостренными элементами.

3.8.4. Земельный участок, на котором планируется размещение детской игровой  площадки, рекомендуется предварительно выровнять, очистить от камней, корней и других мешающих предметов, при необходимости - снять лишние слои грунта и нанести ударопоглощающее покрытие.

Устройство детских игровых площадок на каменном или бетонном покрытии не рекомендуется.

б)  Раздел III « Элементы благоустройства территории»,   дополнить  пунктом 3.9. «Отдельные рекомендации при создании детских игровых 
площадок»:

«3.9.1.  На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться детские игровые площадки, предназначенные для использования детьми в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет, подростками от 12 до 16 лет.

Детские игровые площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп детей, предусматривающих выделение функциональных зон для различных возрастных групп детей, функциональных зон для детей с ограниченными возможностями здоровья, функциональных зон, предназначенных для занятий детьми физкультурой и спортом.

На территориях жилой застройки детские игровые площадки, рекомендуется проектировать из расчета не менее 0,5 - 0,7 м2 на одного жителя (с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования).

Размещение детских игровых площадок при осуществлении планирования и застройки новых территорий целесообразно предусматривать на расстоянии не менее 20 м от окон зданий до границы площадки.   Детские игровые площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения. Не рекомендуется организовывать подходы к детским игровым площадкам с проездов и улиц.

В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых осуществляется подход к детским игровым площадкам рекомендуется устанавливать искусственные неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости водителями.

При размещении детского игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать зоны безопасности в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017, в пределах которых не допускается размещение других видов оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

При размещении оборудования на детских площадках рекомендуется избегать концентрации  спортивно-игрового оборудования в одном месте в целях эффективного использования оборудования и создания лучших условий для совместной игры здоровых детей и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Подбор детского игрового оборудования и его размещение рекомендуется проектировать с учетом требований ТР ЕАЭС 042/2017.

Оборудование для детских игровых площадок обычно представлено игровыми комплексами, содержащими развивающие элементы.

3.9.2.  Рекомендуются следующие характеристики материалов, из которых изготовлено детское игровое оборудование и элементы:

-элементы оборудования, изготовленные из дерева, выполняются из клееного бруса или из твердых пород дерева со специальной обработкой (рекомендовано автоклавирование, предотвращающее гниение, укрепляющее стойкость материала к механическим и природным воздействиям), предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированные, острые углы закруглены;

-при использовании несущих конструкций из дерева рекомендуется оборудование с конструкциями с основанием из металла, уходящим в землю, прошедшим соответствующую обработку (грунтовка, произведенная порошковым цинкосодержащим составом или методом горячего цинкования и порошковая окраска);

-при использовании несущих конструкций из металла рекомендуется оборудование с порошковой окраской (грунтовка, произведенная порошковым цинкосодержащим составом или методом горячего цинкования или антикоррозийное покрытие);

-соединение конструкций произведено при помощи хомутов, изготовленных из стали или специализированных алюминиевых сплавов;

-при использовании в составе игровых комплексов детского спортивно-игрового оборудования могут быть использованы канатные системы, беговые барабаны, рукоходы и иное оборудование для детской физической активности;

-материалы, из которого изготовлено детское игровое оборудование, не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие, выделять летучие химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а выделение остальных веществ не должно превышать количества, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека.

3.9.3. Детские игровые площадки рекомендуется оборудовать стендами, содержащими информацию о правилах поведения на площадке, правилах и режиме использования оборудования.

3.9.4. При создании детских игровых площадок рекомендуется использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия.

При выборе ударопоглощающих песчаных, гравийных, дерновых покрытий и покрытий из дробленой древесины рекомендуется выбирать покрытия, имеющие декларирования соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017.

3.9.5. Требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации содержатся в ТР ЕАЭС 042/2017».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке.

3.Контроль за настоящим решением оставляю за собой.

Глава Липовского  МО	                                         С.М.Кочеткова