Введение

Генеральный план Брыковского муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации Духовницкого муниципального района Саратовской  области в соответствии с муниципальным контрактом от № 0501/03 от 14.01.2011г.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Положения закона Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-   исходный срок – 2012г;

- первая очередь генерального плана Брыковское муниципальное образование, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

- расчётный срок генерального плана Брыковское муниципальное образование, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2032-2037г.г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Брыковское муниципальное образование, на который определяются основные направления стратегии градостроительного МО – 2037-2042г.г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Брыковского МО являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Брыковское муниципальное образование на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения» Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное положение. Комплексный анализ территории», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию и  «Положений о территориальном планировании».

Авторский коллектив проекта:

С. Б. Щербакова – главный архитектор проекта;

С.А. Красюков – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Т.В. Близнюк – архитектор 1 категории;

А.А. Красюков - инженер 1 категории по электроснабжению и связи;

А.В. Исаков – инженер 1 категории по газоснабжению и теплоснабжению;

Е.В. Авдошина – инженер 2 категории;

О.С. Норкина – офис-менеджер.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «MapInfo».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СО		Саратовская область

СТП		схема территориального планирования

МО ДР	муниципальное образование Духовницкий  район

СП		сельское поселение

ГП		городское поселение

ФАП		фельдшерский акушерский пункт

1.Общая часть

1.1 Положение Брыковского муниципального образования  в системе расселения Духовницкого района

Брыковское муниципальное образование  расположено в северо-восточной части Духовницкого района Саратовской области. С. Брыковка  находится в центре муниципального образования. Площадь территории 47358,4 га.

Духовницкий муниципальный район занимает территорию 2 тыс. км2 на севере Левобережья, в долине Волги и на Низкой Сыртовой равнине. Район граничит с Самарской областью, Ивантеевским, Пугачевским и Балаковским муниципальными районами Саратовской области, с запада омывается водами Саратовского водохранилища, которое разграничивает его с Хвалынским муниципальным районом. Районный центр Духовницкого муниципального района — р.п. Духовницкое, расположен в 245 км от г. Саратова.

Брыковское муниципальное образование  граничит с другими муниципальными образованиями Духовницкого района, кроме того  на севере и и северо-востоке МО граничит с Самарской областью, на юге – с Ивантеевским районом Саратовской области, и на юго-западе – с Липовским МО,  на  северо-западе – с Берёзово-Лукским МО  Духовницкого района.

В геоморфологическом отношении территория Духовницкого района по схеме геоморфологического районирования Саратовской области, расположена на древних надпойменных террасах р. Волги и высокой части Низкой Сыртовой равнине. Общий уклон поверхности наблюдается с востока на запад. Для территории характерны пологие склоны от 0,5° до 4°. Восточная и северо-восточная часть находятся на Сыртовой равнине в междуречье рр. Чагра и Малый Иргиз.

Преобладающие абсолютные высоты на территории района составляют 50-100 м. Наивысшая точка, 132 м, расположена на востоке района в 12 км к северо-востоку от с. Никольского. Все населённые пункты  Брыковского МО размещены в долине р. Сухой Стерех.

Одним из определяющих фактов для градостроительного развития МО Брыковское является его достаточно  близкое расположение к центру Духовницкого района – р. П. Духовницкое и возникающие в рамках этой групповой системы населённых мест планировочные связи.

С. Брыковку необходимо рассматривать учитывая тесные связи с г,п. Духовницким, так как многие социальные, культурные и другие объекты находятся в районном центре, которыми активно пользуется население МО. В последнее время имеет место и обратная связь.

1.2 Административно-территориальное деление

16 сентября 2003 года Государственной Думой был принят Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24 сентября 2003 года Федеральный закон № 131-ФЗ одобрен Советом Федерации.

Законом Саратовской области от 23.12.2004 г. №78-3СО «О муниципальных районах» определены административно-территориальное устройство Саратовской области, порядок решения вопросов административно-территориального устройства и компетенция органов государственной власти области и органов местного самоуправления при решении вопросов административно-территориального устройства области.

Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района» в границах Духовницкого муниципального района образовано 7 муниципальных образований и наделено их статусом: «сельское поселение» — 6 и «городское поселение» — 1.

С 1 января 2006 года была создана Администрация Брыковского муниципального образования - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.

Со дня вступления в силу данного областного закона, т. е с 1 января 2006 года, территории, находящиеся в границах городского либо сельских поселений, считаются преобразованными новыми административно-территориальными единицами и наделяются статусом поселений; сельсоветы упраздняются. Наименования поселений установлены согласно приложению к настоящему областному закону.

Окончательные границы  (и территория) Брыковского МО определились в соответствии с Областным законом «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Духовницкого муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» от 27.12.2004 г. №92-ЗСО .

Административным центром Брыковского муниципального образования  является село Брыковка. В состав Брыковского МО входят 4 населённых пункта (таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Перечень населённых пунктов Брыковское МО с численностью населения и хозяйств на 01.01.2011г.

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | Численность хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| Брыковское, с. Брыковка | с. Брыковка | 181 | 495 | 495 | 495 |
|  | С. Богородское | 154 | 315 | 315 | 315 |
|  | С. Григорьевка | 132 | 325 | 325 | 325 |
|  | С. Никольское | 145 | 385 | 385 | 385 |
| ИТОГО | 4 н.п. | 612 | 1520 |  |  |

1.3 Историко-градостроительная справка

По  берегам  Волги люди  селились  ещё  с  древнейших  времён. В  районе с. Брыковка  обнаружены следы стоянок и семь древних курганов. Возраст   курганов составляет примерно  две тысячи  лет. С  тех  пор  и  появились  здесь  первые  люди.

Однако, активное освоение степного Заволжья и этих мест  началось с начала XVII века – в 1710г. основано с. Липовка.

Время основания с. Брыковка – центра муниципального образования – 1780 год. Ранее были основаны: с Богородское в 1732, с. Никольское в 1741г., с. Григорьевка в 1756г.

Центр района – с. Духовницкое основано в 1778г. по указу Екатерины  II. Первыми жителями района были старообрядцы. На чернозёмах – преобладающих землях района люди издавна выращивали зерно и подсолнечник.

В конце XIX века с Духовницкой пристани «отправляется хлеба свыше 1 млн. пудов». Кроме того, пристань служит «важным рынком для найма сельскохозяйственных рабочих в Самарскую губернию».

Становление Духовницкого района происходило в 1927–1929 гг. путем административно-территориального деления прежних губерний и уездов на более мелкие.

1.4 Геополитическая обстановка

На геополитическую обстановку Духовницкого района, в том числе, влияет его  географическое и стратегическое положение.

Экономико-географическое положение района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

По мнению авторов проекта схемы территориального планирования Духовницкого района нельзя однозначно оценить экономико-географическое положение района – к его достоинствам можно отнести широкий выход к Волге, определяющий возможности использования ее важнейших народнохозяйственных функций: транспортной, водоресурсной и рекреационной, а также относительная близость к г. Балаково-субрегиональному центру .

К недостаткам экономико-географического положения можно отнести: отсутствие железнодорожных путей сообщения, значительная удаленность от регионального центра (более 200 км), глубокую периферийность и транспортную замкнутость.

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями

Взаимосвязи Брыковского сельского поселения сформированы под влиянием многих факторов: географического положения поселения в районе, ис- торического наследия, экономического положения, транспортного каркаса района, наконец,  количества населения поселения.

Все эти факторы, в свою очередь, находясь под влиянием друг друга, формируют положение Брыковского сельского поселения в Духовницком районе.

Располагаясь в северо-восточной части района, на достаточно отдалённом расстоянии от основных транспортных связей и района и всего региона, в то же время находясь в получасовой доступности от центра района – п.г.т. Духовницкое. Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда.

В то же время транспортные связи района, в основном, центрические, все центры сельских поселений района сообщаются между собой через районный центр, что одновременно является и удобством  и неудобством. То же обстоятельство касается и Брыковки – непосредственные взаимосвязи осуществляются по автодороге общего пользования межмуниципального значения.

Экономические взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями трудно отслеживаются и тяжело прогнозируются в условиях существующих экономических отношений.

Социальные связи Брыковского сельского поселения также направлены в сторону районного центра. Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда. Это и продолжение образования для молодёжи, и организация досуга, и т.д.

2.Природно-ресурсный потенциал территории

2.1. Природные условия

Природные условия территории муниципального образования Брыковское определяется, в первую очередь, как и всего Брыковского района, его равнинной территорией с континентальным климатом и преимущественным распространением южных черноземов которые в основном используется под богарное или орошаемое земледелие и под пастбища.

Во вторую очередь условия Духовницкого района характеризуются наличием крупного волжского водохранилища (Саратовское), создающего благоприятные условия для развития гражданского и промышленного строительства и формирования рекреационно-оздоровительного потенциала района.

Минерально-сырьевая база муниципального образования представлена месторождениями песка и глины и углеводородного сырья у с. Богородское и у с. Брыковка. Территория Богородского месторождения расположена на севере от с. Богородское. На юго-западе от с. Брыковка расположено Кротовское месторождение.

Расположение  всего Духовницкого района в долине р. Волги делает его одним из достаточно обеспеченных запасами питьевых и технических вод районов в Саратовской области.

Режим малых рек, дренирующих территорию Духовницкого муниципального района, отражает особенности континентального и засушливого климата Саратовского Заволжья. Реки имеют преимущественно снеговое питание. Основной водной артерией муниципального образования является р. Сухой  Стерех.

Леса на территории Духовницкого муниципального района, имеют незначительное распространение и состоят в основном из отдельных рощ и урочищ вдоль берегов Волги и малых рек. Это явление полностью отражается и в условиях Брыковского муниципального образования.

2.2 Климат

Духовницкий муниципальный район расположен на юго-востоке Русской равнины в северной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории континентальный с холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом.

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории района составляет +4,7°С. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в январе ― -13°С, высокие в июле ― +22,6°С. Абсолютный годовой максимум составляет — +40°С, абсолютный минимум — –44°С.

Сумма температур свыше +10°С составляет 2700-2900°. Среднегодовое количество осадков колеблется от 318 до 340 мм. Из них на холодный период (октябрь-май) приходится 107-120 мм осадков, на тёплый — 210-220 мм. В отдельные годы наблюдается отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки носят, как правило, ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии на поверхности почвы.

Гидротермический коэффициент, характеризующий соотношение суммы осадков и суммы температур, за период со среднесуточной температурой выше +10°С в среднем составляет 0,6-0,8. Среднегодовая относительная влажность воздуха достигает 70,5%, минимальная – 57% приходится на летние месяца, максимальная — 80-84% на зимние месяца.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября — начале декабря, сход его начинается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 120-136 дней. Высота снежного покрова колеблется в среднем от 8-21 до 20-23 см. Средняя глубина промерзания почвы составляет от 18 см в декабре до 51 см в марте. Наибольшая глубина промерзания ― 100 см, наименьшая ― 25 см.

В течение года в районе преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. В период с апреля по сентябрь наблюдаются суховейные ветры различной интенсивности. Общая средняя продолжительность дней с суховеями составляет 64,9 дня, из них слабые суховейные проявления длятся 43,4 дня, средние — 16,7 дней, интенсивные и очень интенсивные — 4,7 дней. Сильные ветры от 15 м/с и более, отмечаются 25 дней в году.

2.3 Геоморфология и гидрология

Главная гидрографическая единица Духовницкого района ― р. Волга, сток которой в настоящее время зарегулирован Саратовским водохранилищем. Вся западная граница Духовницкого района омывается водами Саратовского водохранилища, протяженность которого в пределах района составляет 49,5 км.

Кроме р. Волги на территории района гидрографическая сеть представлена рр. Малый Иргиз, Сухой Стерех, Стерех, Чагра, Красная, а также системой балок и оврагов впадающих в них. Главной гидрографической единицей Брыковского муниципального образования является р. Сухой Стерех.

Река Сухой Стерех, как и все реки района относится к Волжскому бассейну. Питание их преимущественно снеговое. Для них характерно неравномерное распределение стока в году. Наибольшая часть его наблюдается в период весеннего половодья и составляет 80-93% всего годового стока (у р. Волга до 75%).

Подъем уровня воды в реке начинается в начале апреля и заканчивается в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность половодья 22-30 дней, ледохода 3-7 дней. В отдельные годы на рр. Стерех и Сухой Стерех ледоход отсутствует, так как из-за маловодности рек лед тает на месте. В период половодья уровень воды в реках повышается в среднем на 2-5 м  и вода заливает всю пойму.

Меженный период длятся с июля по сентябрь. Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается с середины ноября по середину марта и начало апреля, продолжительность его 130-145 дней, толщина льда от 50-85 см. Температурный режим рек меняется в зависимости от сезонов года, наиболее интенсивный нагрев водной поверхности происходит в июне-августе и колеблется от +17 до +23°С, максимум наступает в июле — +21°С.

Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными температурами воды выше +17°С составляет 90-95 дней.

Долины  рек  района и р. Сухой Стерех в районе Брыковского муниципального образования имеют асимметричное строение, русла умеренно извилистые неразветвленные, средняя ширина их от 30 до 60 м, глубина от 2-3 м, поймы затоплены. Поверхности первой террасы рек пересечены старицами и ериками, кроме того реки имеют много плесов и перекатов протяженностью от 0,4 до 2 км и более. Дно рек в основном ровное, суглинистое и песчаное с примесью гальки и гравия. Берега умеренно крутые, местами обрывистые, заросшие луговой, местами кустарниковой растительностью.

Кроме того, р. Сухой Стерех  не имеет постоянного водотока и летом пересыхает, образуя ряд прудов и запрудьев. Приемником сточных вод малые реки служить не могут. Вода во всех реках пресная, редко слабоминерализованная от (200-300 мг/л). Овраги и балки, расчленяющие территорию поселения, принимают дождевые и талые воды, и в некоторых из них устроены пруды, вода которых используется для хозяйственных нужд.

2.4 Геологическое строение

В геологическом строении территории Духовницкого района принимают участие отложения различных геологических эпох и возрастов – от каменноугольного до четвертичного.

Наиболее древними горными породами являются известняки и доломиты каменноугольной системы, мощность которых составляет 290-300 м.

Пермские отложения распространены по всей территории района и представлены трещиноватыми известняками, доломитами, песками с прослоями глин, мощностью до 30 м. Глубина их залегания изменяется от 50 до 100 м.

Юрские и нижнемеловые отложения сложены толщей тёмно-серых плотных глин мощностью до 80 м. На дневную поверхность отложения не выходят.

Отложения неогеновой системы развиты почти повсеместно и представлены акчагыльским и апшеронским ярусами. Акчагыльский ярус сложен тёмными и зеленовато-серыми глинами и песками. Пески мелко- и среднезернистые залегают в средней толще, мощность их колеблется от 20 до 40 м. Общая мощность песчано-глинистых пород акчагыльского яруса достигает 100 м и более.

Апшеронские отложения принимают участие в строении современного рельефа, слагают Сыртовую равнину. В нижней части эти отложения сложены мелко-зернистыми песками мощностью 10-15 м, в верхней — суглинками и глинами мощностью от 0 до 10-15 м.

Древние породы перекрыты с поверхности комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений четвертичного возраста.

Древнеаллювиальные отложения представлены хазарским, хвалынским и бакинским ярусами. Хазарские отложения в нижней части яруса сложены разнозернистыми песками с линзами гравия и галечника мощностью 40-50 м. В верхней части яруса залегают пески мелко- и среднезернистые с прослоями суглинков и глин, общей мощностью 10-15 м. Хвалынский ярус сложен жёлто-бурыми суглинками и «шоколадными» глинами мощностью от 10 до 158 м. Отложения бакинского яруса представлены суглинками и глинами мощностью 18-30 м.

Современные аллювиальные отложения слагают поймы рек, прирусловые части крупных балок и представлены песками с прослоями супеси и суглинков, мощностью от 0 до 10 м. Делювиальные отложения, приуроченные к склонам долин и балок, залегают с поверхности и представлены суглинками мощностью до 10 м.

Элювиальные образования имеют большое площадное распространение, покрывая водораздельные пространства маломощным слоем, представлены как правило желтовато-бурыми суглинками.

2.5 Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию территория Духовницкого района располагается в пределах Большеиргизского района Прикаспийского артезианского бассейна. В целом, район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями и на его территории водопотребители могут получить пресные подземные воды практически в любой точке

Подземные воды приурочены к четвертичным аллювиальным отложениям волжской долины и к неогеновым отложениям апшеронского и акчагыльского ярусов. На востоке района, пресные и слабосолоноватые воды скрываются в трещиноватых карбонатных породах.

На всей площади развития водоносного комплекса подземные воды современно-среднечетвертичных отложений в основном гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные. По катионному составу воды натриево-кальциевые, реже натриевые, кальциево-натриевые и натриево-магниевые. Минерализация изменяется в широких пределах: от 0,42 до 1,76 г/дм3. Характерной величиной следует считать минерализацию воды 0,45-0,7 г/дм3.

Для подземных вод аллювиального современного и средне-четвертичного водоносного комплекса, развитого на территории Левобережья Саратовской области, характерно повышенное содержание железа. На территории района содержание железа превышает нормативное значение (0,3 мг/дм3) в 1,2-31,6 раз и изменяется от 0,24 до 9,5 мг/дм3.

По гидрогеологическим условиям водоснабжения на территории выделяются три гидрогеологических района.

Брыковское муниципальное образование можно отнести ко второму гидрогеологическому району, который  занимает восточную часть территории Духовницкого района.

Основным водоносным горизонтом является акчагыльский. Воды в основном пресные, иногда слабосолоноватые. В целом второй гидрогеологический район характеризуется удовлетворительными условиями водоснабжения.

3. Демография и трудовые ресурсы

По данным на 01.01.2010 г численность населения МО Брыковское составила 1520 человек, которые проживают в 4 населённых пунктах: с. Брыковка, с.Богородское, с. Григорьевка, с. Никольское, (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Перечень населённых пунктов с указанием численности населения и хозяйств по Администрации МО Брыковское на 01 января 2011 года

| Перечень сельских населённых пунктов | Численность хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| С. Брыковка |  | 495 | 495 | 495 |
| С. Богородское |  | 315 | 315 | 315 |
| С. Григорьевка |  | 325 | 325 | 325 |
| С. Никольское |  | 385 | 385 | 385 |
| ИТОГО 4 н.п.: |  | 1520 | 1520 | 1520 |

Центром сельского поселения является с. Брыковка – это самый крупный населённый пункт по численности населения в мо Брыковское, на его долю приходится 32.9% населения МО. В целом, на долю населения МО Брыковское приходится 10% всего населения Духовницкого района. По данным численности населения в Духовницком районе с. Брыковка  занимает 4 место после п.г.т. Духовницкое, с населением в 5.9 тыс. человек, где сосредоточена основная часть населения района.

Муниципальное образование на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовалось непрерывной убылью численности населения, о чем свидетельствуют данные. Лишь в 2007-2008 гг. в МО отмечается наименьшая общая убыль населения (рисунок 3.1). В целом, за последние 5 лет, численность населения МО уменьшилось на 13.5 %, что связано, прежде всего, с высокой естественной убылью населения.

Рисунок 3.1 Динамика численности населения Брыковского МО за 2005-2010 гг., чел.

Нестабильная динамика общей численности населения характерна и для центра МО – с. Брыковка. В целом, на протяжении последних 10 лет население с Брыковка снизилось на 13.3%. Этот показатель ниже на 0.2% чем в целом по МО Брыковское. В РФ в 2009 году за последние 20 лет впервые был зафиксирован положительные естественный прирост – около 2%. (таблица 3.2).

Рисунок 3.2 Динамика численности населения с. Брыковка за 2005-2010гг., чел.

Динамика изменения численности по отдельным населённым пунктам МО сильно рознится. Так, в с. Никольское наблюдается стабильность и небольшая положительная динамика численности населения – за 6 лет 14 человек.  Все остальные населённые пункты характеризуются отрицательной динамикой численности населения. Так например, в 2005 году в с. Богородское  проживало 439 человек, а уже в  2010 году население села составило 315 человек. (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Динамика изменения численности населения по населённым

пунктам МО Брыковское (2005-2010 гг.)

| Наименование населённого пункта | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Брыковка | 564 | 535 | 543 | 527 | 512 | 495 |
| С. Богородское | 439 | 416 | 423 | 418 | 412 | 315 |
| С. Григорьевка | 371 | 390 | 366 | 385 | 384 | 385 |
| С. Никольское | 368 | 369 | 360 | 359 | 325 | 325 |
| ИТОГО: | 1742 | 1700 | 1692 | 1689 | 1633 | 1520 |

Общие итоги миграции также влияют на динамику численности населения. Уменьшение числа жителей МО Брыковское происходит за счёт отрицательного сальдо миграций, усугубляющего хроническую крупную естественную убыль населения. Однако, зачастую, механический прирост не в состоянии перекрыть естественную убыль, что приводит к общей убыли населения. Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по отдельным годам, предопределяет и весьма нестабильную динамику общей убыли населения МО, как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены, как на восстановление естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на положительную динамику миграций, за счёт привлечения из других субъектов и регионах РФ.

С начала 1990 годов для Брыковского муниципального образования, как и Духовницкого района, Саратовской области и страны в целом, характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения. Активное сокращение численности населения характерна практически для всех регионов Поволжья расселения РФ. Так в период 1989-2009 гг. в МО Брыковское убыль населения составила 6,9 %. Демографическая ситуация в МО продолжает оставаться непростой. Аналогичная ситуация прослеживается и в остальных сельских поселениях.

В Брыковском сельском поселении рождалось 11.4 ребенка на 1 тысячу населения в 1990 г., в 2009 году этот показатель сократился до 8. После резкого снижения уровня рождаемости этот показатель стабилизировался на низком значении, далеко не обеспечивающим простого воспроизводство населения сельского поселения. В числе факторов снижения рождаемости выделяются как общие для стран мира (финансово-экономический кризис 2008 года, рост экономической активности населения, утрата традиции многодетности и другие), так и специфические страны (РФ), включая и Брыковское МО, причины: социально-экономический кризис переходного к рыночным отношениям этапа развития, особенно в 1990-е (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Основные показатели прироста (-убыли) населения МО Брыковское

| Года | Общий прирост (убыль) | Миграционный прирост (убыль) | Естественный прирост (убыль) на 1т. жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | -42 | -3 | 0.03 |
| 2006 | -8 | -7 | 0.04 |
| 2007 | -3 | +4 | 0.03 |
| 2008 | -56 | +13 | 0.03 |
| 2009 | -111 | +8 | 0.03 |
| 2010 |  | +2 | 0.02 |

Таблица 3.4

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Демографические показатели | МО Брыковское |
| --- | --- |
| Число родившихся человек |  |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | 11 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 11 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2005 | 6.8 |
| 2006 | 4.7 |
| 2007 | 5.32 |
| 2008 | 4.9 |
| 2009 | 4.9 |
| 2010 | 7.23 |
| Число умерших |  |
| 2005 | 39 |
| 2006 | 40 |
| 2007 | 38 |
| 2008 | 34 |
| 2009 | 33 |
| 2010 | 31 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2005 | 22.3 |
| 2006 | 23.5 |
| 2007 | 22,4 |
| 2008 | 20.2 |
| 2009 | 20.2 |
| 2010 | 20.4 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2005 | -27 |
| 2006 | -32 |
| 2007 | -29 |
| 2008 | -23 |
| 2009 | -25 |
| 2010 | -20 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2005 | 0.03 |
| 2006 | 0.04 |
| 2007 | 0.03 |
| 2008 | 0.03 |
| 2009 | 0.03 |
| 2010 | 0.02 |

Риунок.3.4 Динамика рождаемости и смертности населения в Брыковском МО 2005-2010 гг. (чел./1000 чел.)

За последние три года в МО наметилась положительная тенденция: коэффициент смертности населения немного снизился, хотя и остаётся быть высоким, а рождаемость – тоже немного  увеличилась (рисунок 3.4). Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. В Брыковском МО ситуация выглядит немного лучше, чем в Духовницком районе, как и в Саратовской области и России в целом, где этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

Таким образом, уровень смертности в МО Духовницкое выше, чем в других регионах – 20.4>16,2 (Смоленская область). Тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения МО являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания внешние причины.

Рисунок 3.5 Возрастной состав населения Брыковского муниципального образования.

К негативным процессам, оказывающее влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением СП (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 Состав населения Брыковского муниципального образования.

Таблица 3.1.2.

В трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) разница между женским и мужским населением также велика, только носит обратный характер мужчин – 51.3%, а женщин – 48.7%.

Состав населения по половой и возрастной структуре по администрации Брыковского муниципального образования 2009г. приводится ниже на диаграмме (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 Состав населения по половой и возрастной структуре по администрации Брыковского муниципального образования на 2010г.

О неблагоприятной возрастной и половой структуре Брыковского МО наглядно свидетельствует половозрастная пирамида (рисунок 3.8) с крайне узким основанием, представленным детскими категориями и расширенной срединной частью – ныне трудоспособными категориями, но уже в ближайшие годы трансформирующихся в пенсионеров. В пирамиде чётко просматривается четыре основных «провала»:

- В возрастной категории 65 - 70 лет и старше (в основном в мужской категории), представленной малочисленными лицами, рождёнными в годы Второй Мировой войны;

- В возрасте категории 50 - 54 лет – малое число рождений 50-е гг;

- В возрастной категории 20-24 лет – с оттоком молодёжи в районный и областной центры;

- Возрастные категории от 0 до 9 – результат обвального сокращения числа рождённых в годы социально-экономического кризиса, вызванного переходом на путь рыночных отношений.

Большую роль в динамике численности населения Брыковского муниципального образования его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. С начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в район внешних мигрантов чаще всего превышало число выбывших.

Анализ общих итогов миграции за последние пять лет показывает, что число прибывших мигрантов, в основном, превышает выбывших (таблица 3.5 и диаграмма (рисунок 3.9)).

Таблица 3.5

Миграция населения Брыковского муниципального образования за последние годы

| Основные показатели миграции | Года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Прибыло (чел.) | 25 | 28 | 34 | 33 | 27 | 22 |
| Выбыло (чел.) | 28 | 35 | 30 | 20 | 9 | 20 |
| Миграционный прирост(+),убыль(-)(чел.) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

Рисунок 3.9 Динамика миграций населения Брыковского муниципального образования за 2005-2010 гг., чел.

Обращает на себя внимание то, что число прибывших и выбывших мигрантов с 2005 по 2009гг. изменяется по-разному. Из диаграммы (рис.3.1.3) видно, что сальдо миграций колеблется по годам (2006, 2008 гг.– низкие значения; 2005, 2007, 2009 гг.– высокие значения), тем не менее, миграционный прирост постепенно увеличивается. Постепенное увеличение сальдо, осуществляется как за счёт снижения выбывших, так и за счёт увеличения прибывших мигрантов. Положительное сальдо миграций выступает в качестве позитивного явления, в какой-то степени компенсирующего естественную убыль населения и способствующее решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в район мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

В воспроизводстве населения МО, выделяющемся низкой рождаемостью и высокой смертностью, чётко прослеживается в последнее десятилетие и весьма позитивное явление – сокращение младенческой смертности в Духовницком районе, в том числе в Брыковском муниципальном образовании.

4. Социально-экономическое положение

4.1 Уровень и качество жизни

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества. Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения. Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата.

Средний уровень заработной платы жителей Брыковского МО составляет  в сельском хозяйстве от 4300 до 8214 рублей

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности Брыковского МО, так и Духовницкого муниципального района в целом, превышает прожиточный минимум. В IV квартале 2009 года в среднем по Саратовской области он составил 18.4 тыс. р..

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью.

По данным на начало 2010г. жилищный фонд Брыковского МО составлял 44.7 тыс.м2

Обеспеченность жильем на душу населения в МО составляет 29,4 м2/чел (по району – 25 м2/чел). В целом, Брыковское сельское поселение хорошо обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Брыковское сельское поселение уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения МО Брыковское отстает от принятых в Российской Федерации пороговых значений. Так, при предельно критическом значении обеспеченности в 20 м2/чел., в Брыковском МО показатель составляет – 20,2 м2/чел., отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в МО выше порогового значения, условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) - не превышает предельно-критического значения (1,0-1,3), как и естественная убыль населения (3-8‰).

4.2 Бюджет

Основные источники поступления доходных средств в бюджет Брыковского МО на 2010г.

Бюджет Брыковского МО формируется на основе поступления средств федерального, регионального и областного фондов. Поселение является дотационным, так как основные поступления в бюджет МО идут за счёт субвенций, дотаций и других источников финансирования и софинансирования. Тем не менее, собственные доходы Брыковского сельского поселения также играет важную роль, тем более, что с 2008 по 2010 года идёт постепенное увеличение собственной доходовой части. Бюджет МО Брыковское, как и все бюджеты, состоит из доходной и расходной части. Общая сумма доходов составила 2881,4 тыс. рублей, а величина резервного фонда – 5.0 тыс. рублей. Расходная часть составила 2881.4 тыс. рублей.

Ниже приводится состав бюджета Брыковского МО за 2008-2010 гг (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1

Состав бюджета МО Брыковское за 2008-2010гг.

|  | 2010 |
| --- | --- |
| Величина резервного фонда | 5,0 |
| Собственные доходы | 2791,3 |
| Дотации, субвенции, прочие | 90.1 |
| Кредиторская задолженность | - |

4.3 Социальные процессы и явления

Социальные процессы и явления находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Брыковского сельского поселения в сильной степени определяется и особенностями географического положения МО – в достаточной близости к районному центру  – П. Духовницкое. В результате жители Брыковского МО пользуются многими видами услуг социальных объектов районного центра, в частности, здравоохранения, образования, культуры, торговли. Имеет место и обратная связь, в частности, широкое пользование жителями районного центра рекреационных объектов в МО Брыковское.

В социальную сферу Брыковского МО входят следующие учреждения и объекты: 2 средних школы и одна начальная, 2 детских сада, 3 дома культуры и клуб, библиотека, врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Одним из ключевых подразделений социальной сферы МО Брыковское является образование, представленное основными структурными элементами.

По данным на начало 2011г. образовательная сеть Брыковского МО была представлена двумя структурными элементами образования - детскими дошкольными образовательными учреждениями (с. Брыковка, с. Никольское), средними общеобразовательными  школами (с.с. Брыковка и Никольское), начальной школой в с. Богородское.

За годы формирования рыночных отношений в МО Брыковское сократилось число детей, обслуживаемых детскими дошкольными учреждениями, по расчетам дошкольные учреждения обслуживают в настоящее время около 21.6% детей.

Важно отметить, что число мест в дошкольных образовательных учреждениях Брыковского муниципального образования на 20% превышает число детей, обучающихся в них. Это 1,3% от всего населения МО. В настоящее время наметились положительные тенденции по увеличению числа детей в ДОУ, что связано с демографической политикой РФ направленной на повышение уровня рождаемости в стране.

Сокращение численности учащихся происходит и в СОШ, где наполненность школ составляет 20%. А в МОУ НОШ (с Богородское) обучается всего 12 человек, хотя проектная вместимость составляет 320 человек. Аналогичная ситуация складывается и в других МО Духовницкого района, где за годы формирования рыночных отношений произошло резкое сокращение населения и как следствия сокращения числа учреждений образования и обучающихся в них человек.

Несложной структурой представлено в Брыковском МО структура здравоохранения. Среди ее объектов выделяются: врачебная амбулатория в с. Брыковка, ФАПы в с.с. Никольское, Григорьевка, Богородское. Общая численность работающих в медицинских учреждениях составляет 12 человек.

Одной из проблем медицинских учреждений сельского поселения является недостаточное финансирование: износ зданий и материально-технической базы, недостаток в медикаментах.

В 2008-2009 гг. медицинским учреждениям Брыковского МО удалось добиться улучшение ряда показателей здравоохранения и достичь относительно устойчивых позитивных тенденций динамики состояния здоровья населения. В частности:

- заметно снизилась общая смертность населения;

- снизилась смертность трудоспособного населения;

- снизилась общая и первичная заболеваемость населения.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Брыковского МО в сильной степени определяется его расположением в отдалённости от районного центра – п. Духовницкое. Поэтому сеть учреждений культуры в Брыковском МО представлено традиционной, хоть и неполной структурой объектов культурного обслуживания населения, которыми пользуется население сельского поселения. Это три  Дома культуры, клуб, четыре библиотеки во всех сёлах поселения. В учреждениях культуры функционирует несколько кружков и секций, десять художественных коллективов.

В то же время, изменение образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств и другие факторы привели к заметному сокращению в мо числа учреждений культуры досугового типа, публичных библиотек и книжного фонда в них.

В рамках программы «Молодёжь Брыковского муниципального образования» серьезное внимание будет уделяться созданию условий для сохранения и развития культуры села, обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек и архивов, в том числе:

- создание и развитие центров и домов творчества, различных типов культурно-досуговых учреждений и музеев в муниципальных районах области;

- сохранение и обновление библиотечных фондов;

- развитие внестационарных форм обслуживания сельского населения;

- модернизация центров правовой и муниципальной информации, размещенных на базе межпоселенческих библиотек;

- обеспечение режима хранения, реставрации и консервации музейных, библиотечных и архивных фондов;

- издание научно-справочных и научно-популярных изданий архивных учреждений области.

Планируется поддержка и стимулирование деятельности общественных организаций (творческих союзов) и других творческих организаций в сфере культуры.

Продолжится дальнейшее развитие дополнительного образования детей, организация и проведение творческих конкурсов, применение эффективных методик раннего выявления одаренных детей, финансовая поддержка молодых дарований (выплата стипендий).

Основу сети физкультурно-спортивной системы образуют следующие спортивные объекты: спортивные залы во всех сёлах МО, а также спортивные площадки. Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется относительно большое внимание.

В Брыковском муниципальном образовании проживает 436 пенсионеров, 64 из них состоят в центре социального обслуживания населения.

5. Экономический потенциал  территории

5.1. Инвестиционная привлекательность территории

Духовницкий муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрного типа.

В Духовницком районе валовая продукция сельского хозяйства (более 715 млн. руб.) почти в 20 раз превосходила стоимость продукции промышленности (36 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области этот разрыв составляет примерно 3-х кратную величину в пользу промышленности. Из расчета на одного жителя данного муниципального образования произведено валового продукта на сумму 49,1 тыс. руб., из них 46,7 тыс. руб. приходится на валовую сельскохозяйственную продукцию. (Данные СТП Духовницкого района на 2006г.)

Инвестиции в основной капитал района за период с 2000 по 2006 гг. возросли почти в 10 раз против 3,4 раза по области в целом. Объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. (около 134 млн. руб.) увеличился в 5 раз по сравнению с 2005 г. (30 млн. руб.).

Основная доля инвестиций направляется в строительство (78%) и сельское хозяйство.

Стоимость основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций (национальное богатство) составила на конец 2006 года 446 млн. руб., т.е. уменьшилась с 2003 г. на 12,5%.

Духовницкий муниципальный район является дотационным. В исполнении бюджета района неравнозначно соотношение доходной и расходной частей: расходы превышают доходы в 2005 г. почти в 3 раза.

Хозяйственный комплекс Духовницкого муниципального района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и исторического освоения территории. Плодородные земли района издавна привлекали земледельцев.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в районе является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность, представлена природными строительными материалами и нефтью. Особенно велики запасы нефти — 5,8 млн. т (с. Богородское). Запасы песка — 1600000 м3, запасы глины — 334000 м3.

- вторичный сектор (пищевая промышленность, строительство) — наиболее слабое звено в хозяйственном комплексе района, выполняющие функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса района.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

В последние годы заметных структурных сдвигов в экономике района не происходит.

Экономика Духовницкого муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

Основу экономики района составляют средние и малые предприятия разных форм собственности. Около 60% промышленной продукции произведено на малых предприятиях района (22,2 млн. руб.).

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес–центра на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

5.2.  Производство и обслуживание

МО Брыковское – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Аграрный облик поселения определяют сельскохозяйственные предприятия.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий и организаций Брыковского МО приводится ниже в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Сельскохозяйственные предприятия  МО Брыковское

| Наименование предприятия | Численность работающих | Профиль | Средняя заработная плата |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Берёзовская Нива» | 9 | сельскохозяйственное производство | 8214 |
| ИП «Медведев В.П.» | 28 | сельскохозяйственное производство | 8000 |
| ИП.»Рашидов М.М.» | 43 | сельскохозяйственное производство | 5500 |
| ИП «Наумов А.В.» | 25 | сельскохозяйственное производство | 5000 |
| ИП «Колесников К.Н.» | 10 | сельскохозяйственное производство | 5000 |
| ИП «Радаев В.В.» | 9 | сельскохозяйственное производство | 5000 |
| СПК «Колос» | 10 | сельскохозяйственное производство | 4300 |

5.3. Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера МО Брыковское представлена следующим спектром видов услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса МО Брыковское представлен одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Комплекс коммуникаций МО, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В настоящее время в МО работает четыре почтовых отделения. Услуги компьютерной, телефонной и телевизионной связи обеспечивает компания ОАО «Волга Телеком».

Важное место в непроизводственной сфере МО Брыковское занимают розничная торговля.

Имеются тенденции к увеличению объемов розничной торговли, как за счет повышения цен, так за счет увеличения числа объектов торговли и увеличения числа спросов покупателей. Так с 2008 по 2009 год объём розничной торговли возрос на 10%, при этом обеспеченность торговыми площадями осталась на прежнем уровне. Практически все предприятия торговли находятся в ведении частных лиц, поэтому отследить их развитии крайне трудная задача, поэтому «спрос-предложение» в настоящее время диктует рынок.

Менее благоприятная ситуация складывается в МО по обеспеченности населения бытовыми услугами. Согласно представленным данным, в МО Брыковское нет ни одного предприятия бытового обслуживания. Одной из причин такого положения является широко распространённое пользование многими бытовыми услугами объектов районного центра – п. Духовницкое, а также межрайонного и субрегионального уровня – г. Балаково. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01 – 89* количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания для сельских поселений принимается из расчёта 7 мест на 1 000 человек.

Перечень основных предприятий и организаций торговли Брыковского МО приводится ниже в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

Предприятия  и организации торговли МО Брыковское

| Населённый пункт | Наименование | Профиль | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Брыковка | 2 магазина | Торговля | 2 |
| С. Богородское | 2 магазина | Торговля | 2 |
| С. Григорьевка | 2 магазина | Торговля | 3 |
| С. Никольское | 2 магазина | Торговля | 2 |

Общая площадь учреждений торговли в МО Брыковское 781 мкв.

В МО Брыковское нет предприятий общественного питания.

5.4. Программы муниципального уровня, действующие на территории Брыковского МО

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Брыковском МО» | 20000 |
| 2 | «Противодействие коррупции» | 1500 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в Брыковском МО» | 1500 |
| 4 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО» | 5000 |
| 5 | «Молодёжь Брыковского муниципального образования» |  |

6. Архитектурно-планировочная организация территории

6.1 Планировочная структура территории

Территория МО Брыковское сельское поселение характеризуется в целом традиционной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории поселения  реками (С. Стерех – главная река поселения), а также территориально-географическими факторами – мало организованным расположением населённых пунктов поселения.

Территория в пределах МО Брыковское составляет 47358 га. Согласно данным администрации поселения, а также  данным по замерам на опорном плане (здесь и далее приведены замеры на опорном плане), территория населённых пунктов занимает 1137 га или 2.4% от всей территории поселения. В свою очередь, территории населённых пунктов состоят из свободных и застроенных территорий,  306га – застр.  и 830га – свободн.(рисунок 6.1.1).

Рисунок. 6.1.1 Соотношение застроенной и незастроенной территории  населённых пунктов Брыковского МО

В пределах застроенной части населённых выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также -  дисперсно - отдельные коммунальные площадки. Площадь селитебной территории составляет  около 160 га или 14.8% от территории населённых пунктов.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Площадь промышленных зон около 50  га или 4.4 % территории населённых пунктов.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном,  автодороги.

Площадь транспортной зоны 300 га, или 0.6 % от территории поселения.

Вне пределов застроенной части сёл, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами реки поселения. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена

Кладбища расположены в пределах территории поселения. Таким образом, кладбища в планировочной структуре поселения  занимают 10.8га или 0,02 % территории поселения.

Территории сельскохозяйственного использования занимают 33572 га или 70.8% территории поселения.

Земли под водными объектами – это территории под  реками, прудами. Они составляют 16 га или 0.03% территории поселения.

Земли лесного фонда составляют 170 га, или 0.04% территории поселения.

По данным администрации Брыковского сельского поселения можно выделить также:

Земли муниципальные – 2432 га;

Земли, не включённые в хозяйственный оборот (прочие земли) – 11354.4 га.

6.2 Функциональное зонирование

В экспликации земель, представленной администрацией Брыковского сельского поселения отдельно не выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны

6.2.1 Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают около 80 га.

Они представлены землями усадебной жилой застройки  и занимают 80. га.

6.2.2 Общественно – деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых

преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Зона общественно – деловой застройки занимает 4,5 га.

В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена  в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

6.2.3 Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными сельскохозяйственными предприятиями. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 50 га. В их числе также коммунальные зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промплощадок  так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок дисперсно расположена среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобий, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

6.2.4 Рекреационные зоны

Рекреационные зоны на территории поселения не выделены. К ним можно отнести зелёные насаждения в водоохранных зонах реки С. Стерех и прудов.

6.2.5 Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сельхозугодиями. Они составляют 33572 га. В их составе земли пашни, которые занимают  21401 га, а также сенокосы и пастбища, занимающие 2186 га. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

6.2.6 Зоны транспорта

Земли транспорта в Брыковском МО представлены территориями автомобильного транспорта. Их площадь составляет 300 га.

6.2.7 Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены рекой  Сухой Стерех и прудами.  Они составляют 16 га.

6.2.8 Зоны гослесфонда

Территорий гослесфонда в пределах Брыковского МО нет. Озеленённые  территории представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 170 га.

Учет земельного фонда поселения не ведется.

6.3 Земельный фонд

По данным администрации МО площадь земельного фонда, отнесенного к землям поселения составляет 47358.4 га, 2432 га – 5.1% из них заняты муниципальными землями, 33572 га  – 70.1% из них заняты сельскохозяйственными угодьями, 11354 га – 24.8%  это прочие земли.

6.4 Жилищный фонд

По данным на начало 2011г. жилищный фонд Брыковского МО составлял 44.7 тыс.м2., который представлен 3 видами собственности (частной, муниципальной и федеральной). Обеспеченность жильем на душу населения в МО составляет 29,4 м2/чел (по району – 28,1 м2/чел). В целом, Брыковское сельское поселение хорошо обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Стоит отметить, что еще в 90-х годах обеспеченность жильем в сельской местности в Духовницком районе была 20,5м2/чел. Рост обеспеченностью жилищной площади в Брыковском МО связано прежде всего с оживленным жилищным строительством, а также с депопуляцией населения в сельских населённых пунктах МО.

Жилищный фонд Брыковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года приводится ниже в таблице 6.4.1. Соотношение площади жилищного фонда по населённым пунктам отчётливо отображает диаграмма - рисунок 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Жилищный фонд МО Брыковское

| Населённые пункты | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- |
| С. Брыковка | 14.4 |
| С. Богородское | 10.6 |
| С. Григорьевка | 10.0 |
| С. Никольское | 9.7 |
| ВСЕГО: | 44.7 |

Практически по всем населённым пунктам МО Брыковское преобладает усадебная частная застройка.

Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Брыковское сельское поселение уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

В целом же, население Брыковское МО неплохо обеспечено жилищной площадью. По сравнению с другим МО Духовницкого района, неплохо выглядит и благоустройство жилищной площади, хотя и отстаёт от показателей районного центра с Духовницкое. Количество малообеспеченных семей стоящих на учёте на получение жилья не учтено. Нового строительство в МО практически не ведётся, за исключением индивидуального.

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения МО Брыковское отстает от принятых в Российской Федерации пороговых значений. Так, при предельно критическом значении обеспеченности в 20 м2/чел., в Брыковском МО показатель составляет – 29.4 м2/чел., отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в МО выше порогового значения, условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) - не превышает предельно-критического значения (1,0-1,3), как и естественная убыль населения (3-8‰).

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильём и развитие жилищного строительства на 2008-2012 гг.» предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населении области, отдельных её городов и районов: «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

7. Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитый зоны, зоны охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

На территории Брыковского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия

По данным отдел культуры Администрации Духовницкого муниципального района на территории Брыковского муниципального образования находится 7 объектов культурного наследия, в том числе 6 памятников 1 – археологический (таблица 7.1.1).

Таблица 7.1.1

Культурное наследие Брыковского муниципального образования Духовницкого района по состоянию на 1.01.2011г.

| Наименование объектов культурного наследия | Датировка | № в госсписке памятников истории и культуры | Категория охраны | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники |  |  |  |  |
| Братская могила партизан, погибших за советскую власть |  |  |  | С. Брыковка |
| Памятник участникам ВОВ |  |  |  | С. Брыковка |
| Памятник героям-односельчанам, погибшим в годы ВОВ |  |  |  | С. Григорьевка |
| Братская мргила |  |  |  | С. Григорьевка |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ | нач.XX в. | 0872. | М-389 | С. Богородское |
| Памятник участникам ВОВ |  |  |  | С. Никольское |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| Курганная группа | I тыс. до н.э.-I тыс. н.э. |  |  | 12 км западнее с. Никольское |

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон, выделенных на территории поселения, составляет не более 10 га без учёта наложения, или 10 га при наложении друг на друга.

Санитарные разрывы – в пределах МО не установлены

Зоны шумового воздействия на территории Брыковского сельского поселения не выделено. Для их более точного установления необходимо произвести замеры шума по основным источникам воздействия, а именно  на автодороге «Духовницкое-Богородское». Если уровень шума будет превышать все допустимы нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, то необходимо предусмотреть противошумовые мероприятия в зоне их воздействия.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 01.01.07г. №74-ФЗ). На территории сельского поселения отображена водоохранная зона реки Сухой Стерех  размером 50 м, а в пределах водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса 50 м и береговая полоса – 20 м.

По остальным населенным пунктам размеры водоохранных зон установлены - по ручьям, мелиоративным каналам, озёрам и водохранилищам- 50 м.

Прибрежная защитная полоса находится «внутри» водоохраной зоны (часть 2 статьи 65 ВК) и также отмеряется от береговой линии. Но прибрежная защитная полоса никогда не совпадает с береговой полосой и не бывает меньше неё: она всегда шире.

Ширина прибрежной защитной полосы в населённых пунктах при наличии набережной совпадает с парапетом набережной, а при отсутствии набережной определяется от береговой линии в зависимости, как правило, от уклона берега: 30 метров – для берега с обратным или нулевым уклоном, 40 метров – для уклона до 3 градусов. Она должна проецироваться «по горизонтали», быть «продолжением уровня воды на сушу», а не по линии уклона берега. При определении границы прибрежной защитной полосы « не по горизонтали» она может оказаться всего в нескольких метрах от береговой линии (чем круче берег, тем ближе к воде) (согласно Водному кодексу РФ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается: распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водоема), устройство купочных ванн; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера

Учитывая географическую и социально-экономическую характеристику на территории Брыковского муниципального образования возможно возникновение крупных ЧС природного и техногенного характера (таблица 7.3.1).

Таблица 7.3.1

Основные виды (источники) и типы источников происшествия или ЧС в Брыковском муниципальном образовании

| Вид, тип источника происшествия или ЧС | Показатели поражающих факторов происшествий и ЧС | Возможные места, объекты возникновения ЧС | Возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии и происшествия на водных акваториях | - | р.Сухой Стерех | Загрязнение реки, ухудшение качества питьевой воды из водозаборов |
| Аварии и происшествия на автодорогах | 1. Крупные ДТП | Автобусные маршруты БМО и района | вероятны ДТП |
|  | 2. Пожары, взрывы на пассажирском транспорте | не отм. | не отм. |
| Пожары, взрывы, угрозы взрывов, обрушение конструкций | 1. Пожары, взрывы в основных зданиях и сооружениях промышленных предприятий | Предприятия МО | незначительно |
|  | 2. Обрушения конструкций зданий и коммуникаций | -”- | маловероятно |
|  | 4. Крупные пожары, взрывы, обрушения жилых домов | Муниципальный жилой фонд | маловероятно |
|  | 5. Пожары, взрывы, обрушения зданий с массовым пребыванием людей | Школы, детские сады, ДК, сред. спец. учебные заведения и др. | По обстановке |
| Аварии на электрических системах | 1. Аварии и повреждения на трансформаторных подстанциях 2. Аварии на воздушных линиях электропередач, вызванные пожарами, ветрами и др. | ТП, воздушные линии электропередач ДФ ОАО “Облкоммунэнерго” | Вероятно Частичное нарушение энергоснабжения потребителей. Восста-новительные работы от 8 до 48 часов |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1. Аварийные отключения в системе электроснабжения | ТП, воздушные, подземные линии электропередач | Вероятно Отключение потребителей эл. энергии до 3-7 дней |
|  | 2. Отключение теплоснабжения в холодное время - останов котельной из-за прекращения подачи воды, топлива, электроэнергии при t=-100С - более 8 часов t от 100С до 150С более 4 часов ниже 150С - более 2 часов; - выход из строя вспомогательного оборудования котельной; - взрыв в котельной (взрыв газа), взрыв котла; - пожар в котельной | котельные МО | Вероятно В зимнее время в условиях t0 C от -100С и ниже потребуется спуск воды из системы отопления. Подвоз воды на котельные автотранспортом. |
|  | 3. Нарушения в системе централизованного снабжения водой: - отключение энергоснабжения более чем на 2 часа | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» | Обеспечение водой на пониженном режиме за счет резервных емкостей до __ часов, организация подвоза воды населению и объектам жизнеобеспечения |
|  | 5. Нарушения в системе газоснабжения населённых пунктов - загазованность подвалов, жилых домов | газовые сети, объекты газоснабжения. | Временное отключение потребителей и систем жизнеобеспечения аварийного здания. Временная эвакуация населения. |
|  | - утечка газа из газопроводов, ГРП, ШРП | -”- | Временное отключение потребителей газа |
|  | - взрыв газа в помещении | -”- Владельцы жилых домов | Возникновение очагов пожаров и разрушений, временная эвакуация пострадавших, Отключение систем жизнеобеспечения от поврежденного здания |
| Стихийные гидромете-орологические явления | 1. Сильные ветры и шквалы | Территория района | Маловероятно Частичное повреждение производственных и жилых зданий, ЛЭП, линий связи |
|  | 2. Крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки | -”- | Маловероятно Повреждения с/х угодий, повреждения линий связи и ЛЭП, ограничения передвижения транспорта, частичные нарушения систем жизнеобеспечения |
|  | 3. Сильный продолжительный дождь | -”- | Незначительно Повреждения с/х угодий, размывы дорог, затопление подвалов и полуподвальных жилых помещений |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4. Резкий подъем воды при половодье, заторы на р. С. Стерех | - | Маловероятно |
| Лесные пожары | Очаги лесных пожаров | территория района | Маловероятно организация и тушение пожаров, привлечение дополнительных сил согласно расчету |
| Инфекционная заболеваемость людей | 1. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний 2. Групповые заболевания в закрытых учреждениях | Территория СП Лечебные учреждения, образовательные и оздоровительные учреждения в ОЯ 22/3 | Обстановка и комплекс мероприятий проводится в зависимости от вида инфекции по плану службы МК |
| Инфекционные заболевания с/х животных | 1. Массовая гибель животных 2. Массовые заболевания животных | АПК, ТОО поселения | Маловероятно |
| Поражение с/х растений, болезнями и вредителями | 1. Эпифитотийное поражение растений и с/х ку-льтур болезнями и вредителями 2. Эпифитотийное поражение лесов болезнями и вредителями | АПК, ТОО поселения Лесовладельцы района | Маловероятно |
| Изменения состояния растительного и животного мира | 1. Массовая гибель рыб, водных растений и животных 2. Массовая гибель диких животных и растений 3. Гибель растительности | Река, водоемы поселения Леса поселения | Маловероятно |

7.3.1 Характеристика опасностей природного характера

В пределах СП Духовницкого района наиболее широко развиты подтопление, сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, резкий подъем воды при половодье, низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений, а также просадки и другие экзогенные процессы и явления.

Прогноз возможной обстановки на территории МО Брыковское в период весеннего половодья.

В период вскрытия на реке  С. Стерех невозможно образование заторов.

Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с  изменением уровня воды в реках, приводит к активизации суффозионных процессов. Суффозионные процессы приурочены к местам распространения песчаных пород. Наиболее развиты суффозионные процессы в прибрежной части района. Здесь же широко распространены просадочные явления. Просадочными, как правило, являются субаэральные плиоцен-среднеплейстоценовые пылеватые суглинки.

Территория района подвержена следующим явлениям:

- Половодьям и паводкам;

- сильный ветер - максимальная скорость шквального усиления ветра до 30м/с, наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед - диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более;

- метель - перенос снега при среднем 15м/с в течение 12 часов и более;

- высокая пожароопасность.

7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты

7.3.2.1 Радиационная обстановка

Радиационно-опасных объектов на МО Брыковское и района нет.

7.3.2.2 Химически опасные объекты

На территории МО нет объектов связанных с опасным производством, использующие в своем технологическом цикле аварийно химические опасные вещества (АХОВ) и взрывопожароопасные объекты, характеризующиеся токсикологическим воздействием.

7.3.2.3 Аварии на транспорте

Трубопроводного транспорта на территории поселения нет.

- Подземный газопровод высокого давления (30-40там.)

7.3.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

Возникновение массовых инфекционных заболеваний людей и животных, требующих проведение обсервационных или карантинных мероприятий, на территории МО Брыковское маловероятно. В тоже время сохраняется активность природных очагов клещевого энцефалита.

7.3.2.5 Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. Взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

В первую очередь к таковым объектам СП относятся:

- ГРС;

- Котельные.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Сводный перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Природные факторы риска:

- Стихийные гидрометеорологические явления (крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь)

- Низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений

- Инфекционная заболеваемость людей

- Инфекционные заболевания с/х животных

- Поражение с/х растений, болезнями и вредителями

- Изменения состояния растительного и животного мира

2.Техногенные факторы риска:

- ГРС;

- Котельные;

- Аварии и происшествия на автодорогах (ДТП, пожары и взрывы на пассажирском транспорте);

- ТП, воздушные линии электропередач ОАО “Облкоммунэнерго».

8. Охрана окружающей среды

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана МО Брыковское Духовницкого района Саратовской области.

Основная экологическая стратегия развития Брыковского муниципального образования направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1 Экологическая ситуация

Брыковское МО – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

В отраслевой структуре транспортного комплекса МО представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Промышленность строительных материалов в МО не представлена, однако наиболее перспективными направления в МО по развитию производства строительных материалов может быть связано с наличием таких полезных ископаемых, как кирпичные  глины и строительные пески.

Деревообработка в МО Брыковское не осуществляется.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный и производственный комплексы;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, высокой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Общее состояние природной среды сельского поселения определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1 Состояние воздушного бассейна

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся на территории метеостанции г. Балаково.

В Брыковском МО нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. К основным источникам загрязнения атмосферы МО можно отнести автотранспорт. Отсутствие статистических данных по сельскому поселению не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Брыковского МО может являться организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Так же необходимы:

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В целом в МО складывается благоприятная ситуация по степени загрязнения атмосферы.

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет подземных вод русла реки С. Стерех.

Часть населения пользуется выгребными ямами, в основном сельские населенные пункты не имеют системы водоотведения.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Во всех населенных пунктах Духовницкого района необходимо проведение  реконструкции  и восстановление очистных сооружений. Основными причинами недостаточной очистки сточных вод на очистных сооружениях являются:

- несоответствие количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам;

- несоответствие действующих нормативов ПДС технологическим возможностям очистных сооружений;

- неудовлетворительная эксплуатация ОС.

В сельском поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреационного водопользования, сохраняющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, в результате низкого уровня эксплуатации, особенно в сельских поселениях, сбои в работе очистных сооружений создают риск здоровью населения.

Проводимая в районе гигиеническая оценка водоемов по комплексным показателям свидетельствует о сохраняющейся высокой степени загрязнения воды в местах водопользования.

Несмотря на сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, загрязнение поверхностных водоемов неочищенными стоками остается значительным.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в водотоки и водоемы являются сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, органические вещества, аммонийный азот и фосфор общий.

По своему качеству поверхностные воды реки С. Стерех и другие водотоки района характеризуются высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и относятся к загрязненным и умеренно загрязненным.

Неудовлетворительным остаётся качество воды из нецентрализованных водоисточников (колодцы, родники).

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек в водоохранных зонах агропромышленных комплексов.

8.1.3 Обращение с твердыми отходами

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в СП. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема сбора, утилизации и размещения отходов.

В настоящее время поселение использует несанкционированные свалки, расположенные во всех населённых пунктах поселения

Бытовые отходы Брыковского МО содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских. Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 классов опасности, если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно. В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимо разработать схему обращения с отходами на территории сельского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана

растительного и животного мира

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов.

Природные ландшафты на территории Брыковского МО подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты рассматриваемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и нерегулируемой рекреации. Большое влияние имеет нефтеразведка и добыча нефти в районе с. Богородское.

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства на территории Саратовской области девствует постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»

В рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мероприятия по возобновлению плодородия почв.

Так же, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

Для предотвращения нарушения почвенного покрова предлагаются следующие мероприятия:

- восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса, проведение мелиоративных работ в поселении;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

8.1.5 Основные источники негативных воздействий

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, низкой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания Брыковского муниципального образования характеризуются низкой интенсивностью.

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Брыковского СП относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- газопроводы и ГРС;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- несанкционированные свалки;

- кладбища;

- нарушенные территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и постановлению правительства области от 21.03.2001 №186 «О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах в черте населённых пунктов Саратовской области».

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана поселения учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1984) и                                         СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

9.Система обслуживания населения.

9.1 Учреждения образования

9.1.1 Детское дошкольное образование

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2010 года в пределах Брыковского сельского поселения расположено 2 детских дошкольных учреждения – детский сад в с. Брыковка и в с.  Никольское.

Общая численность мест в ДДУ МО Брыковское составляет – 20, фактически занято 16, т.е. загрузка ДДУ составляет 60%.

Здание ДДУ в с. Никольское построено в 2007 году, 1-х этажное, кирпичное. Кровля плоская, из наплавляемых материалов. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Фундамент железобетонный. Состояние здания детского сада хорошее.

Здание ДДУ в с. в с. Брыковка построено в 1981 году, 1-х этажное, кирпичное. Кровля плоская, из наплавляемых материалов. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Фундамент железобетонный. Состояние здания детского сада удовлетворительное.

Характеристика ДДУ приводится ниже в таблице 9.1.1.1

Таблица 9.1.1.1

Данные о ДДУ расположенных на территории СП Брыковское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Вместимость |  | Площадь, м2 | % износа | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект. | факт. |  |  |  |
| ДОУ «Малышка» | с. Брыковка, ул. Грибанова | 1981 | 10 | 10 | н\д | 24 | Удовлетв. |
| ДОУ «Ромашка» | С. Никольское | 2007 | 10 | 6 | н\д | - | Хорошее |

В соответствии с демографическими показателями при 75-процентной обеспеченности местами в детских садах, общая потребность в них составляет  55 мест, т.о. дефицит мест в ДДУ составляет 35 мест.

9.1.2 Общеобразовательные школы

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2010 года в пределах МО  Брыковское расположены МОУ СОШ с. Брыковка, МОУ ООШ с. Никольское, МОУ НОШ С. Богородское.

Микрорайон муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Брыковка, включает в себя обслуживания двух населённых пунктов МО – Брыковка и Григорьевка, МОУ ООШ c. Никольское – Никольское, МОУ НОШ с. Богородское - Богородское  (таблица 8.1.2.1)

Таблица 9.1.2.1

Перечень микрорайонов, закреплённых за образовательными учреждениями на территории МО  Брыковское

| Микрорайон муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной с. Брыковка, ул. Грибанова | С. Брыковка |
| --- | --- |
|  | С. Григорьевка |
| Микрорайон муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Никольское, ул. Советская, 37-а | С. Никольское |
| Микрорайон муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы с. Богородское, ул. Мира 2 | С. Богородское |

Характеристика ОУ приводится ниже в таблице 9.1.2.2

Таблица 9.1.2.2

Данные об ОУ расположенных на территории СП Брыковское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Вместимость |  | % износа | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект. | факт. |  |  |
| МОУ СОШ | с. Брыковка, ул. Грибанова | 1981 | 640 | 60 | 24 | Удовлетв. |
| МОУ ООШ | С. Никольское ул. Советская, 37-а | 1971 | 192 | 38 | 40 | Удовлетв. |
| МОУ НОШ | с. Богородское, ул. Мира 2 | 1969 | 320 | 11 | 45 | Удовлетв. |

Общая численность  школьных мест в МО Брыковское  составляет – 1152, фактически занято – 109, т.е. загрузка МОУ СОШ составляет 9,5%..

9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2010 года в пределах МО Брыковского не имеется учреждений специального образования. Основу специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования в МО выполняют учреждения расположенные в районном центре – п. Духовницкое, где часть населения МО стремится получать образование именно здесь.

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение

По данным здравоохранения МО ДР, на территории МО Брыковское расположены врачебная амбулатория и 3 фельдшерских акушерских пункта (таблица 9.2.1.1).

Таблица 9.2.1.1

Учреждения здравоохранения МО Брыковское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Посещения | Количество врачей, медперсонала | Образование | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебная амбулатория | С. Брыковка | н/д | 16 | 6/2 | высшее, ср. спец. начальное профессиональное | Требуется текущий ремонт. |
| ФАП | С. Григорьевка | н/д | 13 | 2/0 | высшее, ср. спец. начальное профессиональное | Требуется текущий ремонт. |
| ФАП | С. Никольское | н/д | 11 | 2/0 | н/д | Требуется капитальный ремонт. |
| ФАП | С. Богородское | н/д | 10 | 2/0 | высшее, ср. спец. начальное профессиональное | Требуется капитальный ремонт. |

В рамках улучшения качества здравоохранения на территории МО Брыковское действуют:

В районе были утверждены и действуют программы «Старшее поколение», «Дети-инвалиды», «Чернобыльцы», «Адресная помощь», «Реабилитация инвалидов», «Дети Духовницкого муниципального района».

Важно отметить, что обеспеченность врачами в Духовницком муниципальном районе в 2,5 раза меньше принятого в стране соответствующего социального норматива (41 врач на 10 000 жителей). Так же, обеспеченность средним медицинским персоналом в районе существенно уступает нормативному показателю (114,3). Укомплектованность врачами (физические лица) по району составила 65% от штатных единиц, а по среднему медицинскому персоналу — 92% от штата.

9.2.2 Учреждения социального обеспечения

В Брыковском МО нет ни одного объекта сферы социального обеспечения населения. Основу социальных учреждений выполняют объекты на территории в Духовницком городском поселении, где существует сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет социально-значимые услуги. Так же на территории городского поселения есть нестационарные учреждения социального обслуживания граждан (отделения социальной помощи на дому, отделы социально-бытового обслуживания граждан).

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В Брыковском МО расположено: 4 спортивных зала, 4 комплекса спортивных площадок (таблица 9.3.1).

Обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивный комплекс, стадионы, специализированные спортивные залы) решается за счёт имеющихся сооружений п. Духовницкое.

Таблица 9.3.1

Спортивные объекты, расположенные на территории МО Брыковское

| Наименование объекта | Всего занимаются | Количество персонала | Всего спортплощадок | Всего спортзалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Брыковка 3 секции | 28 | 1 | 1 | 1 |
| С. Никольское 1 секция | 20 | 1 | 1 | 1. |
| С. Григорьевка 2 секции | 22 | 2 | 1 | 1 |
| С. Богородское | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Итого 6 | 84 | 5 | 4 | 4 |

Всего в МО численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах физкультурно-оздоровительного направления составляет 84 человека.

Положительным фактором в развитии спорта в поселении является наличие спортивных залов.

В рамках развитии физкультуры и спорта в Саратовской области действуют следующие программы и законы:

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

9.4 Учреждения культуры и искусства

По данным отдела культуры Администрации МО ДР, в МО Брыковское расположены: 3 дома культуры и клуб,4 библиотеки (таблица 9.4.1)

Таблица 8.4.1

Учреждения культуры МО Брыковское

| Название учреждения | Юридический адрес | Год постройки | Характеристика здания | Состояние/потребность в капитальном ремонте | Проектная наполняемость | Фактическая вместимость; количество томов и экспонатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры с. Брыковка | Брыковка | 1970 | н/д | удовлетворительное | 108 мест | - |
| Дом культуры с. Никольское | с. Никольское | 1969 | н/д | удовлетворительное | 160 | - |
| Дом культуры с.Богородское | с.Богородское | 1970 | н/д | хорошее | 60 | - |
| Дом культуры с. Григорьевка | с. Григорьевка | 1984 | н/д | хорошее | 60 | - |
| Библиотека | Брыковка | 1970 | н/д | удовлетворительное | 8010 |  |
| Библиотека | с. Никольское | 1969 | н/д | хорошее | 10677 |  |
| Библиотека | с.Богородское | 1984 | н/д | хорошее | 3099 |  |
| Библиотека | с. Григорьевка | 1970 | н/д | хорошее | 7200 |  |

Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* потребность в единицах хранения (томов) и читательских мест составляет соответственно 5-6 тыс. ед. и 4-5 тыс. мест.

Услугами уникальных учреждений культуры и искусства (концертных залов, универсальных спортивно-зрелищных залов и др.) МО обеспечен посредством соответствующих объектов только в областном центре.

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

9.5.1 Предприятия торговли

По данным Администрации МО ДР, на территории Брыковское МО расположено 9 предприятий оптовой и розничной торговли (таблица 9.5.1.1). Общая торговая площадь предприятий торговли – 900 м2, что в два раза выше рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* показателя. Потребность для МО Брыковское согласно СНиП 2.07.01-89* должна составлять 320 м2 торговых площадей. Общая площадь помещений должна  составлять 1515м2. Количество занятого населения в торговле – 9 человек. В среднем приходится 2 человека на одно торговое предприятие, что свидетельствует о наличии большого количества предприятий индивидуального предпринимательства, где количество работников редко когда превышает 2-3 человека.

Таблица 9.5.1.1

Данные о предприятиях торговли МО Брыковское

| Наименование учреждения | Тип | Место нахождения | Профиль | Количество работающих | Площадь общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП | Магазины - 2 | С. Брыковка | Смешанный | 4 | 185.4 |
| ИП | Магазины - 3 | С. Никольское | Смешанный | 1 | 411.1 |
| ИП | Магазины - 2 | С. Григорьевка | Смешанный | 1 | 164.6 |
| ИП | Магазины - 2 | С. Богородское | Смешанный | 1 | 160 |

Учреждения торговли в МО представлены только первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Наибольшее число предприятий расположено в с. Никольское. Большинство из них размещаются в малых зданиях, в т.ч. встроенных и пристроенных, активно используются под организацию торговли жилые здания, в т.ч. переведённые из жилого фонда. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Учреждения периодической ступени обслуживания (рыночные комплексы) в МО не представлены.

Объектами торговли уникальной ступени обслуживания сельское поселение обеспечен за счёт объектов в п. Духовницкое и в г. Балаково.

В целом развитие торговли идёт динамично, строительство новых объектов и реконструкция существующих происходят в соответствии с требованиями рынка – обеспечения соответствующего предложения на имеющийся на селе спрос.

9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания

По данным Комитета экономики Администрации МО ДР, на территории МО Брыковское предприятий бытового обслуживания не зарегистрировано.

9.6 Коммунальные объекты

Гостиницы.

Гостиничных комплексов на территории МО нет. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.0189*количество мест в гостиницах устанавливается из расчётов:  на 1 тыс. чел. населения – 6 мест.

Вместе с тем, оценивая вместимость гостиничного фонда, нельзя не учитывать наличие рядом районного центра, п. Духовницкое а также г. Балаково, с его разветвлённой гостиничной сетью и крупной рекреационной зоны в пределах Саратовского водохранилища.

Общественные уборные.

СП не имеет общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 1 прибор на 1 тыс. чел.

Бани.

В Брыковском МО нет ни одной бани. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для Брыковское МО она составляет 18 мест.

Пожарные депо.

В Брыковском МО нет пожарного депо.

10. Строительный комплекс

10.1. Производство строительных материалов

В силу того, что Брыковское МО специализируется главным образом на сельском хозяйстве, промышленность строительных материалов в МО не представлена.

10.2. Подрядно-строительные организации

На территории МО собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную строительно-подрядную деятельность на территории МО Брыковское осуществляют организации, расположенные в п. Духовницкое.

10.3 Жилищно-гражданское строительство

По данным Администрации БМР жилищное строительство в МО Брыковское представлено только индивидуальным. В МО нет учёта семей, стоящих в очереди на получение жилья, так как нет строительства самого жилья.  Таким образом можно судить о большой нехватке нового жилого фонда и низкой степени реализации федеральных и региональных программ.

Необходимо оживление усадебного жилищного строительства, в том числе стимулирование их за счёт региональных и федеральных программ по поддержке населения МО  Брыковское.

11. Инженерная инфраструктура

11.1 Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов  поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

11.1.1 Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов Духовницкого района служат подземные воды аллювиальных отложений р. Волги и неогеновых отложений апшеронского и акчагыльского ярусов.

Водоснабжение МО Брыковское сельское поселение осуществляется из артезианских скважин с. Брыковка, с Григорьевка, с. Никольское, с.Богородское, в количестве 12шт.

Все источники водоснабжения представляют собой артезианские скважины глубиной от 40 до 120 м.

Кроме артезианских скважин в качестве источников дополнительного водоснабжения (большей частью для полива) используются колодцы глубиной от 3 до 6 м.

По бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Сети водоснабжения поселения эксплуатируются филиал ГУП СО «Облводоресурс».

Протяжённость сельских коммунальных водопроводов составляет 39.5 км. Сети хозяйственно-питьевых водопроводов проложены как из стальных, чугунных, так и полиэтиленовых труб. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

Объём водопотребления сельского населения составляет до 1 тыс. м3/сут. Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть подаётся без очистки и обеззараживания и в большинстве случаев имеет повышенное содержание железа.

В дальнейшем основным источником водоснабжения сельских поселений Духовницкого района по-прежнему будут служить подземные воды аллювиальных отложений р. Волги и неогеновых отложений апшеронского и акчагыльского ярусов.

Регулярное орошение в районе и поселении обеспечивается в основном, из Саратовского водохранилища и, частично, на местном стоке малых рек. Большинство хозяйств Духовницкого района проводит орошение на базе Приветской оросительной системы действующей на его территории. Орошение осуществляется из закрытой сети дождевальными машинами «Фрегат» и «Волжанка».

В настоящее время актуальной является задача мобилизации такого резерва орошения, как биологически очищенные сточные воды.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- Все населённые пункты МО Брыковское обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые нужды из подземных источников.

- 2. Вода, подаваемая в сеть из артезианских скважин по содержанию железа в большинстве случаев не отвечает требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».

По бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода Питьевая» в Духовницком районе в рамках осуществления постановления Правительства Саратовской области от 29.07.99 г. №63-П об утверждении комплексной областной программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой в 1999-2010 гг.» необходимо в первую очередь предусмотреть строительство станций по обезжелезиванию воды.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

11.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

11.1.3 Водоотведение

Современное состояние по водоотведению сточных вод в МО Брыковское неудовлетворительное. Согласно данным санитарного паспорта Духовницкого района очистных канализационных сооружений в населенных пунктах района нет.

Водоотведение всех населённых пунктов МО Брыковское предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения методом сброса на рельеф, а навоз с ферм ― на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

11.2 Газоснабжение

Газификация Духовницкого района в настоящее время развивается в основном на базе природного газа, который по отводу от магистрального газопровода Мокроус — Тольятти и подается в район через две газораспределительные станции (АГРС), расположенные:

- с юго-восточной стороны с. Левенка;

- с западно-восточной стороны р.п. Духовницкое.

От существующих АГРС газ по газораспределительным сетям поступает в р.п. Духовницкое и сельские населенные пункты (отопительным котельным, промышленным предприятиям и газорегуляторным пунктам). Давление газа на выходе из АГРС составляет 0,6 МПа.

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Существующая система газоснабжения трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений - высокого II категории — 0,6 МПа, среднего — 0,3 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Общая протяженность межпоселковых газопроводов на территории Брыковского МО составляет 54.9 км.

Существующие объемы газификации Брыковского МО приведены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1.

Существующие объемы газификации в границах Брыковского МО

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Подвод газа не осуществлен | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимен. | Кол-во |  |  |
| Брыковское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Брыковка | 4 | 4 | - | ГРПШ | 3 | 54,9 | 160, 159; 57 |
| с. Богородское |  |  | - | ГРПШ | 1 |  | 160, 219 |
| с. Григорьевка |  |  | - | ГРПШ | 2 |  | 160 |
| с. Никольское |  |  | - | ГРПШ | 3 |  | 160, 159; 57 |
| ИТОГО: | 4 | 4 |  |  |  | 54.9 |  |

Сведения газопроводов по назначению приведены в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2.

Сведения газопроводов по назначению

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства | Год принятия на баланс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяжен-ность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Форма собственности: ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ С «ПГТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газопровод в/д от места врезки до с. Брыковка | 160 | 7,260 | 0,6 | подземный | п/э | 1998 |  |  |
| 11 | Газопровод в/д от АГРС с. Левенка до с. Никольское | 274 | 27,172 | 0,6 | подземный | сталь | 1997 |  |  |
| 12 | Газопровод в/д от места врезки до с. Богородское | 160 | 4,020 | 0,6 | подземный | п/э | 1996 |  |  |
|  |  | 219 | 9,938 | 0,6 | подземный | сталь | 1996 |  |  |
| Форма собственности: ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СОБСТВЕННОСТЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Газопровод в/д от места врезки до ГРПШ № 1 и ГРПШ №2 с. Григорьевка | 160 | 6,464 | 0,6 | подземный | п/э |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 54.854 |  |  |  |  |  |  |

Источником газоснабжения Духовницкого муниципального района является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу отводу Мокроус — Тольятти Ø273 мм давлением Р≤5,5 МПа.

Характеристика природного газа, поступающего в район через АГРС, представлена в таблице 11.2.3.

Таблица 11.2.3.

Состав и теплота сгорания природного газа поступающего через АГРС в Духовницкий МО

| Состав газа в% к объему | Количество |
| --- | --- |
| Метан СН4 | 95,1 |
| Этан С2Н6 | 2,3 |
| Пропан С3Н8 | 0,7 |
| Бутан С4Н10 | 0,4 |
| Пентан С4Н12 | 0,4 |
| Азот N2 | 1,1 |
| Плотность газа, кг/м3 | 0,682 |
| Теплота сгорания низшая Qн, кДж/м3 Ккал/м3 | 33591, 8017 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 11.2.4.

Таблица 11.2.4.

Направление использования газа по категориям потребителей

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и теплогенераторные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

Современное состояние газораспределительных систем

Отключающие устройства

Существующая сеть газопроводов имеет свою систему отключающих устройств. На вновь сооружаемых участках газопроводов отключающие устройства необходимо устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»:

- на входе и выходе у ГРП и ГРПШ;

- для отключения отдельных участков газопровода с целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения.

Окончательную установку отключающих устройств должна определять проектная организация на последующих стадиях проектирования.

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Настоящим проектом предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов, а также дополнительная установка ГРП шкафного типа во вновь газифицируемых населенных пунктах.

В качестве проектируемых шкафных газорегуляторных пунктов целесообразно использовать продукцию саратовских заводов, таких как ОАО «Газаппарат», ЗАО «Завод «Слава и Надежда-газ», Энгельсский ОАО «Сигнал» и других предприятий Саратовской области, на продукцию которых имеются сертификаты.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру 0,6 МПа (изб), Ру 0,3 МПа (изб).

Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 11.2.5.

Таблица 11.2.5.

Характеристики ГРП/ГРПШ Брыковского МО

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | Количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Форма собственности: ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ С «ПГТК» |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Брыковка | ГРПШ | РДНК-400 |  | 2001 |
| 11 | с. Никольское | ГРПШ | РДНК-400 ГРПШ-10М |  | 1998 2001 |
| Форма собственности: ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СОБСТВЕННОСТЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Богородское | ГРПШ | РДНК-400 |  | 1996 |
| 13 | с. Григорьевка | ГРПШ | РДНК-400 |  |  |

11.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Брыковского МО, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Общественные здания отапливаются индивидуальными котельными.

В МО находятся 5 котельных.

Таблица 11.3.1.

Характеристики ГРП/ГРПШ Брыковского МО

| Населённый пункт | Количество котельных | Балансодержатель | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Брыковка | 1 | Управление образования ОМО | газ |
|  | 1 | Отдел Культуры ОМО | газ |
| с. Никольское | 2 | Управление образования и МУК (Районный дом культуры) | газ |
| с. Григорьевка | 1 | Отдел образования | газ |
| с. Богородское | 1 | Отдел образования | газ |

11.4 Энергоснабжение

Электроснабжение Духовницкого муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги.

Электроснабжение потребителей Брыковского муниципального образования осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач, имеющих разветвленную кольцевую схему в том числе по всему району следующим способом:

- От ПС «Духовницкая» 110/35/10 кВ, электроэнергия одной цепью поступает на подстанцию «Брыковка» 110/35/10 кВ.

На территории Брыковского муниципального образования находятся 2 понижающие подстанции Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» 110/35/10 общей мощностью 8800 кВА с двумя трансформаторами, постройки 1973г.

Процент износа составляет 50%.

Брыковское МО относится к наиболее крупным потребителям района.

Линия электропередач Духовницкое-Брыковка 110 кВ, протяжённостью 27.86, год ввода 1973г., с типом опоры ж/б, АС-150,С-50, 60% износа, с охранной зоной 20м.

Линия электропередач Брыковка- НС-1 ДОС -35кВ,  протяжённостью 8.25км,     год ввода 1973г., с типом опоры ж/б, АС-70,С-50, 65% износа, с охранной зоной 15м, Линия электропередач ГНС-2 - пос. Брыковка -35кВ,  протяжённостью13.28км,     год ввода 1968-85г., с типом опоры ж/б, АС-70,С-50, 65% износа, с охранной зоной 15м.

Линия электропередач № 1001, от ПС Брыковка 10 кВ, протяжённостью 39.6, год ввода 1985г., с типом опоры ж/б, АС-35, 83% износа, с охранной зоной 10м, линия электропередач № 1002, от ПС Брыковка 10 кВ, протяжённостью 14.3, год ввода 1969г., с типом опоры ж/б, АП-50, АС-35, ПС-25,100% износа, с охранной зоной 10м, линия электропередач № 1004, от ПС Брыковка 10 кВ, протяжённостью 22 км, год ввода 1977г., с типом опоры ж/б, АП-50, АС-35, ПС-25,90% износа, с охранной зоной 10м.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Духовницкого муниципального района представлены в таблице 11.4.5.

Таблица 11.4.5.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 кВ Северо-восточного производственного отделения Филиала «Саратовские распределительные сети ОАО «МРСК Волги» (Духовницкие РЭС) на территории Брыковского муниципального образования

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) |  | Оперативный №ТП (КТП) |  | Мощность трансформатора, кВА |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Балансовая принадлежность |  |  |  | № отпайки ВЛ-10 кВ |  | % износа |  |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Брыковка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Поволжскнефть» |  | КТП №110 |  | 250 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 1-07 |  | - | с. Брыковка |  |
| 2 |  | «Быт, с. Никольское» |  | КТП №113 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 3 |  | «Быт, школа» |  | КТП №114 |  | 250 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 4 |  | «ЗОТ» |  | КТП №115 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 5 |  | «Вода» |  | КТП №116 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-02 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 6 |  | «Быт, с. Никольское» |  | КТП №118 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 7 |  | «Быт, с. Никольское» |  | КТП №119 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 8 |  | «Быт, с. Богородское» |  | КТП №120 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-10 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 9 |  | «Вода на МТФ» |  | КТП №121 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 10 |  | «Быт, с. Богородское» |  | КТП №123 |  | 63 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 11 |  | «Быт, с. Богородское» |  | КТП №126 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 12 |  | «Вода у МТМ» |  | КТП №127 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 13 |  | «Быт, с. Богородское» |  | КТП №130 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Богородское |  |
| 14 |  | «ДК, МТМ» |  | КТП №168 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 15 |  | СПХК «ВОСХОД» |  | КТП №170 |  | 63 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-02 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 16 |  | «Быт, Школа, ДК,контора |  | КТП №177 |  | 250 |  | 1978 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 17 |  | «Быт, с. Никольское» |  | КТП №178 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-00 |  | 100 | с. Никольское |  |
| 18 |  | «Богородскнефть» |  | КТП №183 |  | 63 |  | 1978 |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 1-08 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 19 |  | «Богородскнефть» |  | КТП №200 |  | 63 |  | 1978 |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 1-08 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 20 |  | «Богородскнефть» |  | КТП №204 |  | 160 |  | 1978 |  | ДРЭС |  | Абонент. |  | 1-08 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 21 |  | «Богородскнефть» |  | КТП №208 |  | 60 |  | 1978 |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 1-08 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 22 |  | «Быт, скважина» |  | КТП №218 |  | 160 |  | 1978 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 1-10 |  | 87 | с. Богородское |  |
| 23 |  | «Богородскнефть» |  | КТП №235 |  | 400 |  | 2006 |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 1-08 |  | 3 | с. Богородское |  |
| ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Брыковка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Быт, АТС, контора» |  | КТП №77 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-00 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 2 |  | «Быт, с. Брыковка» |  | КТП №100 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-00 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 3 |  | «ЗОТ», КХ «Заречное» |  | КТП №101 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-00 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 4 |  | «Школа, магазины» |  | КТП №103 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-13 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 5 |  | «Быт, с. Брыковка» |  | КТП №104 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-00 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 6 |  | ЗОТ КХ «Наумов» |  | КТП №111 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-02 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 7 |  | «Быт, скважина» |  | КТП №169 |  | 160 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-03 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 8 |  | «МТМ, пожарка» |  | КТП №184 |  | 63 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-01 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 9 |  | «Быт, с. Брыковка» |  | КТП №185 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-01 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 10 |  | «Нефтескважина» |  | КТП №221 |  | 63 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 2-11 |  | - | с. Брыковка |  |
| 11 |  | «Быт, котельная» |  | КТП №222 |  | 160 |  | 1980 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-13 |  | 81 | с. Брыковка |  |
| 12 |  | «Нефтескважина» |  | КТП №224 |  | 100 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 2-13 |  | - | с. Брыковка |  |
| 13 |  | «Нефтескважина» |  | КТП №227 |  | 63 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 2-03 |  | - | с. Брыковка |  |
| 14 |  | «Нефтескважина» |  | КТП №240 |  | 63 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 2-12 |  | - | с. Брыковка |  |
| 15 |  | «Нефтескважина» |  | КТП №241 |  | 63 |  | - |  | Абонент. |  | Абонент. |  | 2-12 |  | - | с. Брыковка |  |
| 16 |  | «АЗС» |  | КТП №266 |  | 60 |  | 1980 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 2-13 |  | 81 | с. Брыковка |  |
| ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Брыковка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «СТФ» |  | КТП №59 |  | 60 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-00 |  | 100 | с. Григорьевка |  |
| 2 |  | «Быт, с. Брыковка» |  | КТП №102 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-01 |  | 100 | с. Брыковка |  |
| 3 |  | «Быт, с. Григорьевка» |  | КТП №106 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-02 |  | 100 | с. Григорьевка |  |
| 4 |  | «ЗОТ» |  | КТП №107 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-02 |  | 100 | с. Григорьевка |  |
| 5 |  | «Быт, школа, магазин» |  | КТП №108 |  | 250 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-12 |  | 100 | с. Григорьевка |  |
| 6 |  | «Быт, с. Григорьевка» |  | КТП №109 |  | 100 |  | 1968 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-00 |  | 100 | с. Григорьевка |  |
| 7 |  | «Быт, с. Григорьевка» |  | КТП №225 |  | 63 |  | 1985 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-12 |  | 66 | с. Григорьевка |  |
| 8 |  | «Быт, с. Брыковка» |  | КТП №228 |  | 400 |  | 1980 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-01 |  | 81 | с. Брыковка |  |
| 9 |  | «Быт, Вода» |  | КТП №233 |  | 160 |  | 1985 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-00 |  | 66 | с. Григорьевка |  |
| 10 |  | «Быт, с. Григорьевка» |  | КТП №287 |  | 250 |  | 1985 |  | ДРЭС |  | ДРЭС |  | 4-02 |  | 66 | с. Григорьевка |  |

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Духовницких РЭС Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 35% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя втрое большее количество электроэнергии.

11.5 Связь

Услуги почтовой связи населению Духовницкого муниципального района предоставляет ФГУП «Почта России».

Во всех населённых пунктах поселения имеются почтовые отделения.

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Духовницкого района соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.81 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности и качества услуг почтовой связи общего пользования для населения района, услуги ФГУП «Почта России», можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Основу системы оповещения и связи в районе составляет СФ ОАО «Волгателеком».

Услуги компьютерной, телефонной и телевизионной связи обеспечивает компания ОАО «Волгателеком».

12. Транспортный комплекс

12.1 Внешний транспорт

Внешний транспорт в Брыковском муниципальном образовании представлен одним видом: автомобильным.

12.1.1 Водный транспорт

Водный транспорт поселения представлен плавсредствами частных лиц.

12.1.2 Автомобильный транспорт

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения.

Основными автомобильными магистралями, проходящими по поселению, являются:

Автодорога Духовницкое-Никольское-Богородское обеспечивает связи р.п. Духовницкое с северными поселениями района. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность – 59,9 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Таблица 10.1.2.1

Дорожный фонд сельского поселения

| Протяженность дорог общего пользования на территории МО, км | Значение |
| --- | --- |
| Всего | 198.2 |
| в том числе: | - |
| в федеральной собственности | - |
| в областной собственности | - |
| с твёрдым покрытием | 51 |
| в муниципальной собственности муниципального района | 198.2 |
| ведомственного подчинения | - |
| частные | - |
| Бесхозяйные, в стадии оформления в муниципальную собственность | - |

На автодорогах поселения находится 2 моста общей протяженностью 27.8 п. м., все мосты - железобетонные. Техническое состояние одного из них характеризуется как хорошее, и одного – как предаварийное.

Основные параметры и техническое состояние мостов (по данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог) приведены в таблице 3.1.4.3., а местонахождение мостов – в графических материалах проекта (Том IV. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры) и в ГИС.

Таблица 3.1.4.3.

Мостовые сооружения в Брыковском МО

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да«+» нет«-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Мост ч/суходол у с. Никольское (2 км) на км 44+730 а.д. Духовницкое-Никольское-Богородское | 1961+ | 12,3Х5,92 1Х12 Г-5,32 | железобетон | габарит, высота огражд. | до 10 | пред-аварийное |
| 9 | Мост ч/р. Сухой Пруд у с. Григорьевка (0,6 км) на км 0+600 на а/п к с. Григорьевка от а.д. | 1985- | 15,5х7,47 1х15 Г-6,35+2х0,4 | железобетон | габарит, высота огражд. | до 20 | удовлетво- рительное |

12.1.3 Трубопроводный транспорт

На территории MО трубопроводного транспорта нет

12.2 Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Улично-дорожная сеть Брыковского муниципального образования

| № п\п | Наименование Населенного пункта (общая прот. Дорог/с тв покр.) |  | Наименование улиц | Общая Протяженность, км | Асфальт | Щебень | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Брыковка 46.2/16 | улица | Советская | 2,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Пер. Грибанова | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Пер. Советский | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Комарова | 1,0 | асфальт | - | - |
| 2 | с. Богородское 46/10 | улица | Советская | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Ленина | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Мира | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Победы | 1,0 | асфальт | - | - |
| 3 | с. Григорьевка 10/10 | улица | Пушкина | 4,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Молодёжная | 1,5 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Ленина | 0,8 | асфальт | - | - |
| 4. | с. Никольское 48/15 | улица | Молодёжная | 1,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Советская | 4,0 | асфальт | - | - |
|  |  | улица | Комарова | 1,5 | асфальт | - | - |

Таблица 10.2.1

Внутрипоселковая улично-дорожная сеть

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы/переулка | Собственник | Протяженность/ширина, м/м | Интенсивность движения | Вид покрытия | Площадь покрытия, тыс.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация МО | 51/6 | 0,06 | асфальт | 306 |

12.2.1 Магистральные улицы и дороги

Магистральными улицами и дорогами в Брыковском сельском поселении являются межпоселковые дороги.

12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть

В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющие объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах поселения.

Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на основе визуальных обследований внутренних дорог, проведенных авторами.

12.2.3 Искусственные сооружения

Таблица 12.2.3.1

Мостовые сооружения в Брыковском МО

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да«+» нет«-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Мост ч/суходол у с. Никольское (2 км) на км 44+730 а.д. Духовницкое-Никольское-Богородское | 1961+ | 12,3Х5,92 1Х12 Г-5,32 | железобетон | габарит, высота огражд. | до 10 | пред-аварийное |
| 9 | Мост ч/р. Сухой Пруд у с. Григорьевка (0,6 км) на км 0+600 на а/п к с. Григорьевка от а.д. | 1985- | 15,5х7,47 1х15 Г-6,35+2х0,4 | железобетон | габарит, высота огражд. | до 20 | удовлетво- рительное |

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

12.2.4 Организация транзитного движения

Транзитного движения через Брыковское сельское поселение не существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары, а также ввиду близости п. Духовницкое – районного центра, через который, в основном, происходит транзитное движение.

12.3 Транспорт сельского поселения

12.3.1 Автомобильный парк поселения

Автопарк поселения составил 271 автомобилей, находящихся в собственности граждан. Это больше нормы 100 а/м на 1 тыс. жителей, принятой в Саратовской области.

12.3.2 Общественный транспорт

Таблица 12.3.2.1

Транспортное сообщение в СП

| Автобусное сообщение | № маршрута, пункт отправления – пункт прибытия | № маршрута, пункт отправления – пункт прибытия |
| --- | --- | --- |
| Административного центра СП с областным центром | - | - |
| Административного центра СП с административным центром района | № … Духовницкое Брыковка- Богородское | № 347 |
| Внутри территории СП | - | - |

12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта сельского поселения

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит в гаражных кооперативах, полностью обеспечивающих все транспортные средства местами. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах  местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

13. Инженерная подготовка территории

13.1 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории населенных пунктов сельского поселения предусматривает высотное положение основных улиц и проездов с учетом обеспечения поверхностного стока дождевых и талых вод при максимальном сохранении рельефа.

Высотная увязка произведена в пределах всех улиц и проездов населенных пунктов сельского поселения с точностью, допускаемой масштабом и сечением рельефа. Продольные уклоны приняты согласно СНиП 2.07.01-89.

13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Цель инженерной защиты территории – улучшение физических характеристик территории поселений, чтобы сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защиты от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта,  и т.д.

Информация об имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов

Река Сухой Стерех имеет извилистое (меандрирующее) русло, берега пологие, сложены песчано-глинистыми породами. В период паводков при скорости течения воды 1,5 – 2,0 м/с могут обрушаться.

В настоящее время берегоукрепление не проводилось.

Максимальный паводковый горизонт р.С. Стерех 1% равен 21,86м, 10% - 20,52м.

Ливневой канализации нет. Сброс дождевых вод выполнен в р. С. Стерех без очистки.

Встречаются участки с высоким стоянием грунтовых вод.

14. Благоустройство

Основные направления, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение как городского и сельского благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения в городе или селе, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства административного центра поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Качественные и количественные показатели объектов благоустройства селитебных и промышленных территорий МО Брыковское являются далеко не лучших среди МО Духовницкого района. Практически все необходимые виды благоустройства присутствуют на территории Брыковского сельского поселения, хотя их качество оставляет желать лучшего.

Генеральным планом предусматривается мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

14.1. Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон сельского поселения выявил относительно недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий, а состояние качества, уже существующих покрытий, не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центру поселения и от юга к северу МО. Основной применяемый материал асфальтобетон.

В течении последних 10 лет, низкое финансирование строительства, реконструкции и ремонта дорожных покрытий, привело к значительному их износу и ухудшению.

Также, существенным недостатком состояния искусственных покрытий в МО является состояние тротуаров, а точнее их отсутствие. То небольшое количество имеющихся пешеходных дорожек также не отвечают должным требованиям. Поэтому первостепенной задачей в СП должно стать строительство тротуаров по центральным улицам всех населённых пунктов поселения.

14.2. Озеленение территории

Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населённых пунктов. Окружающая среда, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов.

Особые микроклиматические условия Брыковского МО создают благоприятные условия для произрастания здесь большинства деревьев, кустарников. Поэтому насаждения здесь не требуют постоянного ухода и полива. В качестве основных зелёных насаждений в МО выступают насаждения Духовницкого лесхоза.

Систему зелёных насаждений территории МО Брыковское можно подразделить на:

- зелёные насаждениями общего пользования на территории улиц;

- зелёными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 5,4 га озеленённых территорий общего пользования.

Озеленение центральных улиц вдоль автотрассы «Духовницкое – Богородское» необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов

Территория Брыковского МО имеет достаточное количество естественных водоёмов представленных: рекой Сухой Стерех, а так же пруды в районе с.с. Никольское и Богородское. Общая площадь земель занятых под водоёмами составляет 15.6 га.

Уровень благоустройства водоёмов МО Брыковское очень низок. Здесь нет благоустроенных пляжей и зон отдыха, скамеек и мест для кемпинга. Места для купания на р.с. Стерех не определены в связи с тем, что дно реки слишком заилено, а летом река пересыхает. По берегам реки и прудов преобладает зачастую нерегулируемый и стихийный отдых, который приводит к загрязнению территории и образованию несанкционированных свалок в пределах водоохранных зон. Основными рекреантами здесь выступает население Брыковского  МО.

14.4 Малые формы

Важный элемент благоустройства города или любого населённого пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяет существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселения даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В административном центре сельского поселения необходимы киоски, доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий  и т.д.

Обеспеченность малыми архитектурными формами в МО Брыковское достаточно низкая. Основная деятельность по благоустройству сводится на спиливание деревьев, вывозе мусора и скашивания травы.. Вместе с тем, особое положение Брыковского МО (достаточная изолированность и отдалённость) и населения, в нём проживающего, требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон в сельской среде.

На территории сельского поселения можно активно использовать объекты для размещения наружной рекламы, в центре всех населённых пунктов МО и вдоль основной автодороги «Духовницкое-Богородское», проходящей по территории МО.

14.5. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказано зависимость: уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещённости и уровня аварийности на дорогах.

Освещённости сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства сельских населённых пунктов. Освещение в населённых пунктах осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных территорий МО Брыковское имеет низкую степень освещенности.

14.6. Мусороудаление и мусоропереработка

Одной из острейших экологических проблем не только для МО Брыковское, но и всего Духовницкого района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами. Так, во всех населённых пунктах поселения имеются несанкционированные свалки.

Полигонов ТБО на территории МО Брыковское не расположено. Скотомогильники, не соответствующие экологическим нормам,  также имеются во всех населённых пунктах поселения, в том числе в с. Брыковка – 1 законсервированный.

Управляющей компании по благоустройству  в поселении нет. Основными направлениями по благоустройству предприятия, кроме вывоза мусора должно быть: спиливание деревьев,  скашивание травы.